Tellija Narva Linnavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Mai, 2011 Lepingu nr Plan-2007-061-01

Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine KSH aruanne

| Versioon | 05 |
| --- | --- |
| Printimise kuupäev | 13/05/11 |
| Koostatud: | Liis Tikerpuu, Kersti Ritsberg, Raimo Pajula, Eneli Niinepuu, Esta Rahno, Piret Kikkas, Ain Kendra |
| Kontrollitud: | Hendrik Puhkim |
| Kooskõlastatud: | Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet |

| Projekti nr | Plan-2007-061-01 |
| --- | --- |

Ramboll Eesti AS Laki 34 12915 Tallinn T +372 664 5808 F +372 664 5818 www.ramboll.ee

SISUKORD

Kokkuvõte	5

1.	Sissejuhatus	7

2.	Ülevaade Narva Vanalinna üldplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest	8

2.1	Planeeringu sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustus	8

2.2	Planeeringu alternatiivid/arengustrateegiad	10

2.3	Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja osapooled	10

3.	Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu seos asjakohaste strateegiliste ja planeeringu dokumentidega	13

4.	Narva vanalinna üldPlaneeringu ja selle Keskkonnamõju strateegilse hindamise protsess	16

4.1	Planeeringu ja KSH algatamine	16

4.2	Planeeringu kavandi ja KSH programmi avalikustamine	16

4.3	KSH aruande avalikustamine	16

4.4	Avalikkuse seisukohtadega arvestamine	17

4.5	KSH aruande heakskiitmine	17

5.	Kasutatavad hindamismetoodikad	18

5.1	KSH ulatus	18

5.2	KSH eesmärgid ja mõju hindamine	18

5.3	Olulise mõju määratlemine	20

6.	Eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus Planeeringu koostamise ajal ja alternatiivsete arengustsenaariumite korral	21

6.1	Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused	21

6.2	Pinnaveekogud	24

6.3	Õhukvaliteet	26

6.4	Müra	28

6.5	Vibratsioon	32

6.6	Taimestik	35

6.7	Loomastik	38

6.8	Looduskaitse, rohevõrgustik	40

6.9	Väärtuslikud maastikud	44

6.10	Sotsiaal-majanduslik keskkond	46

6.11	Tehniline infrastruktuur	52

6.11.1	Liiklus ja tänavate võrk	52

6.11.2	Sadam	55

6.11.3	Veevarustus ja kanalisatsioon	55

6.11.4	Jäätmemajandus	57

6.12	Miljööväärtuslikud alad ja ajalooliselt tundlikud alad	60

6.13	Kultuurimälestised – hooned ja objektid	62

6.14	Linnakindlustused	64

6.15	Kumulatiivsed mõjud	66

7.	Hindamistulemuste kokkuvõte	67

7.1	Mõjutegurite analüüs ning hinnangud alternatiividele	67

7.2	Alternatiivide mõju võrdlustabel	72

7.3	Narva Vanalinna Üldplaneeringu vastavus püstitatud KSH eesmärkidele	74

7.4	Olulised mõjud	76

7.5	Leevendusmeetmed ja ettepanekud seire korraldamiseks	76

8.	KSH teostamisel ilmnenud raskused	78

Viidatud materjalid/kasutatud kirjandus	79

Lisad

- Ettevõtluse hetkeolukord Narva vanalinna ÜP piirkonnas

- KSH programm

- KSH aruande avalikustamisest teavitamise teadete koopiad:

  - Teade ametlikes teadaannetes

  - Teade Ramboll Eesti AS kodulehel

  - Teade Narva LV kodulehel

  - Teade ajalehes "Põhjarannik"

  - Teade ajalehes "Gorod"

  - Kirjalikud teavitused

- Avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja vastuskirjad

  - Terviseameti päring ning vastuskiri

  - Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti päring ja vastuskiri

- KSH aruande avaliku arutelu protokoll lisadega

# Kokkuvõte

Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on läbi viidud Narva linnavalitsuse tellimisel Ramboll Eesti AS ekspertide ja spetsialistide poolt. Vanalinna üldplaneeringu KSH algtati 14.08.2008 Narva linnavolikogu otsusega nr 243.

KSH viidi läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS). KSH eesmärk oli hinnata Narva vanalinna ÜP rakendumisel ilmnevat võimalikku mõju erinevatele valdkondadele.

KSH programm kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 16.12.2009 otsusega nr V6-8/27101-3.

Keskkonnamõju hindamise aruandes anti ülevaade planeeringu ala hetkeolukorrast ja hinnati paralleelselt kahte tuleviku alternatiivi, 0 ja 1. 0-alternatiiv oli arengusuund, mille puhul vanalinna üldplaneeringu lahendusi ei rakendata ning jätkub olemasolev olukord ning alternatiiv 1 oli hindamise käigus Narva vanalinna ÜP lahendus. Hindamisel toodi sisse KSH eesmärgid ning hinnati mõlemat alternatiivi nende eesmärkide suhtes pikemas- ja lühemas ajamastaabis. Juhul kui esines negatiivset mõju, toodi välja mõju leevendusmeetmed.

Mõju hindamisel pöörati tähelepanu järgmistele valdkondadele:

- Vesi ja pinnas;

- Välisõhu kvaliteet;

- Taimed, loomad, looduskaitselised aspektid;

- Elanikkond ja inimeste heaolu;

- Sotsiaalsed mõjud;

- Kultuuripärand ja maastik;

- Majandus;

- Jäätmeteke.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vanalinna üldplaneeringu rakendumisel kaasneb peamiselt positiivne mõju eelpool nimetatud valdkondadele ning nendes valdkondades seatud KSH eesmärgid on täidetud (hinnangu kokkuvõte ptk 7.1 ning koondtabel on ptk 7.2). Erandiks on vaid mõju kaitsealustele liikidele, mis võivad saada negatiivset mõju üldplaneeringuga planeeritud võimaluste täiemahulisel rakendumisel. Järgnevalt on toodud välja leevendusmeetmed, mida tuleks rakendada vältimaks negatiivset mõju nahkhiirtele:

- Bastionite rekonstrueerimisel tuleks arvesse võtta kavandatud nahkhiirte ekspertiisi või inventuuri tulemusi ja ettepanekuid. Säilitada vajalik hulk nahkhiirekolooniate talvitumiseks vajalikke ja sobivaid käike, tagada nahkhiirte ligipääs talvitumispaikadele kuid piirata inimese põhjustatud häiringuid.

- Suviste varjepaikadena kasutatavate hoonete väliskonstruktsioonide ja fassaadide rekonstrueerimistöid mitte alustada ajavahemikul 01. maist 15. augustini (perioodil mil poegimiskolooniad on ohustatud).

- Haljasalade, eelkõige Pimeaia pargi hooldamisel ja renoveerimisel säilitada vanemaid, õõnsaid puid mis on sobivad suviste varjepaikadena või sigimiskolooniate asupaikadena. Nahkhiirtele sobilikke puid mitte langetada ajavahemikul 01. maist 15. augustini (perioodil mil poegimiskolooniad on ohustatud).

- Vältimaks nahkhiirte, eriti poegimiskolooniate hukku, ei tohiks nahkhiirte asupaigaks olevate majade renoveerimist ega suuremaid remonditöid alustada enne augustit, mil pojad on juba lennuvõimestunud.

- Puithoonete renoveerimisel võiks kasutada naturaalseid materjale, vältida toksilisi kemikaale ning jätta nahkhiirte poolt kasutatavad paigad võimaluse korral avatuks. Kui lennuavad on tarvis siiski sulgeda tuleks enne seda veenduda, et sisse pole jäänud nahkhiiri.

Käesoleva KSH tulemusena tuleb ära mainida, et kuna seni pole tehtud ühtegi täpset uuringut Narva vanalinnas elavate nahkhiirte olukorra koht (kus nahkhiired elavad, kui palju on erinevate liikide isendeid ja kuidas erinevad häiringud neid reaalselt mõjutavad), siis oleks vaja lähemas tulevikus selline uuring läbi viia ning edaspidi teatud aja tagant seiret teha.

Üldplaneering vastab seatud KSH eesmärkidele valdkondadest 7-l juhul 8-st. Eesmärkidele mittevastavus on tuvastatav ainult loomastiku ja taimestiku puhul, kõik ülejäänud on eesmärkidega vastavuses.

Ekspertarvamuse kohaselt Narva vanalinn asub väga lähedal piiritsoonile ning on tundlik piiriülese mõju koha pealt, ent käesolev analüüs ei tuvastanud üldplaneeringu lahenduse rakendumisel piiriülest mõju.

Järgnevalt on välja toodud soovituslikud muinsuskaitselised ettepanekud Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringule:

- Vestervalli 25, hambaravipolikliiniku juurdeehitis (Arh T.Tomiste, 1978). Soovituslik ettepanek on hoone võtta arvele kohaliku omavalitsuse poolt kaitstava objektina, kuna on Nõukogudeaegse arhitektuuri hea ja hästi säilinud näide.

- Vastavalt „Ida-Virumaa 20 saj arhitektuuri inventeerimise“ (Lilian Hansar, 2008) tulemustele tehakse soovituslik ettepanek planeeringule  järgmiste Narva vanalinnas ja Narva vanalinna üldplaneeringuala kontaktvööndis, asuvate 20 sajandi Nõukogude perioodist pärinevate hoonete arhitektuurimälestisena kaitse alla võtmiseks:

  - Sepa tn 4 haldushoone (Arh V. Voltšjonok, 1988)

  - Hariduse tn 15 a, Linnahaigla polikliinik (Arh A. Šults, 1987)

  - Puškini 20, veetorn-elamu (Arh H. Sepman, 1969)

- Üldplaneeringuga seada tingimused ajalooliselt väärtuslike objektide säilimise tagamiseks.

- Määrata üldplaneeringuga vaatekoridorid kultuuriväärtuslikult olulistele objektidele.

Ekspertarvamuse kohaselt on selge eelistus antud alternatiiv ühele ehk Narva vanalinna üldplaneeringu teostumisele.

Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu ettepanek arvestab asjatundlikult ja piisavalt kõikide oluliste ruumilise planeerimise kaudu toimivate keskkonnamõjudega ja sotsiaalsete mõjudega.

Narva vanalinna linnosa üldplaneeringu ettepaneku realiseerimine ei too endaga kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, kui arvestatakse käesolevas keskkonnamõju hinnangu aruandes antud soovitustega leevendusmeetme osas. Üldplaneering kui üldisi huvisid kaitsev ühiskondlik kokkulepe on aluseks keskkonnasäästliku tegevuse realiseerimiseks madalamatel planeerimistasanditel ja ehitusprojektide koostamisel.

# Sissejuhatus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Narva vanalinna üldplaneering (ÜP).

KSH algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33  lõike 1 punkti 2, § 34 lõike 1, § 35 lõigete 2 ja 5 ning planeerimisseaduse § 8 lõike 9 alusel.

Narva Linnavolikogu algatas Narva vanalinna ÜP koostamise 30.11.2006. a otsusega nr 208 . Narva vanalinna ÜP KSH algatati 14.08.2008. a otsusega nr 243.

Narva vanalinna üldplaneeringu juures on koostatud Narva vanalinna strateegia. Strateegia (mille on koostanud OÜ Urban Mark) ettepanekuid on kasutatud ÜP lahenduses. Narva vanalinna ÜP tellijaks on Narva Linnavaltitsus ning selle teostajaks on Ramboll Eesti AS.

KSH käigus selgitatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

KSH aruanne on koostatud mahus, mis vastab KeHJS § 40 nõuetele.

KMH ekspertgrupp kasutas aruande koostamisel piirkonna kohta tehtud varasemaid uuringuid, samuti planeeringu ettevalmistamise käigus täiendavalt tellitud ekspertarvamusi.

# Ülevaade Narva Vanalinna üldplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilisest hindamisest

## Planeeringu sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustus

Narva Vanalinna linnaosa asub Narva linna idaosas ja piirneb Narva jõega. Planeeritav ala suurusega 45,8 ha asub Narva vanalinna linnaosas (Joonis 1) ja kattub Narva ajaloolise vanalinna ehk Südalinna territooriumiga, millest jääb välja Narva kindluse ala. Idas on planeeritava ala piiriks Narva jõgi, lõunas Peterburi maantee, läänes Vabaduse tänav ja põhjas Gloria ning Honor bastionid.

Planeeringuala on väga mitmekesise reljeefiga, mida on võimalik ala planeerimisel kasutada lisaväärtust loovana.

Planeeritaval alal esineb rohkesti kõrghaljastust ning sealt avanevad kaunid vaated naabruses asuvale linnusele ning üle Narva jõe asuvale Jaani kindlusele.

Planeeritava ala kontaktala piir ühtib Narva vanalinna linnaosa piiriga. Vanalinna linnaosa asub Narva linna idaosas ja piirneb idas Narva jõega, lõunas Joaoru linnaosaga, edelas Kerese linnaosaga, läänes Kalevi linnaosaga ja põhjas Sutthoffi linnaosaga. Narva linnaga on Narva vanalinna ühendus Tuleviku, Hariduse ja Sepa tänava kaudu.  Kontaktvööndis kulgeb transiitliiklus mööda Narva –Tallinn maanteed (Peterburi mnt) ja  Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa maanteed (Puškini tn, Hariduse tn, Vestervalli tn ja Sepa tn).

Narva vanalinna linnaosa tulevikustrateegia väljatöötamine ja üldplaneeringu rakendamine realiseerib vanalinna linnaosa ajaloolise ja geograafilise potentsiaali ning annab ühtlasi üheselt kehtiva seadusliku raami ehituse- ja arendustegevuse teostamiseks linnaosa territooriumil.

Joonis 1. Narva üldplaneeringuga määratletud Narva vanalinna linnaosa ala (märgitud punase joonega)

Vanalinna üldplaneeringu raames väljatöötatava vanalinna linnaosa strateegiaga:

- määratletakse linnaosa soovitud ja realiseerimisele minevad arengusuunad ning linnaosa tulevane identiteet, missioon ja visioon.

- sätestatakse vanalinna arhitektuurse arendustegevuse lähteseisukohad ja põhimõtted, sealhulgas ka suhe linnaosa varasemate planeeringute ja hoonestusega.

- pakutakse välja lahendid vahendite loomiseks ja leidmiseks vanalinna linnaosa arendustegevuse teostamiseks.

Vanalinna üldplaneeringu ülesanded on:

planeeritava ala sees sihtotstarvete määratlemine, ehitusvõimaluse, liikluskorralduse, heakorra ja haljastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude (magistraaltrasside) asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.

- luuakse normatiivne raam, mis reguleerib ehitus- ja kinnisvaraarendustegevust vanalinna piirkonnas ning tagab arendustegevuse vastamise arengustrateegiaga määratletud põhimõtetele.

## Planeeringu alternatiivid/arengustrateegiad

Narva vanalinna üldplaneering on koostatud vastavalt arenguvisioonile kujundada Narva vanalinnast tasakaalustatud ja säästva arenguga:

- Narvalastele elurajoon - heakorrastatud hoonete, rajatiste ja haljasaladega, kaasaegse infrastruktuuri ja sotsiaalobjektidega turvaline ning inimsõbralik elukeskkond;

- Hariduskeskus - kaasaegsete konkurentsivõimeliste kõrgkoolide, üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutustega ning huvikoolidega;

- Kultuurikeskus - erinevatele vanusegruppidele mõeldud mitmekesise vabaaja veetmise võimalustega sealhulgas sportimine, huvitegevus ja kultuurne puhkus.

- Turismipiirkond - rekonstrueeritud, heakorrastatud ennesõjaaegsete hoonete, rajatiste (bastionide), muuseumide, areneva ja konkurentsivõimelise ettevõtlusega.

Alternatiivid

Alternatiiv 0 – Säilib ning jätkub olemasolev olukord. Arendustegevus toimub Narva üldplaneeringu järgi ning ilma vanalinna üldplaneeringu kehtestamise ning elluviimiseta.

Alternatiiv 1 – Vanalinna linnaosa üldplaneeringus kirjeldatud tegevuste elluviimine. Alternatiiv üheks on arvestatud kõikide strateegia stsenaariumite elluviimine. Olgugi, et mõnel juhul on toodud stsenaariumil omakorda erinevad lahendusvariandid, siis üldiselt on stsenaariumid iseenesest piisavalt ühesed ning ei too kaasa olulisi muudatusi hindamise jaoks.

## Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk ja osapooled

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus selgitatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju, sealhulgas positiivset keskkonnamõju, esitatakse võimalikke alternatiivseid lahendusi ja tegevusi ning negatiivsete keskkonnamõju leevendamise ja vältimise meetmeid.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on anda erinevate alternatiivide puhul keskkonna mõjule hinnang, kuid ei ole eesmärgiks alternatiivi välja valimine.

KSH protsess jaguneb kahte faasi: KSH programmi ja KSH aruande koostamine.

KSH programm on kava, kuidas planeeritakse läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programmis kirjeldatakse arvestatavaid alternatiive, mõju hindamise metoodikat ning protseduuri ja läbiviimise ajakava.

KSH aruandes kirjeldatakse planeeringuala hetkeolukorda, hinnatakse planeeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju, kirjeldatakse alternatiive ja nende keskkonnamõju. Samuti tuuakse välja mõju leevendamise meetmed ning seisukohad seire vajaduse osas.

KSH osapooled

| Osapool | Asutus | E-post | Kontakt-andmed |
| --- | --- | --- | --- |
| ÜP koostamise algataja ja kehtestaja | Narva Linnavolikogu, kontaktisik – volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin | narvavk@narva.ee | Peetri plats 1 20308 Narva Tel: 35 99032 |
| ÜP koostamise korraldaja | Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet, kontaktisik – peaarhitekt Peeter Tambu | peeter.tambu@ narvaplan.ee | Peetri plats 5 20308 Narva Tel: 3599050 |
| ÜP koostaja | Ramboll Eesti AS, kontaktisik – arhitekt-planeerija Mildred Liinat | mildred.liinat@ ramboll.ee | Laki 34 12915 Tallinn Tel: 6988362 |
| KSH korraldaja | Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet, kontaktisik - peaarhitekt Peeter Tambu | peeter.tambu@ narvaplan.ee | Peetri plats 5 20308 Narva Tel: 3599253 |
| KSH läbiviija | Ramboll Eesti AS, kontaktisik - keskkonnaekspert Hendrik Puhkim | hendrik.puhkim@ ramboll.ee | Laki 34 12915 Tallinn Tel: 6988365 |
| KSH järelevalvaja | Keskkonnaamet Viru regioon | ida-viru@ keskkonnaamet.ee | Pargi 15, 41537 Jõhvi Tel: 332 4401 |

KSH töögrupp

KSH juhtekspert on Hendrik Puhkim.

Töörühma juht, Hendrik Puhkimi pädevuse vastavus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lõikes 3 nimetatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eksperdi nõuetele:

- kõrgharidus: bakalaureusekraad geograafias (Tartu Ülikool, 1997-2002), magistrikraad geograafias (Université Joseph Fourier, 2005-2006), magistrantuur keskkonnakorralduses (Tallinna Ülikool, 2004-2007);

- töökogemus: 7-aastane (2001-2006) töökogemus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alal (2001-2006 Maanteeameti planeeringute osakonna peaspetsialist keskkonnaalal; 2006- praeguseni Ramboll Eesti AS keskkonnaosakonna juhataja);

- strateegilise planeerimise koolitus: 2004. a läbitud kursus „Strateegiline planeerimine” (120 tundi, 3AP, Tallinna Ülikool) ulatuses ning sooritatud eksam tulemusele „väga hea”;

- KSH põhimõtete, protseduuri ja seonduvate õigusaktide tundmine: läbitud kursused 2004. a „Strateegilise keskkonnamõju hindamine” (160 tundi, Tallinna Ülikool), 7-aastane töökogemus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alal, mis on andnud teadmised ja praktika KSH põhimõtete, protseduuri ja asjakohaste õigusaktide tundmise kohta.

Töörühma liikmed on keskkonnaspetsialist Liis Tikerpuu (sotsiaalmajanduse valdkond, üldised osad), keskkonnatehnik Esta Rahno (müra ja vibratsiooni valdkond), bioloog Raimo Pajula (looduskeskkond), maastikuarhtiekt Eneli Niinepuu (arhitektuuri mälestised), hüdrogeoloog Kersti Ritsberg (geoloogia ja vee valdkonnad), liiklusekspert Ain Kendra (liikluskorraldus) ja veeinsener Piret Kikkas (vee  ja kanalisatsioon torustikud).

# Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu seos asjakohaste strateegiliste ja planeeringu dokumentidega

- Ida-Viru maakonnaplaneering

Ida-Viru maakonnaplaneering aitab ette näha keskkonna võimalikke muudatusi ja õigeaegselt sekkuda selle tagajärjel tekkivatesse mõjutustesse. Maakonnaplaneeringus on toodud välja, et paljud tiheasulad selles piirkonnas (sh Narva linn) asuvad suuremate saasteallikate: põlevkivitootmise, keemiatööstuse, Silmeti töötlemisjääkide ja elektrijaamade vahetus tsoonis. Nimetatu nõuab erilise tähelepanu pööramist linnade haljasaladele ja lähiümbruse metsadele, milliste funktsiooniks on puhkevõimaluste loomine ja elukeskkonna parandamine.

Maakonnaplaneering rõhutab, et asulate ja linnade normaalne funktsioneerimine sõltub eelkõige kommunaalmajanduse põhilülide - veevarustuse ja kanalisatsiooni õigest korraldamisest. Otstarbekas on teha täiendavad uuringud nende süsteemide tegeliku olukorra selgitamiseks.

Narva vanalinna planeeringu rakendamise käigus on oluline silmas pidada infrastruktuuride tehnilist olukorda.

Maakonnaplaneeringus on välja toodud, et kuna rahvusvaheline turism ja äritegevus käivad käsikäes, siis on otstarbekas ehitada hulgikaubabaasid, rahvusvahelised ärikeskused ja pangad linnadesse. See tagab ka linnade oleva territooriumi parema ärakasutamise ja vaba tööjõu rakendamise. Seega võib öelda, et Narva vanalinna turisminduse edendamine ning äripindade rajamine on kooskõlas Ida-Viru maakonnaplaneeringuga.

Suurte tööstuslike linnade elanike lühiajalise puhkuse korraldamine eeldab teenindus- ja transpordiprobleemide lahendamist, linnade osalust tagamaa puhkepiirkondade planeerimisel, heakorrastamisel ja esmajärjekorras vajalike objektide väljaehitamisel (juurdepääsud, parklad, vetelpääste, side jne.).

Narva vanalinna linnaosa üldplaneering arvestab Ida-Viru maakonnaplaneeringut.

- Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

Nimetatud dokumendist on välja toodud ohud, mida tuleb vältida ning püüda eemaldada vanalinna konteksti arvesse võttes:

  - Peamiseks ohufaktoriks võib kujuneda korterkaupluste ja –büroode rajamine ajalooliselt väärtuslikesse hoonetesse.

  - Segavaks faktoriks on Narva jõe kaldapiirkonna suletus.

  - Samuti transiitliiklus ja tollitsoon Narva kesklinnas. Viimane eraldab Narva bastionide ala ja Pimeaia ülejäänud linnast mistõttu turistide pääs olulistele objektidele on takistatud.

Ida-Virumaa suunavatest keskkonnatingimustest ära toodud soovitused seonduvalt Narva vanalinnaga:

  - Kapitaalremonti vajab raekoja hoone, korrastada tuleb ka selle ümbrust.

  - Narvasse võiks paigaldada mälestustahvlid või -viidad kümnetele siit pärit Eesti avaliku elu tegelastele.

  - Senisest paremini tuleb teadvustada Narva rolli Eesti kultuuriloos.

  - Kindlasti tuleb viia transiitliiklus Venemaaga kesklinnast välja.

  - Koostöös Venemaa võimude tuleb teha kättesaadavamaks Jaanilinna kindluse ja Kreenholmi Jaanilinna-poolse kvartali külastamine, avada külastamiseks Narva jõe kaldaäärne piirkond.

  - Turisminduses teenindav pool (toitlustus, majutus jne) vajab arendamist.

  - Vähesed Narvas säilinud barokkstiilis hooneid väärivad taastamist.

  - Ebasoovitav on stiililt mittesobivate uusehitiste rajamine (või olemasolevate hoonete ümberehitamine).

Narva vanalinna üldplaneering on arvesse võtnud nii suunavates keskkonnatingimustes mainitud ohufaktoreid kui ka asjakohaseid soovitusi.

- Narva linna üldplaneering 2000-2012

Järgnevalt on välja toodud olulisemad arengusuunad ning soovitused Narva linna kehtivast üldplaneeringust mis otseselt või kaudselt puudutavad olemasolevat vanalinna linnaosa üldplaneeringut.

Muutused majanduskeskkonnas - sekundaarsektori mitmekesistumine ja kvalitatiivne areng; territooriumite intensiivsem kasutamine; tertsiaarsektori (sh teenindus) nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne laienemine täiendavate territooriumite reserveerimine on vajalik

Muutused elukeskkonnas - lisandub rekreatsioonivõimalusi, arendatakse linna kui spordi- ja kultuurikeskust; paraneb looduskeskkonna kvaliteet – õhu- ja veereostuse vähenemine, riskide minimiseerimine.

Narva tasakaalustatud arenguks on vaja järgmisi territoriaalmajanduslikke ümberkorraldusi:

  - Äriterritooriumide tihendamine ja sidumine

  - Tööstusterritooriumide järk-järguline väljaviimine või nn. võileibade arendamine kesklinnas ja elamupiirkondades.

  - Elamualade elavdamine

  - Üldkasutatavate alade (sh. rohealad) hõrendamine

Elamualade arengu osas on Narva üldplaneeringus välja toodud:

  - et kavandatakse kvaliteetruumi ja intensiivse kasutusega aladele jäävate elamupiirkondade polüfunktsionaalseks muutmine läbi kõrvalfunktsioonide andmise;

  - Olemasolevates korruselamupiirkondades hooned renoveeritakse ning kortereid laiendatakse läbi mitme korruse Olemasolevatel elamurajoonidel lahendada parkimine eksisteerivate lähedalasuvate garaažide või õuealade baasil;

  - Õuealadel tuleb säilitada haljastus;

  - Korruselamupiirkondade õuealade haljasmaad ühendada läbi kõnniteede rohekoridori võrguga.

Üldplaneeringus on rõhutatult välja toodud, et põhitähelepanu tuleb pöörata vanalinna ja jõekalda alade kui turistidele atraktiivse, huviväärsuste rikka piirkonna elavdamisele. Elamupiirkondades tuleb lahendada lokaalne teenindus.

Suurendada tuleb rekreatsioonivõimaluste mitmekesisust, eelkõige haljasaladele lisaväärtuste — valgustatud jooksu- ja suusarajad, golfiväljakud, puhkepargid veekogude ääres koos veesõidukite laenutamise võimalustega (vanalinna piirkonnas asub sobilik väikesadam), maastikuratta ja motokrossi rajad - leidmise teel. Vaba aja veetmise kohad tuleb siduda kergliiklusteede ja rohekoridoride kaudu tervet linna katvaks võrgustikuks.

Haridusvaldkonnas arengusuundadena on ära mainitud, et haridus- ja lasteasutused tuleb ühendada elukohtadega läbi rohekoridoride ning pöörata tähelepanu koolide sportimisvõimaluste arendamisele.

Kultuurivaldkonnas on väga konkreetsed viited Narva vanalinna linnaosale, nimelt on toodud seal välja, et linna kultuuripiirkonnaks kujundada Vanalinn ja Joaorg, selle saavutamiseks kultuuri- ja meelelahutusasutusi rajada ka Narva jõe kaldaäärsesse puhkekoridori. Reserveerida maa Vanalinnas kontserdipaikadeks, näitusesaalideks, teatrihooneteks.

Narva linn üldplaneeringuga kavandatakse tolliala laiendamine praeguse raudteesilla piirkonnas. Seoses vajadusega tagada otseühendus Vanalinna ning Peetri platsi vahel, kavandatakse Triumph bastionil asuva tollipunkti üleviimine Peterburi maanteele, Peetri platsi ja silla vahelisele alale.

Käesolev vanalinna linnaosa üldplaneeringu planeeringulahendus jälgib Narva linna üldplaneeringut ning on sellega vastavuses. Toodud muudatuste põhjal ei teki uusi keskkonnaohtlikke objekte ega halvene keskkonna praegune seisund ei planeeringualal ega selle lähiümbruses.

- Narva linna arengukava

Välja on toodud arengukava tulevikuarengu visioon. Visiooni sõnastus on järgmine – 2020 aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas, sest:

  - Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.

  - Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn.

  - Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.

  - Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.

  - Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.

Eelnevalt toodud visiooni eesmärkide rakendamiseks on arengukavas välja toodud konkreetsed tegevused millega saab tutvuda lähemalt arengukavast.

Vanalinna üldplaneering on igati vastavuses Narva linna arengukavaga ning visiooniga.

Narva vanalinna linnaosa ÜP on kooskõlas lisaks eelnevatele veel Narva raekoja arendamise visiooni ja tegevusplaaniga.

9. veebruar 2007 liitus Narva linn Euroopa kohalike omavalitsuste Aalborgi kokkuleppega, mis on loodud säästva arengu tagamiseks linnades. Käesolev Vanalinna üldplaneering on vastavuses Aalborgi kokkuleppega.

# Narva vanalinna üldPlaneeringu ja selle Keskkonnamõju strateegilse hindamise protsess

## Planeeringu ja KSH algatamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 2, § 34 lõike 1, § 35 lõigete 2 ja 5 ning planeerimisseaduse § 8 lõike 9 alusel.

Narva Linnavolikogu algatas Narva vanalinna üldplaneeringu koostamise 30.11.2006. a otsusega nr 208. Narva vanalinna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 14.08.2008. a otsusega nr 243.

Üldplaneeringu koostamise ja KSH algatamise otsuste ning üldplaneeringu lähteülesande koopiad on esitatud KSH programmi lisades 1-2.

## Planeeringu kavandi ja KSH programmi avalikustamine

Käesolev planeering valmib suures osas Narva vanalinna strateegia ettepanekute põhjal ning kaasabil. Planeeringu seisukohast olulise komponendi Narva vanalinna strateegia avalikustamine toimus koos KSH programmi avalikustamisega 12.10.2009 kell 13:00 Narva Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Peetri plats 5, Narva.

Mõjutatud ning huvitatud isikuteks on loetud Narva vanalinna linnaosa territooriumil paiknevate või piirnevate kinnistute omanikud, kohalikud elanikud, üldplaneeringuga otseselt või kaudselt kokku puutuvad isikud, kellel on põhjendatud huvi strateegilise planeerimisdokumendi vastu ja kes on maksimaalselt huvitatud kõrge kvaliteediga elukeskkonnast.

Avalikkuse teavitamine KSH programmi ja aruande kohta on toimunud ajalehe „Põhjarannik” ja „Gorod“, väljaande Ametlikud Teadaanded, Narva linnavalitsuse ning Ramboll Eesti AS-i kodulehe kaudu.

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §36 tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi sisu osas seisukohta küsida olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi iseloomust vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaametilt või kohalikult omavalitsuselt.

Käesoleva projekti raames küsiti KSH programmi kohta seisukohad järgmistelt asutustelt:

- Keskkonnaameti Viru regioon

- Muinsuskaitseamet ja kõnealuse regiooni esindaja Hr Tõnis Taavet

- Narva Linnavalitsuse erinevad ametiasutused

- Urban Mark OÜ

Seisukohad on lisatud KSH programmi lisadesse ja ettepanekute alusel täiendati KSH programmi ning järgiti KSH aruande koostamisel.

Keskkonnaameti Viru regioon kiitis Narva vanalinna linnaosa ÜP KSH programmi heaks 16.12.2009 kuupäeva kirjaga nr V6-8/27101-3.

## KSH aruande avalikustamine

KSH araunne oli avalikul väljapanekul 25 september – 19 oktoober 2010. KSH aruande avalikustamise teade oli üleval Ametlikes Teadaannetes, ajalehtedes "Põhjarannik" ja "Gorod", Narva Linnavalitsuse kodulehel, Ramboll Eesti AS kodulehel ning samuti saadeti aruande valmimise teated ka olulisematele asutustele (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, AS Narva Soojusvõrk, Narva Linnavalitsuse Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet, OÜ VKG Elektrivõrgud, Terviseameti Ida talitus, Ida-Eesti Päästekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, AS Narva Vesi, Muinsuskaitseamet, Ida-Viru Maavalitsus, Ida Regionaalne Maanteeamet, Maa-amet, Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, Keskkonnaamet Viru regioon, Narva Linnakantselei, Sotsiaalabiamet). Eesti Keskkonnaühenduste Kojale saadeti eraldi teavitusmeil ning arvamuse päring 27. Oktoobril 2011.  Teadete koopiad on toodud aruande lisas 3. Kodulehtedel oli aruanne kättesaadaval digitaalsel kujul ning Narva Linnavalitsuses ja Ramboll Eesti AS kontoris oli võimalik tutvuda aruandega ka paberkandjal. Perioodi jooksul tuli 2 päringut aruande kohta. Päringud koos vastuskirjadega on toodud aruande lisas 4. KSH aruande avalikustamine toimus 19 oktoobril 2010 Narva Linnavalitsuse konverentsi saalis asukohaga Peetri plats 5, Narva linn. Avalikul arutelul osales kokku 11 isikut, arutelu protokoll koos lisadega on toodud aruande lisas 5.

Eesti Keskkonnaühenduste Kojale saadeti eraldi teavitusmeil ning arvamuse päring Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu KSH aruande kohta 27. oktoobril 2010.

## Avalikkuse seisukohtadega arvestamine

KSH programmi avalikul arutelul tegid Piirivalveameti ning Keskkonnaameti esindaja sisulisi ettepanekuid, mida arvestati aruande koostamisel.

Piirivalveameti esindaja pööras tähelepanu piiriülese kuritegevuse võimalikkusele seoses jalakäijate tunneli/silla rajamisega piiripunkti lähedusse ning vastavalt tema tehtud ettepanekule arvestatakse piiritsooni eripäradega mõju hindamisel.

Keskkonnaameti esindaja ettepanekul arvestatakse mõju hindamisel kaitsealuste liikidega (nahkhiired) planeeringu piirkonnas, arvestatakse jäätmetekke võimaluste ja nende mõjudega ning võetakse arvesse, et Pimeaed on kaitsealune park.

Muinsuskaitseamet on teinud omapoolsed ettepanekud aruande koostamiseks ning neid ettepanekuid on arvestatud aruande koostamisel. Vastav kiri muinsuskaitseametilt koos vastuskirjaga on toodud KSH programmi lisas 5.

KSH aruande valikustamise perioodil laekus elektrooniliselt päring Terviseametist 7. Oktoobril 2010, päringu sisu oli müra valdkonnast. Vastus päringule saadeti samuti elektrooniliselt 8. oktoobril 2010.

19 oktoobril esitas kirjalikult omapoolsed tähelepanekud ja küsimused KSH aruande kohta Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Kirjalikult vastati päringule 21. oktoober 2010. Päringu kirjaga ning vastuskirjaga on täpsemalt võimalik tutvuda aruande lisas 4.

8. detsembri 2010 telefonivestluses Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajaga anti heakskiit käesolevale KSH aruandele ning lisati et neil lisakommentaare ei ole.

## KSH aruande heakskiitmine

KSH aruanne esitati Keskkonnaametile heakskiitmiseks mais 2011. Täieneb peale heakskiitmist

# Kasutatavad hindamismetoodikad

## KSH ulatus

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse varasemalt teostatud olemasolevatest ning üldplaneeringu koostamisel läbiviidavatest analüüsidest.

Hindamismetoodikatena kasutatakse kvalitatiivset hindamist:

- ekspertarvamused mõju olulisuse selgitamiseks;

- konsultatsioonid olulist teavet omavate asutustega;

Hindamise metoodiliseks aluseks on, et KSH ekspert on pidevalt kontaktis ning toeks planeerijale ja kohalikule omavalitsusele planeeringu sisu ja eriti selle säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste (ehk nn keskkonnatingimuste) väljatöötamisel.

Hindamisel lähtutakse keskkonnast kõige laiemas mõttes, st keskkonna mõiste hõlmab endas mõjude kaalutlemisel komponente nii majandus-, sotsiaalsest, kultuuriruumist (kultuuripärand, maastik, uue rajatava tehiskeskkonna esteetika, ettevõtluspoliitika jms) kui ka looduskeskkonnast.

KSH ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude analüüsi Narva vanalinna linnaosa territooriumil ning selle lähemas kontaktalas. Hinnatakse erinevaid mõjuaspekte lühema ning pikema aja jooksul. Lühema ajalise mõju alla võib liigitada ka ehitus ja rekonstrueerimise perioodi aegse mõju. Mõjude olulisus selgub hindamise käigus.  Tabel 1 annab ülevaate mõju valdkondadest ning prognoosimeetoditest.

Tabel 1. Mõju valdkonnad koos prognoosimeetoditega

| Mõju valdkond | Mõju prognoosimeetod |
| --- | --- |
| Inimese tervis, heaolu ja vara, ÜVK | Eksperthinnang olemasolevate andmete ja teostatud tööde alusel |
| Piirkonna areng ja identiteet, kultuurimälestised | Eksperthinnangu koostamise aluseks oli arengukavade ja planeeringute analüüs. |
| Taimestik ja loomastik (sh kaitstavad liigid ja loodusobjektid, Natura 2000) | Hindamise aluseks oli keskkonnaregistri andmebaas EELIS ning varasemate inventuuride ja uuringute andmed. Mõjude ulatuse ja tugevuse analüüsil tugineti kaardikihtide analüüsile ning eksperthinnangule. Mõjude olulisuse hindamisel võeti arvesse liikide esinemist. |
| Geoloogia ja hüdroloogia | Hindamisel tugineti olemasolevatele andmetele - Maa-ameti andmetele ja Eesti geoloogiakeskuse poolt koostatud põhjaveekaitstuse kaardile. |
| Pinnavesi | Hindamise aluseks oli Keskkonnaregistri andmebaas ja Viru alamvesikonda puudutav informatsioon. |
| Välisõhu kvaliteet | Eksperthinnang olemasolevate andmete ja teostatud tööde alusel |
| Jäätmeteke | Hindamise aluseks olemasolevad materjalid |

## KSH eesmärgid ja mõju hindamine

Erinevate valdkondade lõikes on püstitatud eesmärgid, mille suhtes üldplaneeringu meetmete mõju hinnatakse.

Alljärgnevalt kirjeldab Tabel 2 KSH eesmärke.

Tabel 2. KSH eesmärgid valdkondade kaupa

| KSH valdkond | KSH eesmärgid |
| --- | --- |
| Vesi ja pinnas | - Vältida pinna- ja põhjavee reostust - Hoida vee tarbimine sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist - Säilitada olulisi ökoloogilisi protsesse (nt veekvaliteet) |
| Välisõhu kvaliteet, kliimamuutus | - Vältida õhusaastet määral, mis võiks kahjustada keskkonda - Vähendada autodega liikumise vajadust ning hoida autode kasutus vanalinna piirkonnas praegusel tasemel Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone |
| Bioloogiline mitme-kesisus, taimestik, loomastik, populatsioon | - Säilitada bioloogiline mitmekesisus ja populatsioonid - Hoida ära negatiivne mõju kaitsealadele, kaitsealustele liikidele (nahkhiired) ja kaitstavatele loodusobjektidele - Tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine vanalinna piirkonnas ning, tagada rohevõrgustiku toimimine |
| Elanikkond ja inimeste heaolu, tervis | - Tagada elanikkonnale võimalus rohealade aktiivseks kasutamiseks - Toetada tervislikke eluviise - Tõsta elukeskkonna turvalisust - Vähendada keskkonnasaastet, müra ja vibratsiooni mõjusid (vältimaks kahju looduskeskkonnale, tehiskeskkonnale ning inimese tervisele) |
| Sotsiaalsed mõjud | - Tagada avalike teenuste kättesaadavus Narva vanalinna elanikele (sh lastehoid, haridusasutused jms) - Tagada puhke-, spordi-, kultuuri ja vabaaja veetmise võimaluste (sh turismiatraktsioonide) kättesaadavus Narva vanalinnas |
| Kultuuripärand ja maastik | - Säilitada muinas- ja kultuurimälestised ning teised kultuuriliselt (ajalooliselt) olulised paigad ning objektid - Oluliste ajalooliste fragmentide võimalik eksponeerimine - Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid antud keskkonda (arvestada Narva vanalinna ajaloolist tausta ning identiteeti) - Säilitada vanalinna omapära sh miljööväärtuslikud alad - Tagada avaliku ruumi kättesaadavus - Säilitada väärtuslikud maastikud ja vaated |
| Majandus | - Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arendamist vanalinna piirkonnas - Tagada mitmekesine tööhõive vanalinna piirkonnas - Arendada kaasaaegset infrastruktuuri (sh kergliiklusteed, kaasaegne tänavavalgustus) - Jõesadama ja veeliikluse arendamise tagamine - Tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine ning optimaalne kasutamine |
| Jäätmeteke | - Vähendada jäätmeteket, rakendada taaskasutust |

Alternatiivide hindamisel hinnatakse kõiki alternatiive püstitatud KSH eesmärkide suhtes arvestades KeHJS §40 lg 4 p 6. Mõju hinnatakse vastavalt allpool toodud skaalale:

Mõju hindamise skaala

- ++ tugev positiivne mõju

- + positiivne mõju

- 0 olulist mõju pole ette näha

- ― negatiivne mõju

- ― ― tugev negatiivne mõju

- ? mõju pole teada

Kõiki valdkondi käsitletakse võrdse kaaluga.

## Olulise mõju määratlemine

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel määratledes olulist mõju, juhindutakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist 2001/42/EÜ, kus on toodud välja, mis on tõenäoliselt oluline mõju.  Keskkonnamõju loetakse oluliseks vaid siis, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

# Eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus Planeeringu koostamise ajal ja alternatiivsete arengustsenaariumite korral

## Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused

Olemasolev olukord

Narva linna kehtestatud üldplaneeringus 2000-2012. a on antud piirkonna kohta detailne geoloogiline ülevaade. Antud ülevaadet kasutades esitati käesolevas aruandes vanalinna piirkonna geoloogiline iseloomustus.

Pinnavee hindamisel võeti põhiliselt aluseks Keskkonnaregistri andmebaas ja Viru alamvesikonda puudutav informatsioon järgnevalt leheküljelt: http://www.vesikonnad.envir.ee/.

Narva linna reljeefi peamisteks kujundajateks on Narva jõe org (kanjon), klint ning erinevast ajajärgust inimtekkelised pinnavormid – Vanalinna bastionid ja muud kindlustusrajatised ning soojuselektrijaamade tuhaplatood. Linna üldine reljeef on tasane, kuna valdavalt paikneb linna hoonestatud osa suhteliselt õhukese pinnakattega alvaril (klindist lõuna poole jääv osa linnas). Ka klindialune linna põhjapoolne osa on tasane.

Aluspõhi

Narva linna territooriumi aluspõhja moodustavad Vendi, Kambriumi ja Ordoviitsiumi kivimid, mis lasuvad vahetult kristalsel aluskorral. Aluspõhja kivimite kogupaksus on üle 200 m. Aluspõhja katavad väikese paksusega kvaternaarsed setted, põhiliselt glatsiaalsed (moreenid) ja glatsilimnilised (jääjärvelised savid ja aleuriidid) setted.

Narva linna aluspõhja stratigraafilises läbilõikes esinevad Vendi (Gdovi, Kotlini, Voronka kihistute liivakivid ja savid), Alam-Kambriumi (Lontova kihistu savid ja Tiskre kihistu liivakivid), Alam-Ordoviitsiumi (Pakerordi lademe Kallavere kihistu oobolusliivakivid ja Türisalu kihistiku graptoliitargilliit/diktüoneemakilt, Latorpi ja Volhovi lademete glaukoniitliivakivid ja glaukoniitlubjakivid ning Kunda lademe lubjakivid) ja Kesk-Ordoviitsiumi (Aseri ja Lasnamäe lademete lubjakivid) ladestikud.

Kambriumi ladestu kivimid Narva linna piires ei paljandu. Ainult Tiskre kihistu liivakivi esineb üksikutes paljandites Narva jõe järsakulistel nõlvadel. Kambriumi kivimid lasuvad sügaval ja ehitusgeoloogia seisukohast tähtsust ei oma.

Projekteerimise ja ehituse seisukohast on suurem tähtsus Ordoviitsiumi ladestu kivimeil, mis paljanduvad Narva jõe järskudel nõlvadel ja linna lõunapoolsel territooriumil, asudes siin õhukese moreenkihi all. Kohati, eriti südalinnas, katab neid ainult mullakiht või teisaldatud täitepinnas. Kõige laialdasemalt on Narva linna territooriumil esindatud Keskordoviitsiumi (O2, Aseri ja Lasnamäe lade) lubjakivid. Nad moodustavad aluspõhja ülemise kihi ja paljanduvad hästi Narva jõe kaldal ning paljudes süvendites ja vanades kivimurdudes.

Latorpi lademe (BI) glaukoniitliivakivid paljanduvad Narva jõe paremal ja vasakul kaldal kuni 3,30 m paksuses. Litoloogiliselt koosneb see horisont tihedatest peeneteralistest roheka värvusega liivakividest, millede põhilised komponendid on kvarts ja glaukoniit. Liivakivis esinevad kuni 0,20 m paksused savikad vahekihid. Looduslikes paljandites on glaukoniitliivakivi pude, mis on tingitud liivakivi karbonaatse tsemendi leostumisest ja glaukoniidi lagunemisest.

Volhovi lademe (BII) lubjakivid paljanduvad Narva jõe vasakul ja paremal kaldal. Lademe alumine osa on esindatud 1 m paksuste roheka värvusega glaukoniitlubjakividega, milles glaukoniiditerade sisaldus on väga ebaühtlane. Kohati on glaukoniitlubjakivid dolomiidistunud ja neis esineb lahustumisõõnsusi (kaverne). Lademe keskmises osas esinevad umbes 0,50 m paksuse kihina merglilised lubjakivid.

Kunda lademe (BIII) lubjakivid paljanduvad Narva jõe kaldal ja Narva vanas paemurrus. Lademe paksus on kuni 5 m. Litoloogiliselt koosneb Kunda lade dolomiitsetest ja merglilistest lubjakividest.

Aseri lade (C1a) koosneb paksukihilistest dolomiitsetest hallikasroheka, hallika ja punaka värvusega lubjakividest. Lademe paksus on 3,0…3,5 m.

Lasnamäe lade (C1b) koosneb paksukihilistest hallikasvioletse värvusega õhukesi merglilisi vahekihte sisaldavast dolomiidistunud lubjakividest. Lademe paksus Narvas ei ületa 2,0 m. Lasnamäe lademe lubjakivi on kõva ja tihe ning teda kasutatakse ehituskivina. Samuti moodustab nimetatud lubjakivi hea ehitusaluse. Aluspõhja kivimite stratigraafiline läbilõige Narvas lõpeb Lasnamäe lademega.

Kogu ülalkirjeldatud settekivimite kompleks on nõrgalt dislotseeritud tektoonilistest protsessidest.

Pinnakate

Kvaternaarsed setted katavad aluspõhja kivimeid kogu linna maa-alal pideva, kuid ebaühtlase paksuse kihiga. Pinnakatte moodustavad glatsiaalsed ja glatsilimnilised (jääjärvelised) setted. Alluviaalseid setteid leidub piiratult ainult Narva jõe orus. Tehnogeense lasundi täitepinnas on levinud peamiselt kesklinnas.

Vanalinnas, klindi peal, on pinnakatte paksus väike olles 0,2…2,0 m piires. Põhiliseks looduslikuks pinnakatteks on Narva vanalinnas glatsiaalsed setted, kuid tuleb arvestada ka tehnogeense lasundiga.

Glatsiaalsed setted on esindatud põhi-ja lokaalmoreeniga (rähk). Moreenkate haarab suurema osa Narva linna territooriumist. Litoloogiliselt koosnevad moreenid põhiliselt karbonaatsetest kivimitest – kruusast, veeristest, mügist ja lahmakatest saviliiva ja liivsavi vahetäitega. Seal, kus moreen lasub liivakivil, koosneb jämepurru fraktsioon valdavalt liivakivi veeristest ja kruusast. Tihti esineb moreenis tardkivimite munakaid ja rahne. Klindipealsel alal on moreenkate kohati abradeeritud.

Jämepurru sisaldus põhimoreenis on väga erinev ja kõigub 10…40% piires. Lokaalmoreenis on jämepurru sisaldus 60…80%. Põhi-ja lokaalmoreeni ladestumistingimuses mingeid seaduspärasusi pole. Nad võivad esineda läbilõikes kas koos või eraldi. Kui aluspõhjal lasub rähk, siis on aluspõhja pealispinna määramine raskendatud, kuna üleminek rähalt lagunenud lubjakividele on enamasti järkjärguline ja ebaselge.

Moreenikihi paksus pole ühtlane. Vanalinnas on moreeni paksus üldiselt alla 1,5 m, isegi 0,2…0,5 m. Samas esinevad ka vanalinna territooriumi piires üksikud alad, kus moreeni paksus ületab 2,0 m. Seejuures võib välja tuua klindiastangu piirkonna (Rakvere tänava piirkond).

Linnale omaselt on Narva territooriumil suurtel aladel pinnakatteks tehnogeensed setted. Kultuursetted, põhiliselt täitepinnase näol, esinevad enamasti kesklinnas. Täitepinnas koosneb ehitusprahist, mullast, lubjakivitükkidest. Kihi paksus võib kohati olla 3…4 m.

Ehitusgeoloogilised tingimused

Ehitusgeoloogilise rajoneerimise skeemi aluseks on Narva linna geoloogiline ja geomorfoloogiline ehitus ning ehitusgeoloogilised tingimused. Nimetatud tingimuste järgi võib linnas ja selle vahetus naabruses eraldada 4 rajooni:

Rajoon A - Klindipealne tasase või lainjastasase reljeefiga moreeniga kaetud ala, mille piires pinnakatte (moreen, savid, liivad) paksus on alla 2,0 m.

Rajoon B - Klindipealne moreenide, jääjärveliste savide, liivadega kaetud ala, kus pinnakatte paksus on üle 2,0 m.

Rajoon C - Klindiesine tasase reljeefiga glatsilimniliste ja glatsiaalsete setetega kaetud ala.

Rajoon D - Soosetted ja tehnogeensete setete (tuhaplatoode) piirkonnad.

Alljärgnevalt on antud kõigi nende piirkondade detailsem ülevaade.

Vanalinna piirkonnas on valdavalt tegemist rajooniga A ja vähesemal määral on kohati tegu ka rajooniga B. Aluspõhjana esinevad mõlemas rajoonis Alam-ja Kesk-Ordoviitsiumi lubjakivid, dolomiidid ja liivakivid. Alam-Ordoviitsiumi kivimid paljanduvad ainult Narva jõe järskudel kaldanõlvadel. Kesk-Ordoviitsiumi Lasnamäe lademe dolomiitsed lubjakivid lasuvad kogu rajooni ulatuses moreeni all.

Rajooni A pinnakatte moodustavad glatsiaalsed setted: põhi-ja lokaalmoreen. Põhimoreen koosneb kas liivsavist või saviliivast 10…40% jämepurru sisaldusega. Keskmine jämepurru sisaldus on 15…20%. Litoloogiliselt koosneb jämepurru fraktsioon lubjakivi, dolomiidi ja liivakivi veeristest, kruusast, klibust, mügist ja lahmakatest. Tihti esinevad moreenis ka tardkivimite munakad ja rahnud. Lokaalmoreen (rähk) koosneb põhiliselt karbonaatsete kivimite lahmakatest, klibust ja mügist saviliiva vahetäitega. Jämepurru sisaldus lokaalmoreenis kõigub 60…80% piires. Rajooni B piires lasuvad põhi- ja lokaalmoreenil glatsilimnilised savid, liivad ja liivsavid

Pinnakatte paksus rajoonis A on valdavalt 1…2 m. Kohati esineb pinnakattena ainult 0,20 m paksune mullakiht, mille all lasub aluspõhi. Rajooni lõunaosas pinnakatte paksus suureneb sujuvalt kuni 4…5 m-ni rajoonis B.

Ehitusgeoloogilise rajooni A piires lasub aluspõhi lokaalsete laikudena sügavamal kui 2,0 m maapinnast. Rajooni B põhjapoolne piir tähistab ala kus pinnakatte paksus on lausaliselt üle 2,0 m.

Pinnasevesi asub selles rajoonis põhiliselt aluspõhja kivimites, keskmiselt 2…3 m sügavusel. Kohati esineb pinnasevee tase ka kõrgemal, kuni 1,0 m sügavusel. Pinnasevee tase on maapinnale lähemal Narva jõest kaugemal asuvatel aladel, kuna Narva jõe kalda piirkonnas pinnasevee tase järsult alaneb. Pinnasevee taset ja režiimi selles rajoonis mõjutavad Narva jõgi ja sesoonne sademete hulk. Sademeterikastel aastaaegadel esineb tavaliselt ülavesi.

Ehitusgeoloogilised tingimused vanalinnas on ehitustegevuseks soodsad. Lasnamäe lademe dolomiitsed lubjakivid moodustavad väga hea ehitusaluse aladel, kus pinnakatte paksus on alla 2-3 m. Rajooni nendel aladel, kus aluspõhi lasub sügavamal (2…4 m), tuleb hoonete vundamendid projekteerida moreenile, mille kandevõime on samuti hea.

Hüdrogeoloogia

Narva linna territooriumil võib eraldada 3 põhjavee horisonti: Kambriumi-Vendi, Kambrium-Ordoviitsiumi ning Ordoviitsiumi vettkandev horisont.

Kambriumi-Vendi põhjaveekompleks on Ida-Eestis jaotatud kaheks. Neid eraldab üksteisest savidest koosnev Kotlini kihistu. Aluskorras paiknevast põhjaveest on see veekompleks isoleeritud üldiselt savikate murenemiskooriku kihtidega. Lasuvate kihtide põhjaveest eraldavad teda Alam-Kambriumi Lontova kihistu savid.

Kambriumi-Ordoviitsiumi veehorisont asub Lükati ja Tiskre kihistute ja Pakerordi lademe liivades ja liivakivides. Alumise veepideme moodustavad Lontova kihistu sinisavid, ülemise veepideme glaukoniitsed savikad liivakivid ja lubjakivid. Vettkandva kihi paksus on 25…30 m. Klindi põhjanõlval, kus liivakivid paljanduvad, voolavad selle veehorisondi veed allikatena maapinnale.

Ordoviitsiumi lubjakivide vettkandev horisont on Narva linna maa-alal kõige ülemiseks põhjavee horisondiks (s.t. pinnasevee horisondiks). Tal puudub ülemine veepide ja selletõttu toitub ta põhiliselt atmosfääri sademetest ja pinnaveest. Klindi astangul ja Narva jõe järskudel nõlvadel, kus paljanduvad Lasnamäe lademe lubjakivid, esineb ka allikad. Narva jõgi mõjutab tugevalt selle veehorisondi veerežiimi. Veepinna tase alaneb jõe suunas. Jõest kaugemal asuvatel maa-aladel toimub sujuv veepinna sügavnemine jõe suunas, kuid kalda piirkonnas veepind alaneb järsult. Peale selle alaneb veepind Narva linnas põhja suunast klindi suunas.

Kuna Narva linna piires esineva savika moreeni filtratsiooniomadused on halvad, siis esineb tema ülemises osas liigniiskusperioodidel kohati ülavesi, mis võib takistada ehitussüvendite rajamist.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral säilib põhimõtteliselt praegune olukord. Põhiline mõju tuleneb liiklusest (autode liikus) ja sellega seotud reostusest. Alternatiiv 1 korral maakasutus aktiviseerumise ja uute teede ehituse tõttu autoliiklus kasvab, mistõttu kasvab ka mingil määral nendega seotud reostus või reostuse risk. Samas piirkond on sajandeid olnud tehnogeene ja pinnas ei ole seetõttu looduslik. Sel põhjusel on antud piirkonnas võrreldes loodusliku piirkonnaga õigem maakasutuse ja liiklusega seotud riski suurendamine. Samuti ei saa hinnata mõjusid piirkonnale oluliseks.

2004 aastal koostatud esialgse radooniriski levialade kaardi alusel asub Narva kõrge radooniriskiga alal. Sel põhjusel tuleb hoonete vundamendid ja ventilatsioon vastavate nõuete kohaselt projekteerida ja ehitada. Juhul, kui seda ei soovita teha tuleb konkreetses kohas läbi viia radooni mõõtmised. Juhul kui need mõõtmistulemused jäävad alla normatiivset taset võib projekti juures radoonialaseid nõudeid mitte arvestada.

Kõike eelnevat arvesse võttes võiks eelistada alternatiivi 1 alternatiivile 0. Juhul, kui ohtlike ainete ja õlisaaduste käitlus (nt bensiinijaamades ja ehitamise käigus) viiakse planeeringu alal läbi vastavalt kõikidele Eesti seatustele ja normidele on täidetud ka KSH pinnast ja põhjavett puudutavad eesmärgid (vt Tabel 3).

## Pinnaveekogud

Olemasolev olukord

Kirjelduse ja hindamise koostamisel on aluseks võetud Keskkonnaregistri andmebaas ja Viru alamvesikonda puudutav informatsioon järgnevalt leheküljelt: http://www.vesikonnad.envir.ee/.Narva linn piirneb idast Narva jõe ja Lõunast Narva veehoidlaga. Linnakeskusest vaid 15 km allavoolu suubub Narva jõgi Soome lahte. Lisaks sellele on linna territooriumil mitmeid tiike (Kadastiku tiigid, Kerese-Võidu tn. nurgal jm), Joaoru jõekäär ning Balti soojuselektrijaama jahutusvee kanalid ja settebasseinid. Alljärgnevalt käsitletakse mainitud veekogusid detailsemalt.

Narva jõgi on üheks olulisemaks Narva linna ilmet kujundavaks elemendiks. Jõgi algab Peipsi järvest ja suubub Soome lahte, jõe pikkus on 75,5 km ja valgla 56 200 km² (sellest 17 200 km² Eestis). Narva linna territooriumil voolab jõgi ca 10 km ulatuses. Jõe maksimaalne laius on 400 meetrit ja sügavus 4-6 meetrit. Jõgi on Eesti veerohkeim, vooluhulgad varieeruvad 114 kuni 1407 m³/s, aasta keskmine on 305 m³/s.

Jõel on mitmeid saari ja jugasid. Suurim saar on Georgi saar, mis on hoonestatud ajalooliste Kreenholmi tootmishoonetega. Georgi saare kohal on jõe mõlemas harus juga. Jõe idapoolsel harul paikneva kaheastangulise joa kõrgus on 6,5 m ning jõe läänepoolsel harul paikneva üheastangulise joa kõrgus on 3,5 m. Narva hüdroelektrijaama ehitamise järgselt jäid nii juga kui vanad jõesängid peaaegu kuivaks.

Joast allpool voolab Narva jõgi sügavas järskude veerudega orus. Raudteesilla ning Hermanni kindluse vahelist osa nimetatakse Joaoruks, mis on tekkinud Narva joa aeglasel taandumisel. Oru järskudel veerudel paljanduvad aluspõhja kivimikihid.

1956-1957 rajati Narva hüdroelektrijaam, mille üle 200 m pikkuse ja 9,2 meetrise tammiga paisutati jõgi (18,2 km jõe suudmest), hüdroelektrijaama pealevoolukanal rajati Jaanilinna. Kanali veetase on 25 meetrit üle merepinna. Hüdroelektrijaama rajamine on oluliselt muutnud Narva jõe looduslikku ilmet.

Narva veehoidla on 1956. aastal Narva jõele ehitatud tammi abil rajatud tehisveekogu. Veehoidla pindala on ligikaudu 200 km2, millest Eestile kuulub 40 km2. Veehoidla maht on 365 miljonit m³ ja valgla 54 350 km². Veehoidla suurim sügavus on Narva jõe endise sängi kohal kuni 15 m (tammi lähedal 8 m), keskmine sügavus on ainult 1,8 meetrit. Veehoidla on rajatud soostunud aladele, kus leidus rohkesti soometsi ja raba. Seetõttu leidub veehoidlas veepinnale kerkinud turbasaari ning hulgaliselt uppunud puitu. Veehoidla kaldad on Narva linna piires suhteliselt madalad ja kaetud metsa või võsaga, suuremas osas on veehoidla kaldale pääsemine (Balti elektrijaama tuhaplatood) ja seal liikumine raskendatud (raskestiläbitav maastik). Kulgu piirkonnas asub väike-veesõidukite sadam ja veepiirini kasvanud suvilapiirkond. Balti Soojuselektrijaama tuhaplatoosid, mille lagedel asuvad väga aluselise veega (pH >12) veekogud (nn Roheline järv), eraldavad Narva veehoidlast ja metsaaladest teetammid.

Veehoidla on tugeva läbivooluga: vesi vahetub siin aastas 34-35 korda. Ligikaudu 85 % veest toob veehoidlasse Narva jõgi. Lisaks suubuvad veehoidlasse lõunast Pljussa jõgi ning kolm väiksemat jõge (idast Pjata jõgi, läänest Mustjõgi ja Poroni jõgi). Veehoidlast voolavad välja ning sinna suubuvad Balti ja Eesti elektrijaama jahutusveekanalid. Veehulgalt väike kuid veehoidla veekvaliteedi seisukohalt oluline on ka tuhaväljadelt toimuv aeg-ajalt teostatav reguleeritud ning tõenäoliselt pidev toimuv väiksemahuline aluselise vee väljavool.

Tüübilt kuulub Narva veehoidla kihistumata kalgiveeliste segatoiteliste järvede hulka, mille režiim püsib rahuldavana vaid tänu tugevale läbivoolule (Narva jõgi). Veehoidla olulisimateks funktsioonideks tuleb pidada tarbeveevaru, puhkeala, maastikuelementi ja energiaressurssi. Hüdrokeemiline režiim on veehoidla erinevates osades küllaltki erineva. Talvel on vesi happeline kuni aluseline (pH 6,0-7,4), suvel aluseline (pH 7,1-8,8). Väga muutuv on ka mineraalainete sisaldus vees (HCO3 sisaldus 73-220 mg/l). Veehoidla vesi on väga orgaaniliste ainete rikas ka suvel (dikromaatne oksüdeeritavus 48 mg/l O2), rääkimata talvest, mil isegi permangaatne oksüdeeritavus on kuni 36 mg/l O2. Eriti rohkesti on orgaanilisi aineid veehoidla idaosas. Suvel on vesi üldiselt hapnikurikas, eriti veehoidla lääneosas, mis on Narva jõe mõju all. Veehoidla idaosas on hapnikurežiim halvem, eriti talvel, mil siin valitseb hapnikupuudus (ainult 0,3–0,9 mg/l hapnikku) ning leidub rohkesti süsihappegaasi (4-14,3 mg/l) ja väävelvesinikku. Talvel on veehoidla vees ka palju rauda (0,2-4,4 mg/l) ja märgataval hulgal fosfaate (0,013-0,058 mg/l).

Alates veehoidla rajamisest on korduvalt tehtud ettepanekuid veehoidla veetaseme alandamiseks, arvatavasti ei ole ettepanekud kuigi otstarbekad, kuna vee alt vabaneksid soostunud pinnas ja uppunud metsa jäänused. Algaks veealuse orgaanilise aine varu (turvas ja muda) lagunemine. Ala kattuks peatselt võsaga.

Tarbevee saab Narva linn 26 km linnast ülesvoolu Narva jõe veehaardest Mustjõe lähistelt.Vähemal määral kasutatakse puurkaevusid ja salvkaevusid. Oluliseks veemajandust mõjutavaks aspektiks tuleb pidada ka sademeid.19.06.2008 kinnitati Narva Linnavolikogu otsusega nr 225 Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2008 – 2020 (ÜVK arengukava). Alates 1995. aastast osutab Narva linnas vee- ja kanalisatsiooniteenust Narva linna ja Narva-Jõesuu linna omandis olev ettevõte AS Narva Vesi.

Lisaks tsentraalset veevarustust pakkuvale AS-le Narva Vesi on mitmetel linna ettevõtetel kasutusel oma tehnoloogiliste vajaduste rahuldamiseks pinnaveehaardeid veehoidlal.

Elektrienergia tootmiseks vajalik (jahutus) vesi läbib elektrijaamas mitmeid puhastustsükleid ning veeheide on toorveest puhtam kuid kõrgema temperatuuriga.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral jätkub käesolev olukord ja olukord Narva jõe jaoks ei muutu. Samas Alternatiiv 1 korral ehitatakse välja Narva jõe äärne promenaad, mis tähendab, et jõe äär korrastatakse ja ka hoitakse ka korras. Selline tegevus mitte üksnes ei hoia ja paranda jõe vee kvaliteeti vaid paneb inimesi ka hindama jõe ilu. Mis omakorda paneb inimesed loodetavasti ka jõe suhtes säästlikumalt käituma.

Kõike eelnevat arvesse võttes tuleb eelistada alternatiivi 1 alternatiivile 0. Juhul, kui planeeringu alal jälgitakse kõiki Eesti seatustele järgseid veekaitsenõudeid on täidetud ka KSH pinnavett puudutavad eesmärgid (vt Tabel 3).

Vahekokkuvõte

Tabel 3. Vesi ja pinnas valdkonna alternatiivide võrdlus vastavalt keskkonnaeesmärkidele

| Vesi ja pinnas valdkonna keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *LA mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Vältida pinna- ja põhjavee reostust ** | 0 | ― | 0 | 0 |
| Hoida vee tarbimine sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säilitada olulisi ökoloogilisi protsesse (sh veekvaliteet) | 0 | ― | 0 | + |

*LA-lühiajaline, PA-pikaajaline

** Arvestatud on ka peatükk 6.1 mõjude hinnangut

## Õhukvaliteet

Vastavalt välisõhu kaitse seadusele on välisõhk troposfääri hooneväline õhk, välja arvatud õhk töökeskkonnas. Välisõhu keemiline mõjutamine on puhta välisõhu koostise muutmine saasteainete õhku eraldamisega. Saasteaine on keemiline aine või ainete segu, mis eraldub välisõhku tegevuse otsesel või kaudsel tagajärjel ja mis võib mõjuda kahjulikult inimese tervisele või keskkonnale, kahjustada vara või kutsuda esile pikaajalisi kahjulikke tagajärgi. Õhusaaste ulatus on erinevate komponentide jaoks lokaalsest mõjust kuni globaalse mõjuni.

Õhukvaliteedi linnas mõjutavad kõige enam transport ja olmekütmine. Liiklusest tekkiv õhusaastekoormus sõltub sõidukite hulgast, nende tehnilisest seisukorrast, kasutatavast kütusest, keskmisest kiirusest ning liikluse sujuvusest. Õhusaaste olukorra hindamisel lähtutakse järgmistest kehtestatud nõuetest:

- nõuded sõiduki tehnilisele ja kütuse kvaliteedinõuetele on kehtestatud keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrusega nr 122 „Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused”;

- välisõhu saasteainete piirväärtused on Eestis kehtestatud keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrusega nr 115 “Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase”  (vaata Tabel 4).

Tabel 4. Saasteainete saastatuse  piirväärtused

| Saasteaine | Ühe tunni keskmine piirväärtus (μg/m3) | Kalendriaasta keskmine piirväärtus (μg/m3) |
| --- | --- | --- |
| NOX | 200 | 40 |
| PM10 | 50 | 20 |
| Alifaatsed süsivesinikud (bensiin) | 5000 | 20001 |
| SO2 | 350 | 20 |
| CO | 100002 | - |
| H2S | 8 | 81 |

1 24 tunni keskmine

2 8 tunni keskmine

Peamised liiklusega seotud saasteained on tahked osakesed (PM), lämmastikoksiidid (NOX), vääveldioksiid (SO2), süsinikoksiid (CO), süsinikdioksiid (CO2) ja alifaatsed süsivesinikud, mille hulgas ka polüaromaatsed süsivesinikud (PAH), samuti lendub atmosfääri ka raskemetalle (Cd ja Zn). Kuna Eestis on kasutusel pliivaba bensiin, siis plii (Pb) emissioon ei ole märkimisväärne. Kaadmiumi, mis on pliist 10 korda toksilisem, allikaks on enamasti diiselkütused. Tsinki sisaldub suures koguses autokummides. Suurem osa sõiduautode tekitatud tolmust (PM) pärineb rehvide, pidurite ja asfalti kulumisest (eriti kevadel, kui lumi on sulanud, kuid sõidetakse ikka veel naelrehvidega). Lühiülevaade nimetatud saasteainete mõjudest tervisele ja keskkonnale on Tabel 5.

Tabel 5. Liiklusega seotud saasteainete mõju keskkonnale ja tervisele

| Saasteaine | Mõju tervisele | Mõju keskkonnale |
| --- | --- | --- |
| Tahked osakesed (PM) | Sissehingamine võib põhjustada hingamisteede haigusi, astmat, kopsuvähki, kuid ka erinevaid südame-veresoonkonna haigusi | Kliimamuutused (mõjutab maakera albeedot) |
| NOx | Päikesevalguse käes moodustub koos lenduvate orgaaniliste ühenditega sudu, mis võib põhjustada kopsuhaigusi. | Happevihmad, kliimamuutused, pinnaveekogude kinnikasvamine |
| SO2 | Sissehingamisel võib põhjustada hingamisteede haigusi | Happevihmad |
| CO | Sissehingamisel võib põhjustada südame-veresoonkonna haigusi, kõrge kontsentratsiooni korral võivad tekkida ka närvisüsteemi häired. | Osaleb sudu tekkes |
| CO2 | - | Kliimamuutused |
| Alifaatsed süsivesinikud | Seostatakse vähi tekke soodustamisega. | Kliimamuutused |
| Raskemetallid | Cd: Neeru- ja kopsuhäired Zn: kõhukrambid, iiveldus, pankrease kahjustused, arteriskleroos | Cd: mürgine taimedele ja loomadele Zn: Mürgine taimedele, selgrootutele ja kaladele |

Õhusaaste seisukohalt on sõiduki optimaalseim kiirus ca 50 km/h. Suuremate ning väiksemate kiiruste korral suurenevad ka heitgaaside kogused oluliselt.

Olemasolev olukord

Narva linna ja vanalinna õhukvaliteedi osas ei esine saasteainete kontsentratsioonide piirväärtuste ületamisi. Õhukvaliteeti vanalinnas mõjutab kõige enam transport.

Narvas mõõdeti aastal 2008 saasteainete kontsentratsioone automaatse seirejaamaga Grafovi tänaval, mis asus Narva vanalinna vahetus läheduses, 300 meetrit raudteest, kahe suure ristmiku nurgal ning on sobilik iseloomustama õhukvaliteedi seisundit uuritaval alal. Seirejaamas mõõdeti vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, osooni, süsinikoksiidi, peente osakeste ja ülipeente osakeste kontsentratsioone välisõhus. Praegu asub seirejaam aadressil Kreenholmi 8A.

Seirejaama mõõtmistulemused on esitatud Riikliku keskkonnaseire alamprogrammis ning selle kohaselt ei esinenud aastal 2008 Narva linnas mõõdetud saastekomponentide osas lubatud saastetaseme piirväärtuste ületamisi.

Lisaks täisautomaatsetele seirejaamale, mis mõõdavad pidevalt eespool nimetatud saasteainete kontsentratsioone, mõõdetakse kord nädalas märgkeemiliste meetoditega Narvas Tuleviku tänava seirejaamas vesiniksulfiidi, formaldehüüdi, vääveldioksiidi ning lämmastikdioksiidi sisaldust välisõhus. Mõõtmistulemuste kohaselt ei esinenud 2008. aastal lubatud saastetaseme piirväärtuste ületamisi ühegi mõõdetud saastekomponentide osas.

Ületamisi ei ole esinenud vastavalt eelnevatele riiklikele keskkonnaseireprogrammidele ka 2008. aastale eelnenud aastatel, samuti pole registreeritud ületamisi saastekomponentide lubatud tunnikeskmiste osas.

Kuna ületamisi ei esine, siis võib Narva linna (eelkõige vanalinna) õhukvaliteedi seisundit lugeda heaks.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral kui kavandatavat tegevust ellu ei viida, säilib olemasolev olukord. Õhukvaliteet vanalinnas ja selle lähiümbruses on peamiselt mõjutatud liiklusest (tööstusalad jäävad vanalinnast eemale). Kuigi sarnaselt kogu Eestit iseloomustavale autostumise tendentsile iseloomustab ka Narva autostumist kasvutrend, siis Narva vanalinn on liikluse osas aeglase kasvustsenaariumiga piirkond, kus hüppelist liikluskasvu ette näha ei ole. Siiski liikluse suurenedes ka ümberkaudsetel teedel väheneb vanalinna läbiva liiklusvoo sujuvus ristmikel pidurdamiste-kiirenduste, ummikute jms näol, mis omakorda mõjutab heitgaaside emiteerimise suurenemist ning õhukvaliteedi halvenemist. Seega võib öelda, et alternatiiv 0 korral on tegemist negatiivse mõjuga.

Alternatiiv 1 ehk kavandatava tegevusega on suur osa planeeringualast määratletud rahustatud liiklusega alana ning ühtlasi kavandatakse alale kergliiklusteede võrgustik. Üldplaneeringuga ettenähtud ettepanek ühendada Sadama tänav-Puškini tänavaga, suunab praegu vanalinna läbiva peamiselt raskeliikluse otse Narva jõe äärsesse linnasadamasse. Samas jäävad planeeringualal autodega liiklema kohalikud elanikud ning vanalinna külastajad ja äripindade haldajad, mis tähendab, et õhukvaliteedi paranemine ei ole hüppeliselt suur.  Sellegi poolest lähtudes kavandatavast tegevusest, mille käigus planeeritakse vanalinnas võrreldes olemasoleva olukorraga liikluskoormust vähendada ja kergliikluse osakaalu suurendada ning vanalinna piirkonna rahustatud liiklusega alaks muuta, väheneb liiklusest tulenev õhusaaste ning alternatiiv 1 puhul on tegemist positiivse mõjuga (Vaata Tabel 10).

## Müra

Müra on inimtegevusest põhjustatud soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad. Müra määratletakse nii indiviidi kui keskkonna seisukohalt ebameeldivaks ja häirivaks heliks, mis koormab või kahjustab organismi kas füüsiliselt või psüühiliselt.

Eestis on müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil kehtestatud sotsiaalministri 04. septembri 2002.a. määrusega nr. 42. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel, samuti müratekitavate ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.

Müra normtasemete kehtestamisel lähtutakse:

- päevasest (7.00–23.00) ja öisest (23.00–7.00) ajavahemikust;

- müraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, tööstus-, teenindus- ja kaubandusettevõtted, spordiväljakud ja meelelahutuspaigad, ehitustööd, elamute ja üldkasutusega hoonete tehnoseadmed, naabrite müra (olmemüra);

- müra iseloomust: püsiva või muutuva tasemega müra;

- välismüra normimisel: hoonestatud või hoonestamata ala kategooriast.

Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel:

- I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;

- II kategooria - laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates;

- III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted);

- IV kategooria - tööstusala.

Määruse kohaselt jaotatakse müra normtasemed (Tabel 6):

Taotlustase – müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde sellekohane märkus.

Piirtase – müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks.

Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised tasemed kehtestatakse liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.

Tabel 6. Tööstus- ja liiklusmüra normtasemed (LpA,eq,T, dB, päeval/öösel)

|  | I kategooria |  | II kategooria |  | III kategooria |  | IV kategooria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tööstus | Liiklus | Tööstus | Liiklus | Tööstus | Liiklus | Tööstus | Liiklus |
| Taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel aladel | 45/35 | 50/40 | 50/40 | 55/45 | 55/45 | 60/50 | 65/55 | 65/55 |
| Taotlustaseme arvsuurus olemasolevatel aladel | 50/40 | 55/45 | 55/40 | 60/50 | 60/45 | 60/50 652/552 | 65/55 | 70/60 |
| Piirtaseme arvsuurused olemasolevatel aladel | 55/50 | 55/50 | 60/45 | 60/55 652/602 | 65/50 601/451 | 65/55 702/602 | 70/60 | 75/65 |
| Kriitilise taseme arvsuurus olemasolevatel aladel | 60/50 | 65/60 | 65/55 | 70/65 | 70/55 | 75/65 | 75/65 | 80/70 |

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel

2 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel

Linnakeskkonnas on hoonete väliterritooriumil müra ohjamine sageli raskendatud, seetõttu tuleb enam tähelepanu pöörata heale akustilisele olukorrale hoone siseruumides.

Liiklusest (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus) põhjustatud müra normtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete vaikust nõudvates ruumides on (Tabel 7):

Tabel 7. Liiklusmüra ekvivalenttase hoonetes LpA,eq,T

|  | Päevane müra normtase | Öine müra normtase |
| --- | --- | --- |
| Elamu eluruumides, magamisruumides: | 40 dB | 30 dB |
| Koolis ja muudes õppeasutustes: | 40 dB (35 dB nägemis- ja kuulmispuuetega õpilaste klassiruumides, muusikaklassides) | - |
| Koolieelses lasteasutuste magamisruumides: | 35 dB (40 dB rühmaruumides) | 30 dB |
| Tervishoiuasutuste palatites ja operatsioonisaalides: | 35 dB (40 dB arstikabinettides ja uuringuruumides) | 30 dB |
| Büroo- ja haldushoones: | 40 dB nõupidamisruumides, töökabinettides, lugemissaalides, õppeklassides ja nendega võrdsustatud ruumides 45 dB avatud plaanilahendusega tööruumides, näituseruumides | - |
| Spordirajatises: | 50 dB | - |
| Kaubandus- ja teenindusettevõttes: | 50 dB | - |

Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtasemete kehtestamisel ruumides on arvestatud keskmise liiklussagedusega aastaringselt või regulaarse liiklusega perioodi vältel. Liiklusmüra normtasemed ühiselamute ning hoolekandeasutuste elu- ja magamisruumides ning luksus- ja äriklassi hotellitubades on samased elamutes lubatud müra normtasemetega.

Pidevat mürataset 65 dB peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70 dB taustamüra raskendab kõnet ja sellest arusaamist. Pidev viibimine üle 75 dB tugevusega müratsoonis võib põhjustada tervisehäired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat müra tugevusega üle 85 dB.

Narva vanalinn kui linnakeskkond liigitub III kategooria alasse (segafunktsioonidega ala) ning olemasoleva olukorra hindamisel kasutatakse liiklusmüra normtasemete arvsuurustena piirtaset: 65 dB päeval, 55 dB öösel, kusjuures hoonete sõiduteepoolsetel külgedel kehtib lubatud müratase 70 dB päeval ja 60 dB öösel.

Narva vanalinnas peamiseks müraallikaks on teeliiklus. Narva raudteejaam, mis asub vanalinnast ligikaudu üks kilomeeter lõuna pool otseselt vanalinna elanikke müra ja vibratsiooni osas ei mõjuta. Vanalinnas ja selle lähiümbruses, ei ole ka müra tekitavaid tööstusettevõtteid ja tootmishooneid.

Narva vanalinnas ja selle lähiümbruses ei ole siiani teostatud müra ja vibratsiooni mõõtmisi ning täiendavaid mürauuringuid. Ühtlasi ei ole esinenud elanike poolt kaebusi müra häirivuse osas.

Sarnaselt kogu Eestit iseloomustavale autostumise tendentsile iseloomustab Narva autostumist kasvutrend. Möödunud viie aastaga on autode arvukus 1000 elaniku kohta kasvanud üle 60% ning kasvab tulevikus veelgi.

Narva linna liiklust uuriti ja liiklusmudel koostati 2007. aastal IB Stratumi poolt vastavalt 2006. aastal Miracon Grupp OÜ poolt teostatud liiklusloendusele. Uuringule kohaselt on vanalinna läbivatest tänavatest liiklussageduselt suurimad Vestervalli tn, Tuleviku tn, Sepa tn, Hariduse tn, vanalinnaga piirnev Puškini tn ja piiriületus punktis Peterburi mnt. Puškini tänaval on õhtuse tipptunni liiklussagedus erinevatel lõikudel vahemikus 850-550 sõidukit tunnis, Vestervalli tänava Rüütli ja Tuleviku tn lõigul ligikaudu 360 sõidukit tunnis. Ülejäänud tänavatel kogu vanalinnas jääb liiklussagedus alla 300 sõiduki tunnis. Liiklussagedused on pärit aastast 2006, mistõttu võib eeldada, et tänaseks on liiklussagedus mõnevõrra suurem, kuid mitte oluliselt, kuna vanalinna kasutab autosõiduks enamjaolt sama kohalik elanikkond.

"Narva linna Transpordi Arengukava 2009-2015" esitatud liiklustegurite kohaselt kasvab aastaks 2010 kiire kasvustsenaariumi korral liiklussagedus kuni 1,23, keskmise stsenaariumi korral 1,14, aeglase stsenaariumi korral 1,09. Vanalinna kasvustsenaariumi võib pidada aeglaseks. Müra osas võib aga arvestada, et kahekordse liiklussageduse suurenemisega tõuseb müratase ligikaudu 3 dB.

Narva piiripunkti kaudu sisenevate sõidukite voog on ligilähedaselt sarnane Narva piiripunkti kaudu väljuvate sõidukite vooga, kuid IB Stratumi poolt läbiviidud uuring ei too eraldi välja sisenevate sõidukite arvu, sest hetkeolukorda kirjeldavad andmeid ei olnud toonase seisuga võimalik hankida.

Vanalinna alal on raskeliikluse osakaal võrreldes linna ülejäänud tänavatega väike. Raskeliiklus (valdavalt ühistransport) kasutab peamiselt põhitänavaid ning vanalinnas ei ületa osakaal 5% kogu liiklusest (vastavalt Narva linna Transpordi Arengukava 2009-2015 KSH aruandes esitatud arvudele). Mõnel määral ebaselge on piiriületuspunkti läbivate raskete veokite hulk, mis eeldatavalt on suurem kui 5%.

Narva vanalinna liiklussagedus on võrreldes ülejäänud linna tänavatega väike ning jääb üldjuhul alla 300 sõiduki tunnis, mistõttu võib öelda, et on ebatõenäoline, et sotsiaalministri määruses lubatud müra normtasemeid ületatakse hoonete välisterritooriumil või siseruumides.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral kui kavandatavat tegevust ellu ei viida säilib olemasolev olukord. Vanalinn on liikluse osas aeglase kasvustsenaariumiga piirkond ning võib öelda, et hüppelist müratasemete kasvu ette näha ei ole ning suur osa liiklusest jääb kasutama põhimagistraale. Vanalinna läbivatel suurematel tänavatel- Sepa, Vestervalli ja Hariduse tänaval siiski liiklus kasvab ning see omakorda suurendab müratasemeid ning häirib teede ääres elavaid inimesi. Seega võib öelda, et alternatiiv 0 korral on tegemist negatiivse mõjuga.

Alternatiiv 1 ehk kavandatava tegevusega on suur osa Vanalinnast määratletud rahustatud liiklusega alana, jaotustänavatena määratletakse Tuleviku, Pimeaia, L.Koidula ja Sepa tänav. Ühtlasi kavandatakse kergliikluse teede võrgustik vanalinnas. Samal ajal on üldplaneeringuga tehtud ettepanek pikendada kontaktvööndi alal Sadama tänav-Puškini tänav, millega suunatakse vanalinna läbiv suur transport otse Narva vanalinna läbimata Narva jõe äärsesse linnasadamasse. Sellega vähendatakse vanalinna kontaktvööndis mööda Rakvere tänavat kulgevat transporti ning ühtlasi Sepa, Vestervalli ja Hariduse tänavaid kasutatavat liiklust, mis muidu on häirivaks sealsetele elanikele. Hariduse ja Vestervalli tänavat jääb edasi kasutama ühistransport, mis on ka peamine raskeliiklustransport planeeringualal. Arvestada tuleb, et planeeritava tegevusega suurendatakse Narva vanalinna atraktiivsust, mis omakorda suurendab inimeste ja sellega ka autode juurdevoolu alale. Samas peab ütlema, et suur osa transpordist, mis kasutas vanalinna suuremaid tänavaid läbisõiduks, valib pärast planeeringu jõustumist mugavama marsruudi vanalinna planeeringuala kontaktvööndis asuvate teede näol ning liiklussagedus planeeringualal jääb siiski väiksemaks, kui see oleks olnud alternatiiv 0 korral. Ühtlasi seatakse planeeringuala suurematele  tänavatele (Vestervalli, Tuleviku tn, Pimeaia tn) kiirusepiirang 30 km/h, mis vähendab müratasemeid oluliselt. Lähtudes kavandatavast tegevusest, mille käigus planeeritakse vanalinnas liikluskoormust vähendada ning kergliikluse osakaalu suurendada, on alternatiiv 1 puhul tegemist positiivse mõjuga (Vaata Tabel 10).

Uute hoonete planeerimisel tuleb arvestada, et vahetult suurema liiklusega tänavatega külgnevatele aladele ei ole soovitav eluruumide (eelkõige magamistubade) rajamine. Tänavapoolsele küljele ja hoonete alumistele korrustele, kus esineb kõrgem müratase, tuleb ette näha äripinnad.  Heliisolatsiooniga arvestamine on oluline just eelkõige hoonete juures, mis asuvad vahetult ääres. Korrusmajade puhul tee ääres on keeruline tagada häid akustilisi tingimusi hoonete välisterritooriumil, seda nii mürabarjääride tehniliselt võimatu rajamise kui ka nende visuaalse ja esteetilise ebasobivuse tõttu. Seepärast on olulisem jälgida akustilisi tingimusi hoonete siseruumides, planeerides juba varakult hoonetele hea heliisolatsiooniga aknad ja fassaad. Võib öelda, et kaasaegsed ehitusstandardid tagavad igal juhul paremad tingimused hoonete siseruumides, võrrelduna olemasolevate vanemate majadega.

Eestis kehtiva standardi EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest" tabeli 6.3 "Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt välismüratasemest" kohaselt tuleks projekteeritava hoone välispiirded projekteerida minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirde ühisisolatsioon oleks vähemalt R'w+Ctr ≥ 35 dB. R’w (dB) on õhumüra isolatsiooni indeks - arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ehitise ruumide vahel (iseloomustab heli ülekannet läbi vaadeldava piirdekonstruktsiooni ja sellega külgnevate konstruktsioonide). Ctr on transpordimüra spektri lähendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717, mida kasutatakse ehitiste välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikelementide valikul.

Akende valikul tuleb tähelepanu pöörata akende heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kui aken moodustab ≥ 50% välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra isolatsiooni indeks.

Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb jälgida, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (näiteks akende tuulutusavad) ei vähendaks heliisolatsiooni taset sel määral, et ruumides ületatakse lubatud müratasemed.

## Vibratsioon

Autoliiklusega kaasnevad madalasageduslikud võnked, mida nimetatakse vibratsiooniks (10-200 Hz). Vibratsioon levib nii õhus kui maapinnas ning viimasel juhul sõltub pinnase materjalist. Vibratsioon liiklusest tuleneb sõiduki rehvi ja tee pinnakatte hõõrdumisest, teekatte seisundist, sõiduki tüübist (veoauto, väikeauto) ja selle korrasolekust (halvasti kinnitatud haagised, logisevad varuosad jne).

Sõltuvalt pinnasetüübist on vibratsiooni levimine maapinna kaudu erinev. Tihedad pinnased summutavad paremini vibratsiooni. Maapinna tihedamad osad nõrgendavad vibratsiooni levimist oluliselt kiiremini kui vähetihedad pinnaseosad.

Joonis 2 on näha vibratsiooni levimise kaugus sõltuvalt pinnasetüübist

Kaugus teeservast, m

Maksimaalne vibratsiooni levimise kiirus, mm/s

Joonis 2. Vibratsiooni levimise kauguse sõltuvus pinnasetüübist (ingl.keeles soft clay - savi, sand - liiv, gravel - killustik, kruus).

Üldiselt ei põhjusta tavaline transpordist tulenev vibratsioon terviseprobleeme, kuid võib kahjustada hooneid. Vibratsiooni tunnetavad just ruumisviibijad, mitte õuesolijad. Sõiduki suurem kiirus mõjutab vibratsiooni amplituudi. Sõiduki madalatel kiirustel ja teel konaruste puudumisel (sile ja korras tee) pole vibratsiooni tase sõltuvuses sõiduki tüübist. Vibratsiooni tase hoones on sõltuvuses sõiduki kiirusest ja hoone kaugusest teest, mis omakorda on sõltuvuses tee konarlikkusest. Sama kaalukategooriaga bussi ja raskeveoki põhjustatud vibratsiooni tasemete võrdlus on toodud Tabel 8. Suurtel kiirustel ja ebatasase tee puhul sama kaalukategooria sõidukite vibratsiooni tasemed väliskeskkonnas ja hoones erinevad tunduvalt ning sõltuvad sõiduki konstruktsioonist ning pidurite ehitusest. Madalatel kiirustel pole vibratsioonitasemete erisused akuutsed.

Tabel 8. Bussi ja raskeveoki poolt põhjustatud vibratsiooni tasemete (mm/s2, rms) võrdlus

| Mõõtepunkti asukoht | Kiirus 25 km/h |  | Kiirus 50 km/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | buss | raskeveok | buss | raskeveok |
| Maapind maja ees | 20,5 | 19,9 | 64,5 | 33,2 |
| Vundamendi välissein | 11,2 | 10,1 | 30,9 | 15,7 |
| 0 ja I korruse vahemade | 20,3 | 20,8 | 62,9 | 30,1 |
| I ja II korruse vahemade | 35,0 | 37,3 | 96,2 | 46,7 |

Vähendamaks vibratsiooni mõju on Eestis kehtestatud Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus number 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid” (Tabel 9)

Tabel 9. Vibratsiooni piirväärtused päevasel (7-23) ja öösel (23-7) ajal

| Hooned ja ruumid | Vibratsiooni toimeaeg | Vibrokiirenduse αv piirväärtused, (m/s2) | Vibrokiirenduse tasemete L αv piirväärtused, (dB) | Baaskõvera koefitsent* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Olemasolevad |  |  |  |  |
| Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuse elu-, rühma- ja magamistoad | Päeval Öösel | 1,26×10-2 8,83×10-3 | 82 79 | 2,0 1,4 |
| Majutusettevõtete majutusruumid | Päeval Öösel | 1,26×10-2 8,83×10-3 | 82 79 | 2,0 1,4 |
| Tervishoiuteenuse osutamise ruumid, v.a haiglapalatid | Ööpäevaringselt | 1,26×10-2 | 82 | 2,0 |
| Haiglapalatid | Ööpäevaringselt | 8,83×10-3 | 79 | 1,4 |
| Õppeasutuste ruumid, kus toimub õppetöö | Päeval | 1,26×10-2 | 82 | 2,0 |
| Bürood ja haldushooned | Päeval | 2,52×10-2 | 88 | 4,0 |
| Projekteeritavad |  |  |  |  |
| Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad | Päeval Öösel | 8,83×10-3 6,31×10-3 | 79 76 | 1,4 1,0 |
| Haiglapalatid | Ööpäevaringselt | 6,31×10-3 | 76 | 1,0 |

*Baaskõvera koefitsient kordaja, millega tuleb korrutada vibrokiirenduse baaskõvera arvväärtused.

Olemasolev olukord

Narva vanalinna hoonetele võib vibratsiooni osas mõju avaldada ainult transport ning teekatete seisukord. Teede seisukord Narva vanalinna tänavatel on üldjuhul rahuldav. Vastavalt Narva linna transpordi arengukava 2009-2015 KSH aruandes  esitatud 2007.aastal Teede Tehnokeskus AS-i poolt läbi viidud teekatteseisundi uuringu tulemustele on 26% Narva tänavate teekattest heas, 52% rahuldavas ja 22% halvas seisukorras. Probleemseimate tänavate nimekirjas kajastusid ka vanalinnas asuvad Pimeaia ja Sepa tänavad, ülejäänud vanalinna tänavate osas kommentaarid puudusid. Sepa tänava ääres asub paar 2-3 korruselist korterelamut ning Pimeaia tänava ääres elamuid ei ole. Arvestades suhteliselt väikest liiklussagedust ja -kiirust, raskeveokite osakaalu koguliiklusest ning  halvas seisukorras teede vähest hulka, on ebatõenäoline, et vanalinnas asuvates hoonetes ületatakse lubatud vibratsiooni piirväärtusi.

Konsultandile teadaolevalt ei ole Narva vanalinnas teostatud vibratsiooni mõõtmisi ning ühtlasi puuduvad kaebused elanike poolt.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral kui kavandatavat tegevust ellu ei viida säilib olemasolev olukord. Vanalinna läbivatel suurematel tänavatel liiklus tulevikus mingil määral kasvab ning sõltuvalt teekatete seisukorrast võib esineda probleeme vibratsiooniga teele lähimates eluhoonetes suuremate tänavate ääres. Siiski on ebatõenäoline, et liiklussagedus ja raskeveokite hulk kasvab sel määral, et lubatud vibratsiooni piirväärtusi elamutes ületatakse. Seega võib öelda, et alternatiiv 0 korral mõju puudub.

Alternatiiv 1 ehk kavandatava tegevusega on suur osa Vanalinnast määratletud rahustatud liiklusega alana, kust suurem liiklus suunatakse vanalinnast väljaspool asuvatele teedele. Ühtlasi kavandatakse kergliikluse teede võrgustik Vanalinnas. Seega on eeldada liikluse (eriti raskeliikluse) vähenemist vanalinnas. Ühtlasi parandatakse teede seisukorda, mis vähendab veelgi vibratsiooniohtu.

Lähtudes kavandatavast tegevusest on alternatiiv 1 puhul tegemist tugeva positiivse mõjuga (Vaata Tabel 10).

Vahekokkuvõte

Tabel 10. Alternatiivide võrdlus keskkonnaeesmärkide kaupa, mis käivad välisõhu kvaliteedi, müra ja vibratsiooni kohta

| Valdkond ja keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LA* mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Välisõhu kvaliteet ja kliimamuutus |  |  |  |  |
| Vältida õhusaastet määral, mis võiks kahjustada keskkonda | 0 | ― | + | + |
| Vähendada autodega liikumise vajadust ning hoida autode kasutus vanalinna piirkonnas praegusel tasemel | 0 | ― | + | + |
| Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone | 0 | ― | + | + |
| Elanikkond ja inimeste heaolu, tervis |  |  |  |  |
| Vähendada müra mõjusid elanikkonnale | ― | ― | + | + |
| Vähendada vibratsioonist tulenevaid mõjusid hoonetele, sealjuures ka elanikkonnale | 0 | ― | + | + |

*LA-lühiajaline, PA-pikaajaline

## Taimestik

Olemasolev olukord

Narva vanalinna ala näol on tegemist põlise linnaalaga kus looduslikku taimkatet ei esine. Taimkatte osas saab rääkida vaid inimese poolt kujundatud haljastusest – parkidest, alleedest ja muudest haljasaladest. Siiski omavad need rohealad olulist rolli ökoloogilise võrgustiku ja tasakaaluka ja elamisväärse linnakeskkonna kujundamisel. Taimkate esineb hoonetevaheliste murualadena, teedeäärsete alleede ja hekkidena ning üksikpuude ja põõsastena. Ainsaks tihedama puistuga pargiks ning vanalinnaala olulisimaks rohealaks on Pimeaia park.

Pimeaia park

Narva Pimeaed asub Narva linnas ajaloolisel Victoria ja Pax bastionil ning nende kahe bastioni vahelisel alal. 1863. aastal kustutati Narva kindluste nimekirjast ja bastionid anti üle linnale. 19. sajandi keskpaigas toimus paljude Euroopa linnade kasutuseta kindlustusvööndite korrastamine, mille ajal otsiti rajatistele uut funktsiooni. Üheks võimaluseks, mida tihti kasutati, oli kaitseehitistele haljasalade rajamine. Samasse ajajärku kuulub ka Pimeaia vanema osa rajamine. Narva pimeaia võib tinglikult jagada erinevate rajamisajajärkude alusel neljaks aiaks: Vana Pimeaed e. Alumine aed, Ülemine Pimeaed, Väike Pimeaed ja Kaldapealne aed koos Pimeaia tänava alleega.

Alumine aed (Vana Pimeaed)

Vanim Pimeaia osa asub Pimeväravast jõe äärde viiva tee ümber. Aed asutati 1853. aastal ja kutsuti tollal komandandi aiaks, hiljem Alumiseks või Vanaks Pimeaiaks. Kuna väravaehitis oli suur ja seda läbiv väravakäik tegi kaare, siis polnud ühel pool väravat seistes võimalik otse läbi värava vaadata – sellest ka nimetus Pimevärav ja edasi Pimeaed.

Ülemine aed (Pimeaed Victoria bastionil)

Pärast Narva kindluse demilitariseerimist 1864. aastal anti bastionid üle linnale ja hakati Victoria ja Pax bastionile haljasalasid rajama. Kui 1871. aasta kaardil oli näha ainult Vana pimeaia kujundust, siis 1896. aasta plaanilt on näha juba aga ka Victoria bastionil asuva Ülemise aia teedemuster, trepi ja mälestuskivi asukoht.

Väike Pimeaed

Väike Pimeaed on rajatud Pax bastionile, ajaliselt arvatavasti koos Ülemise aiaga samaaegselt. 1871. aasta plaanil ei ole bastionil Pax pargile viitavaid märke – puuduvad teed ja puistu. 1896. aasta plaanil ei ole samuti Väikest Pimeaeda, mis laseks esialgset kavandit täpsustada. Teede muster ja pargi vanemad puud annavad siiski alust arvata, et tegu on 19. sajandi lõpul rajatud pargialaga.

Kaldapealne aed ja Pimeaia tänavaäärne allee

Kaldapealne aed on kitsas bastionipealne haljasala, millelt avanevad kaunid vaated kahele kindlusele, jõesillale ja vastaskaldale. Haljasala jääb lõpetama sillale viiv Hahni trepp. Haljasala rajamise aeg, arvestades puistu vanust, jääb tõenäoliselt Teise Maailmasõja järgsesse perioodi. Pimeaia tänava äärne allee on istutatud arvatavasti samal ajal kui rajati park, sellest annavad tunnistust säilinud vanad saarepuud. Suurem osa praegusest alleest moodustavad hiljem istutatud harilikud vahtrad.

Foto 1 Vaade pimeaias bastioni nõlval kasvavale puistule Pimeaia tänava äärest.

Pimeaia puistu

Pimeaia park on oma kujunduslikust aspektist hea näide 19. sajandi kesk- ja lõpuosas rajatud linnapargist. Pimeaia puistut võib jagada erinevatesse istutusaegadesse. Säilinud on rida puid, mille istutusajaks on 19. sajand. Pimeaia puistu koosneb põhiliselt kodumaistest pikaealistest lehtpuudest. Planeeringualal kasvab 22 liiki puid ja põõsaid, sh kaks liiki okaspuid.

Suurima osakaaluga puuliik Pimeaia puistus on harilik saar (154 puud). Saarepuid on kasutatud juba pargi rajamisel, säilinud puid üle 60 cm läbimõõduga on 37. Kuna suurem osa saareistutusi on teostatud hilisemal ajal, siis saarte tervislik seisund on üldjuhul hea ja rahuldav. Esineb küll vähemal määral mehhaanilisi tüvekahjustusi ja nõrgalt väljaarenenud tüvega puid.

Teise suurema puudegrupi moodustab harilik vaher (155 puud). Vahtratest on üle 60 cm läbimõõduga 14 puud, mis võivad kuuluda pargi rajamise ajajärku. Rahuldavas ja heas seisundis on 137 puud, halvas 17 puud.

Liigiliselt esindatuselt kolmas on harilik pärn, kokku 79 puud. Pärnasid on püütud kasutada asendusistutustes, mis vaatamata pärna suhteliselt suurele varjutaluvusele pole andnud loodetud tulemusi – võrad on jäänud välja arenemata ja puud kiduraks. Pärnapuid läbimõõduga üle 60 cm on 21. Pärnade tervislik seisund on hea ja rahuldav 73 puul, halb seisund on 6 puul.

Neljanda põhirühma moodustavad harilikud tammed, kokku 69 puud. Puid üle 60 cm läbimõõduga on 13. Tammede tervislik seisund on puistus kõige parem – heas ning rahuldavas seisukorras on 62 puud, halvas 5 puud. Võrreldes eelpooltoodud puistu põhiliikidega on vähem märgata tüvevigastusi ja kahjustusi seenhaigustest.

Ülejäänud puuliigid on esindatud vähemal määral või üksikpuudena.

Puistu tervislik seisukord on rahuldav. Tänu pidevatele hooldustöödele on pargi puistu säilitanud oma kompositsioonilise väljanägemise ning kõrge väärtuse. Pargis kasvavatel põlispuudel esineb vanu tüvevigastusi ja nendest arenenud mädanikke, mis üldjuhul pole ohtlikud puude seisukindlusele. Siiski esineb ka rida haigeid ja ohtlikke puid. Pimeaia pargi rekonstrueerimisprojekti järgi kuulub likvideerimisele kokku 124 puud. Puude raie põhjuseks on nende seisund või vajadus kaitsta bastionimüüre (müüritisi lõhkuvad puud). Puid tuleb raiuda ja uutega asendada ka pargikujunduse eesmärgil. Rekonstrueerimisprojekt näeb pargialal ette ka rea uusistutusi.

Tabel 11. Pimeaia pargis kasvavad puuliigid

| Puuliik | Puude arv |
| --- | --- |
| Euroopa lehis - Larix decidua | 4 |
| Harilik kuusk – Picea abies | 1 |
| Harilik saar - Fraxinus excelsior | 154 |
| Harilik vaher - Acer platanoides | 155 |
| Harilik pärn - Tilia cordata | 79 |
| Harilik tamm - Quercus robur | 69 |
| Harilik jalakas - Ulmus glabra | 23 |
| Pensilvaania saar - Fraxinus pensilvanica | 22 |
| Hõbepappel – Populus alba | 11 |
| Hobukastan - Aesculus hippocastanum | 7 |
| Künnapuu – Ulmus laevis | 7 |
| Suur läätspuu - Caragana arborescens (grupis) | 4 |
| Harilik sirel - Syringa vulgaris | 2 |
| Läikiv tuhkpuu – Cotoneaster lucidus | 2 |
| Tatari vaher – Acer tataricum | 1 |
| Ungari sirel – Syringa josikaea | 1 |
| Kurdlehine roos – Rosa rugosa | 1 |
| Aedõunapuu - Malus domestica | 1 |
| Arukask – Betula pendula | 1 |
| Harilik ploomipuu – Prunus domestica | 1 |
| Taraenelas – Spiraea chamaedryfolia | 1 |
| Harilik türnpuu - Rhamnus catharticus | 1 |
| Kokku puid | 548 |

Nii Pimeaia pargi servades kui ka mujal bastioni nõlvadel leidub juhuslikke isekasvanud puid ja põõsaid mis oma juurestikuga lõhuvad müüre ning muudavad bastionite ajaloolist ilmet. Victoria bastioni ning Pax bastioni vahel on olemasolev nõlv eriti täis kasvanud ning võsastunud hariliku vahtra poolt. Samuti on seal endale soodsa kasvukoha leidnud harilik tamm, harilik künnapuu. Pax bastioni ning Narva silla vahelisel alal esineb kalda ääres ka halapaju ning hariliku toominga üksikuid isendeid. Euroopa allee osas kasvavad sellised liigid nagu harilik vaher, harilik saar, harilik sirel.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral ehk planeeringuga kavandatu mitte realiseerumisel jääb püsima praegune olukord. Taimkatte ja haljastuse levik, alade kasutusviisid ja kasutusintensiivsus jäävad samaks. Olulist mõju ette pole näha.

Alternatiiv 1 korral ehk planeeringuga kavandatu realiseerumisel jäävad põhilised rohealad ja taimkatte ning haljastuse muster üldjoones püsima, muutused toimuvad valdavalt hoonestatud alade sisese haljastuse ning tänavahaljastuse osas, samuti korrastatavatel bastionialadel. Olulisima roheala, Pimeaia pargi osas otseseid muutusi ei toimu. Pimeaia pargi korrastamine ja uuendamine toimub pargi rekonstrueerimisprojekti järgi.

Olulisemad muutused taimkattes ja haljastuses toimuvad praeguste üksikpuudega murualade vähenemises, seda eriti uue keskväljaku ja selle piirkonna väljaarendamise tõttu. Haljasalade kadu aitab kompenseerida uue tänavahaljastuse loomine. Negatiivsed mõjud avalduvad eelkõige lühemas perspektiivis, pikemas ajaskaalas kompenseerib muutusi uue kõrghaljastuse areng.

Planeeringuga kaduvate haljasalade näol pole tegemist loodusliku taimkattega, vaid linnahaljastusega mis omab tähtsust eelkõige linnaruumi tasakaalustamisel ning inimese elukeskkonna parandamisel.

Bastionialade korrastamisele on taimkattele kahetine mõju – nende väärtus looduslike aladena võib korrastamise, võsa piiramise ja niitmise tõttu väheneda, uue haljastuse lisamine puude ja põõsaste näol võib aga suurendada nende liigirikkust ning bioloogilist mitmekesisust, toetades sellega ka teiste elustikurühmade (nagu linnustik) liigirikkust.

Kui vanalinna ala sees toimub planeeringu kohaselt hoonestuse tihenemine ning ala inimkasutuse intensiivistumine, siis vanalinna ümbritseva bastionide ringvööndi alal lisandub haljasalasid ja korrastatakse olemasolevaid haljastuid ning selle tsoonis rohealade olukord pigem paraneb.

Taimkattes toimuvad märgatavad muutused, eelkõige uute rajatiste ehitamise etapis. Hiljem kompenseerib arenev uushaljastus negatiivseid mõjusid. Kokkuvõttes pole taimkattes toimuvad muutused oluliselt negatiivsed ega planeeringu mõttes kriitilise mõjuga.

Ekspertarvamuse kohaselt oleks alternatiivide paremusjärjestus: alternatiiv 0, alternatiiv 1 (vaata Tabel 12).

## Loomastik

Olemasolev olukord

Narva vanalinna ala puhul on tegemist linnaaladele ja parkidele iseloomuliku inimkaasleva loomastiku-linnustikuga, mille koosseisu ja iseloomu kujundavad suures osas inimese poolt loodud keskkonnatingimused: parkide, haljasalade esinemine ja seisund, muude spetsiifiliste elupaikade nagu koopad, mahajäetud ehitised jms esinemine. Linnustiku ja muu loomastiku osas spetsiaalsed ülevaatlikud uurimused teadaolevalt puuduvad.

Bastionites olevad käigud (kasematid) on kujunenud sobivaks elupaigaks nahkhiirtele. Käigud on avatud (nahkhiired saavad sisse ja välja liikuda) ning bastioni sisemuses olevates käikudes püsib talvisel ajal temperatuur kõrgem võimaldades nahkhiirtel seal talvituda.

Maastikukaitseala Narva Pimeaed ja selle lähiümbrus on järgmiste nahkhiirte elu- ja toitumispaik: tiigilendlane (Myotis dasycneme), suurkõrv (Plecotus auritus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja veelendlane (Myotis daubentoni). Tiigilendlase elupaigana on märgitud (EELIS infosüsteem) lisaks Pimeajale ka ülejäänud bastionite ala. Nimetatud nahkhiired kuuluvad vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 195, 20.05.2004 “I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” (RT I 2004, 44, 313) II kaitsekategooria loomaliikide hulka. Põhjalikum ülevaade nahkhiireliikidest on toodud kaitstavate liikide punktis (4.2.8.)

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral ehk planeeringu mitte realiseerumisel jääb püsima praegune olukord. Senise taimkatte ja hoonestuse mustri korral püsib ka senine elupaikade struktuur ning linnustiku, nahkhiirte ning muu loomastiku liigiline koosseis, arvukus ja seisund jääb ligikaudu samaks.

Alternatiiv 1 korral planeering näeb ette vanalinna ala hoonestuse tihenemist ning ala intensiivsemat inimkasutust, samuti Pimeaia pargi ning teiste bastionialade renoveerimist ja hooldamist. Sellega võivad kaasneda mõningad muutused loomastikus (eelkõige linnustiku koosseisus). Mõjud pole eeldatavalt siiski väga suured. Bastionite korrastamise ja kasemattide renoveerimisega hävib osa nahkhiirte talvitumis- ning varjepaikadest või muutub neile ebasobivamaks või mitte ligipääsetavaks. Nahkhiirte elu ja varjepaiku vähendab ka hoonete renoveerimine ning Pimeaia pargi rekonstrueerimine (haigete ja õõnsate puude raie). Täpsemalt peatutakse nahkhiirte temaatikal (olemasolev olukord ja mõju)  looduskaitse peatükis 6.8

Positiivse aspektina võib välja tuua uute haljakute rajamise ning haljasalade ühendamise ühtsesse võrgustikku mis tagab elupaikade parema ruumilise seotuse ning liikide paremad liikumis- ja levikuvõimalused. Ekspertarvamuse kohaselt oleks alternatiivide paremusjärjestus: Alternatiiv 0, alternatiiv 1 (vaata Tabel 12 ).

## Looduskaitse, rohevõrgustik

Olemasolevat olukorda iseloomustab alljärgnev Joonis 3.

Joonis 3. Kaitsealuste loomadeliikide elupaigad, kaitsealad ja hoiualad Narva Vanalinna ÜP alal (allikas:EELIS)

Kaitsealad

Pimeaia park

Narva Pimeaed oli kaitse alla võetud juba Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. aasta määrusega nr. 218 „Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis“. Praegu kehtib Pimeaia pargis „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ (Vabariigi Valitsuse määrus nr 64; 3. märts 2006. a.).

Eelpooltoodud kaitse-eeskirja järgi on pargi kaitse-eesmärgiks ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Pargi maa-ala kuulub piiranguvööndisse. Narva Pimeaia kui looduskaitseala valitsejaks on Keskkonnaameti Viru regioon. Kaitsealuse pargi piirid on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 152; 29. juuni 2006.a.). Põhjalikum ülevaade Pimeaiast on toodud taimkatte punktis (4.2.6).

Narva jõe alamjooksu hoiuala

Narva vanalinna ala piirneb idas Narva jõega. Antud jõelõik kuulub Natura 2000 võrgustiku hoiualale. Narva jõe alamjooksu hoiuala Hõlmab jõelõigu joastikust kuni suudmeni, pindalaga 257,7 ha.

Narva jõe alamjooksu hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud liikide - hariliku võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), hingi (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis), merisuti ( Petromyzon marinus), jõesilmu (Lampetra fluviatilis ), vinträime (Alosa fallax) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse.

Kaitstavad liigid

Pimeaias ning selle ümbruses elutseb neli II kaitsekategooriasse kuuluvat nahkhiireliiki: tiigilendlane (Myotis dasycneme), suurkõrv (Plecotus auritus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja veelendlane (Myotis daubentoni). Nahkhiired elutsevad Bastionite sisestes käikudes – kasemattides kasutades neid nii suvisel ajal päevase varjepaigana kui ka talvitumispaigana. Talvitumiseks sobivad sügavamad käigud milles temperatuur ei lange miinuskraadidesse.

Tiigilendlane on üks suurimaid meil esinevatest nahkhiirtest. Eestis on levinud veekogude-rikastes piirkondades mandriosas; leitud ka Saaremaalt. Suvise asurkonna suurus on hinnanguliselt 1000—3000 isendit; teadaolevate talvituvate isendite arv on ca 400. Paikne liik, elab meil aastaringi. Tiigilendlane elab suveperioodil veekogude-rikastes piirkondades, kus on niite ja metsi. Päevasteks varjepaikadeks on sageli hoonete katusepraod ja pööningud; harvem seinapraod, puuõõnsused ja varjekastid. Aktiivsusperiood, mil loomad toituvad, kestab aprilli keskpaigast oktoobri keskpaigani. Peamisteks toitumispaikadeks on suuremad veekogud (jõed, järved, tiigid, kanalid, merelahed), kus ta püüab putukaid veepinna kohal, sageli sirgel lennul lennates. Eestis sünnivad tiigilendlasel järglased juuni teisel poolel või juuli algul, suguküpsel emasel sünnib aastas üks järglane. Noorloomad lennuvõimestuvad 4 nädala vanuselt, misjärel poegimiskolooniad lagunevad.

Talvituspaikadeks on suuremad looduslikud või tehiskoopad, kuhu võib koonduda üle 100 isendi. Suurte talvekolooniate puhul moodustuvad koopalaes kuni 50-isendilised kobarad, paljud loomad talvituvad meelsasti koopa seina- või laeaukudes. Eestis on leitud tiigilendlase talvekolooniaid suurtes tehiskoobastes (vanades kaevandustes ja kindlusekäikudes). Samuti on teada mõned ülemineku-varjepaigad suuremates maa-alustes ruumides ning talvituspaigad mõisa- ja linnusekeldrites (Saaremaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal). Maa-aluste varjepaikade puhul on liik väga valiv – ta kasutab ainult piisavalt suuri ruume, millel on sisselendamiseks küllalt suured avad. Talvitub temperatuuril 0…+8 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 90—100%.

Suurkõrv. Paikne liik, elab meil aastaringi. Paikne liik, elab meil aastaringi, suvise asurkonna suurus hinnanguliselt 8 000—40 000; meil talvituvate isendite arv teadaolevates talvituspaigatüüpides on hinnanguliselt 4300. Suvel elab nii metsades kui ka asulates (sh linnades). Päevasteks varjepaikadeks on katusealused, kirikutornid, pööningud, puuõõnsused ja linnupesakastid. Maikuus jahedate ilmadega, samuti ka suvel on leitud tukkumas vanade keldrite laepragudest. Toitumispaikadeks on vanad metsad, pargid, alleed, samuti hooned ja maa-alused ruumid.

Põhja-nahkhiir on levinud kogu Eesti mandriosas ja paljudel saartel. Eestis on suvise asurkonna suurus hinnanguliselt 100 000—300 000, millega on ta meie maastikes domineeriv nahkhiireliik. Meil talvituvate isendite arv teadaolevates talvituspaigatüüpides on hinnanguliselt 8300. Küllaltki suur osa põhja-nahkhiirtest talvitub ilmselt majaseintes jm suhteliselt külmakindlates pragudes, mida pole täpsemalt teada. Paikne liik, elab meil aastaringi. Suvel metsades, parkides, aedades, veekogude ääres, ka asulates (sh linnades). Päevasteks varjepaikadeks on hoonete katusealused, seinapraod, müürilõhed, puuõõnsused. Linnupesakaste asustab harva. Aktiivsusperiood, mil loomad toituvad, kestab aprilli keskpaigast oktoobri keskpaigani. Talvitub koobastes, tunnelites, keldrites (sh linnades), varjendites ja ilmselt ka vanades kaevudes. Lääne-Eestis pehme talve korral ka kuurides ja puuriitades.

Veelendlane Eestis on laialt levinud mandriosas, elab ka Saaremaal ja Hiiumaal, suvise asurkonna suurus on hinnanguliselt 10 000—40 000; talvituvate isendite arv teadaolevates talvituspaigatüüpides on ca 2000. Paikne liik, elab meil aastaringi. Suvel veekogude ääres, metsades ja parkides. Päevasteks varjepaikadeks on reeglina puuõõnsused, harvem hoonete katuse- või seinapraod, mõnikord koopad ja keldrid. Kasutab ka pragusid sildades ja müürides. Asustab linnupesakaste ja nahkhiirte varjekaste. Aktiivsusperiood, mil loomad toituvad, kestab aprilli keskpaigast oktoobri keskpaigani. Toitumispaikadeks on veekogud (jõed, järved, tiigid, kanalid, merelahed), kus püüab putukaid veepinna kohal, sageli tiirutades ka kalda lähedal. Talvituspaikadeks on tehiskoopad, vanad kindlusevarjendid ning suuremad ja soojemad nn lendlase-keldrid mõisates ja linnustes, samuti bastionide müürikäigud. Sobivates talvituspaikades võib olla kümneid või sadu isendeid.

Kõik nahkhiireliigid on kantud Euroopa Nõukogu Loodusdirektiivi IV lisasse, mis tähendab nende tapmise või elupaikade hävitamise keeldu. Tiigilendlane on kantud ka loodusdirektiivi II lisasse, mis tähendab kohustust moodustada selle liigi elupaikade kaitseks spetsiaalseid kaitstavaid alasid – loodushoiualasid ning Punasesse raamatusse haruldase liigina.

Tänapäeval ohustab inimtegevus nahkhiiri mitmeti: kaevandus- ja ehitustööd, autoliiklus, kemikaalid ja suitsuving, püüdmine toiduks või topiste valmistamiseks, tapmine vandaalide poolt. Kõiki ohutegureid pole isegi veel uuritud. Viimasel kümnendil on suurenenud oht nahkhiirte talvituspaikadele. Inimtegevus omab mõju nahkhiirtele: vanades kaevanduskäikudes liiguvad sageli turistid, avatakse uusi liivakarjääre. Vanade majade kadumine või nende seinapragude kinnitoppimine, mürgiste ainete kasutamine hoonete remondil, maa-aluste talvituspaikade hävimine või kahjustamine, õõnsate puude maharaiumine metsades, parkides ja puiesteedel, toitumispaikadeks olevate veekogude reostamine, loomade häirimine, sattumine kasside ja koerte saagiks või hävitamine inimese poolt - need on nahkhiirte asurkondi mõjutavad ohud Eestis. (Masing jt., 2004).

Keskkonnaministri 12.11.2004 käskkirjaga nr 1082 on vastu võetud “Tegevuskava nahkhiirte kaitse korraldamiseks aastaiks 2005-2009”.

Looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258) § 53 (1) tulenevalt on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 korral, kui planeeringuga kavandatut ellu ei viida, jätkub senine olukord ning olulist mõju ei esine.

Vanalinna linnaosa üldplaneeringu rakendumisel (alternatiiv 1 korral) võivad nahkhiirte elupaiku (eelkõige talvitumis- ja varjepaiku) Narva vanalinna alal vähendada: a) bastionite (kasematid) korrastamine, b) hoonete renoveerimine ja hoonestuse tihenemine, c) kõrghaljastuse (eelkõige Pimeaia pargi) hooldamine ja uuendamine.

Bastionite maa-alused, osaliselt avatud käigud milles temperatuur ei lange miinuskraadidesse on nahkhiirte peamiseks talvituspaigaks. Restaureerimise käigus on kavas avada, korrastada ja kasutusele võtta välimised käigud mis muutuvad sellega talvituspaigana tõenäoliselt sobimatuks. Kasemattide restaureerimise kavast ei selgu kui palju talvitumiseks sobivaid käike säilub või kas on võimalik avada teisi (praegu mitte ligipääsetavaid kuid muudelt tingimustelt sobivaid) käike kaduvate talvituspaikade asemele. Selles osas puuduvad ekspertarvamused ja konkreetne tegevuskava. Vastavad eeluuringud ja tegevuskava on kindlasti vajalik leidmaks võimalusi nahkhiirte talvituspaikade säilimiseks ning kaitstavate nahkhiireliikide olukorra halvenemise vältimiseks. Keskkonnaameti teatel on seoses Narva bastionite restaureerimise kavaga on tööde teostajal kohustus tellida projektile nahkhiireeksperdi poolt koostatud ekspertiis, mille käigus tehakse vajadusel bastionites talvituvate nahkhiirte inventuur.

Suveperioodil kasutatavate päevaste varjepaikade ja poegimiskohtade kohta puudub täpsem teave ja spetsiaalsed uuringud. Tõenäoliselt kasutavad nahkhiired vanemate, eelkõige puitvoodriga majade voodrilaudise aluseid ja pööninguid, samuti vanemate pargipuude õõnsusi. Ööbimiseks võidakse kasutada ka välimisi, kõrgema temperatuuriga bastionikäike. Enamus nõukogude perioodist pärinevaid kivimaju näib esmapilgul olevat nahkhiirtele sobimatud, siiski võivad nahkhiirtele sobida nende pööningud. Nahkhiired kasutavad hooneid varje- ja poegimispaigana suvekuudel. Seetõttu, vältimaks nahkhiirte, eriti poegimiskolooniate hukku, ei tohiks nahkhiirte asupaigaks olevate majade renoveerimist ega suuremaid remonditöid alustada enne augustit, mil pojad on juba lennuvõimestunud. Puithoonete renoveerimisel võiks kasutada naturaalseid materjale, vältida toksilisi kemikaale ning jätta nahkhiirte poolt kasutatavad paigad võimaluse korral avatuks. Kui lennuavad on tarvis siiski sulgeda tuleks enne seda veenduda, et sisse pole jäänud nahkhiiri. Siiski on tõenäoline, et nahkhiirtele sobivate hoonete ja varjepaikade hulk Narva vanalinnapiirkonnas renoveerimistööde käigus väheneb. Ehitatavad uushooned enamasti sobivaid varjepaiku ei paku. Tingimuste halvenemisel kesklinna alal võib oletada nende liikumist aladele (Narva linna teised, halvemas seisukorras, osad, Jaanilinn) kus leidub rohkem sobivaid varjepaiku.

Pimeaia pargi ning muude haljastute hooldamisel ja kujundamisel tuleks võimaluse korral säilitada vanu ning õõnsaid puid. Kui selliste puude langetamine on möödapääsmatu, ei tohiks seda teha suveperioodil (mai algusest kuni augusti keskpaigani).

Nahkhiirte toidubaasile (sobivate lendavate putukate arvukusele) kavandatud tegevused ilmselt otsest tugevat mõju ei avalda, sest suurem osa sellest pärineb väljastpoolt vanalinna ala. Mõnevõrra ahendab lendamisetingimusi ning toidu püüdmise võimalust hoonestuse tihenemine vanalinna alal.

Vanalinna ala, parkide ja promenaadi valgustus nahkhiirtele tõenäoliselt häirivat, ega muud negatiivset mõju ei avalda. Näiteks pargi ja promenaadi valgustus meelitaks ligi nahkhiirte saagiks sobivaid putukaid.

Häiringutele on nahkhiired tundlikud eelkõige oma talvitumispaikades ja suvistes varjekohtades. Vanalinna piirkonna, parkide ja promenaadi suurenev külastatavus nahkhiiri ei häiri, samuti ei ole nad tundlikud liiklusmüra suhtes. Nahkhiirte varjepaigaks olevate majade kõrval toimuvad uute hoonete või teede ehitustööd nahkhiiri ilmselt kriitilisel määral ei häiri (eeldusel et, ehitus toimub valdavalt päevasel ajal ning kaugelelevivaid toksilisi kemikaale ei kasutata.

Ümberasustamine pole nahkhiirte kui liikuva eluviisiga loomade puhul efektiivne. Varjepaik mis nahkhiirte jaoks sobimatuks muudetakse tuleks eelnevalt sulgeda (perioodil mil nahkhiired seda ei kasuta) vältimaks loomade (kolooniate) hukku ehitustööde käigus. Kui nahkhiirtele kujundatakse või kujuneb sobiv talvitus- või varjepaik siis eeldatavalt leiavad nad selle ise peatselt ning võtavad kasutusele.

Leevendusmeetmed

- Bastionite rekonstrueerimisel tuleks arvesse võtta kavandatud nahkhiirte ekspertiisi või inventuuri tulemusi ja ettepanekuid. Säilitada vajalik hulk nahkhiirekolooniate talvitumiseks vajalikke ja sobivaid käike, tagada nahkhiirte ligipääs talvitumispaikadele kuid piirata inimese põhjustatud häiringuid.

- Suviste varjepaikadena kasutatavate hoonete väliskonstruktsioonide ja fassaadide rekonstrueerimistöid mitte alustada ajavahemikul 01. maist 15. augustini (perioodil mil poegimiskolooniad on ohustatud).

- Haljasalade, eelkõige Pimeaia pargi hooldamisel ja renoveerimisel säilitada vanemaid, õõnsaid puid mis on sobivad suviste varjepaikadena või sigimiskolooniate asupaikadena. Nahkhiirtele sobilikke puid mitte langetada ajavahemikul 01. maist 15. augustini (perioodil mil poegimiskolooniad on ohustatud).

Pimeaia park säilib tervikuna ning olulisi negatiivseid mõjusid sellele ei avaldu. Pargi seisund hooldus- ja uuendustööde käigus paraneb.  Narva jõe alamjooksu hoiualale planeering otsest mõju ei avalda.

Alternatiivi 1 realiseerimisel (Narva jõe äärne promenaad) toimub märgalade hävimine

Narva vanalinna alal toimuvad ja planeeringuga kavandatavad tegevused ei toimu Narva jõe alamjooksu hoiualal ega avalda sellele ka olulisi otseseid positiivseid ega negatiivseid mõjusid.

Ekspertarvamuse kohaselt oleks alternatiivide paremusjärjestus: Alternatiiv 0, alternatiiv 1 (vaata Tabel 12).

## Väärtuslikud maastikud

Olemasolev olukord

Väärtuslike maastike hindamise ja määratlemise aluseks on olulisemad viit tüüpi väärtused: kultuurilis-ajalooline, looduslik, esteetiline, rekreatiivne (turismipotentsiaal ja puhkeväärtus) ning kaitseväärtus.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” on eristatud Narva linna territooriumil Narva väärtuslik maastik (registri nr 17). Tegemist on kultuurilis-ajaloolise maastikuga (ajaloo kontsentraat), looduskauni jõe kaldal. Ala tuumikuks on Hermanni kindlus, mis peale arhitektuurilise ja ajaloolise väärtuse omab piirikindlusena ka teatavat sümboli tähendust. Koos pargi, sisehoovi ja kaitseehitistega moodustab kindlus maastikulise terviku. Hermanni kindluse müüridelt avaneb kaunis vaade Narva jõele ning vastaskaldal olevale Jaanilinna kindlusele. Kahjuks on kunagisest baroksest Narvast säilinud (taastatud) vaid paar maja kesklinnas ning raekoda. Kauniks kohaks on linnas ka Põhjasõja-aegsete kindlustustel kasvav park – Pimeaed. Kõrgelt kaldarinnatiselt avaneb vaade Narva jõele, piirisillale ja Jaanilinnale. Narva väärtusliku maastiku ehk linna ilmet kujundavateks peamisteks looduslikeks elementideks on Narva jõgi ning Tallinna maanteest põhjapool paiknev linna läbiv klindiastang, mida on osavalt ära kasutatud juba barokiajal kindlustussüsteemi rajamiseks.

Teemaplaneeringus on märgitud, et täpsemad kasutustingimused määratakse väärtuslike maastike hoolduskavadega. Seniajani Narva väärtusliku maastiku hoolduskava ei ole koostatud ning järgnevas hinnangus saab arvestada nimetatud teemaplaneeringus esitatud soovitustega. Ida- Virumaa teemaplaneeringus toodud asustust ja maakasutust suunavad asjakohased tingimused Narva väärtuslikule maastikule on järgmised:

- säilitada väärtusliku maastiku omapära;

- säilitada ja avada silmapaistvalt ilusad vaatekohad;

- uute rajatiste ja joonehitiste projekteerimisel tuleb tagada olemasolevate väärtuste säilimine ning maastikuarhitektuuriline sobivus väärtusliku maastiku taustaga;

- likvideerida maastiku üldilmet kahjustavad varemed ja heakorrastamata objektid.

Alternatiivide  võrdlus

Alternatiiv 0 puhul kestab senine olukord kus mitmed bastionialad on heakorrastamata, vaated avamata ning väärtuslikud alad ei leia oma potentsiaalset kasutust

Alternatiiv 1 korral planeeringuga realiseeritakse väärtusliku maastiku potentsiaal – alad heakorrastatakse, vaated avatakse, arhitektuur toetab väärtuslik maastike tausta, sobimatud hooned lammutatakse. Mõjud Narva väärtuslikule maastikule on igati positiivsed.

Ekspertarvamuse kohaselt oleks alternatiivide paremusjärjestus: Alternatiiv 1, alternatiiv 0 (vaata Tabel 12).

Vahekokkuvõte

Tabel 12. Loomastiku ja taimestiku valdkonna mõju hinnangu kokkuvõte

| Valdkond ja keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *LA mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Bioloogiline mitmekesisus, taimestik, loomastik |  |  |  |  |
| Säilitada bioloogiline mitmekesisus | 0 | 0 | ― | 0 |
| Hoida ära negatiivne mõju kaitsealadele, kaitsealustele liikidele (nahkhiired) ja kaitstavatele loodusobjektidele | 0 | 0 | ― | ― |
| Tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine vanalinna piirkonnas ning, tagada rohevõrgustiku toimimine | 0 | 0 | ― | 0 |
| Elanikkond ja inimeste heaolu ja tervis |  |  |  |  |
| Tagada elanikkonnale võimalus rohealade aktiivseks kasutamiseks | 0 | 0 | + | ++ |
| Kultuuripärand ja maastik |  |  |  |  |
| Säilitada väärtuslikud maastikud ja vaated | 0 | ― | + | ++ |

*LA-lühiajaline, PA-pikaajaline

** Arvestatud on ka peatükkide 6.6-6.8 mõju hinnangut

## Sotsiaal-majanduslik keskkond

Olemasolev olukord

Elanikkond

Narva linnas elanike arv seisuga 01.01.2009 oli 65 886 registreeritud residenti. Asustustihedus 779 in/km2. Narva linna rahvaarvu muutusi viimastel aastatel näitab Graafik 1.

Graafik 1. Narva linna elanike hulga muutused 2007, 2008 ja 2009 alguses, allikas Narva arvudes 2008

Narva linna iseloomustab suur mitte eestlaste arv, Graafik 2 näitab eestlaste ja muu rahvuslaste osakaale elanike koguhulgas. Samas Eesti kodakondseid on Narva linna elanikest 29 969 inimest, seega kogu arvust ligi pooled.

Graafik 2. Elanike jagunemine rahvuse järgi Narva linnas 2009 aasta alguse seisuga, allikas Narva arvudes 2008

Elanik arv vanalinna ÜP alal on elanikke 3216.

Narva vanalinna ÜP alal on:

- 3 lasteaeda (Lasteaiad Marjake, Pääsuke ja Ojake),

- üks lastepäevakeskus (Lastepäevakeskus LAD MTÜ),

- 2 kooli (Narva Eesti Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool) ja

- 2 huvialakooli (Narva Muusikakool, Narva Noorte Meremeeste Klubi).

Lasteaedade, koolide ja huvikoolide laste arvud 2008/09 õppeaastal olid järgmised:

- Vanalinna gümnaasiumis 364 õpilast

- Narva Eesti gümnaasiumis 237 õpilast

- Narva Muusikakoolis 422 õpilast

- Narva Noorte Meremeeste Klubis 218 last

- Lasteaias Marjake 65 last

- Lasteaias Pääsuke 60 last

- Lasteaias Ojake 65 last

Samuti asub vanalinnas Narva Noortekeskus, kus 2008 aastal toimus 36 suurüritust külastatavusega 14 643 inimest.

Eelpool nimetatud asutuste asukoha aadressid on leida lisas 1 tabelis 17 helesinisel taustal.

Narva vanalinnas 2009 aasta lõpu seisuga ei olnud ühtegi kõrgkooli, küll aga on vastu võetud otsus ehitada Narva Raekoja naabrusesse Tartu Ülikooli Narva Kolledž oma uue õppehoone. 01.02.2009 õppis Tartu Ülikooli Narva Kolledžis kokku 879 üliõpilast (472 avatud ülikoolis, 407 statsionaarselt).

Maakasutus ja ettevõtlus

Suur osa vanalinna alast on määratletud kui "Võileivaalad". "Võileib" ehk linnaruumi polüfunktsionaalsus erinevatel tasanditel tagab ruumi ööpäevaringse kasutuse ning vähendab oluliselt linnasiseseid liikumiskoormusi, olles nii säästva arengu printsiipidele kõige paremini vastav lahendus.

Vanalinna ala, mis piirneb Vestervalli-Pimeaia-Koidula tänavatega on Narva üldplaneeringus määratletud kui korruselamumaa, mainitud ala on ühtlasi märgitud ka kui vanalinna teemapark. Vanalinna teemapargist väljaspool on Bastionide alla kuuluv ala üldmaa ning Vestervalli vasakpoolne tänavapool hõlmab endas veel lisaks ärimaad, ühiskondlike hoonete maad ning väikeelamumaad. Vanalinna ÜP lõunaserva riigikaitsemaa. Joonis 4 kujutab täpsemalt vanalinna ÜP ala  olemasolevat maakasutust linna üldplaneeringu kohaselt.

Narva vanalinnas aadressidel Vestervalli 17 ja Viru 3 on ühiselamutüüpi munitsipaalelamud.

Joonis 4. Olemasolev Vanalinna maakasutus (allikas: Narva linna üldplaneering 2000-2012)

Elamispinna hinnad Narvas

01.01.2008. a seisuga oli elamispinna 1 m2 keskmine maksumus Narvas:

- «hruštšovka” 8 720 kr/m2

- 5-korruseline paneelmaja 9 930 kr/m2

- 5-korruseline telliskivimaja 10 100 kr/m2

- 9- korruseline paneelmaja 10 230 kr/m2

- 9- korruseline telliskivimaja 12 140 kr/m2

- vana fond-vanalinna piirkond 9 070 kr/m2 (keskuses 11 240 kr/m2)

- uus ehitus 19 210 kr/m2

Narva munitsipaalelamufondi arengukava järgi on käesoleval hetkel kinnisvaraturul üldiseks tendentsiks maksumuse vähenemine ja kinnisvaratehingute arvu kahanemine.

2009. aasta esimeseks päevaks oli Narvas ettevõtteid registreeritud 4586.

Narva traditsioonilisteks tööstusharudeks on olnud tekstiili- ja õmblustööstus ning metalli- ja puidutöötlemine. Kaubandus ja teenused on suuremat arengut näidanud viimastel aastatel.

Linna ettevõtete struktuuris on suurim kaal kaubandusettevõtetel. Sellele järgnevad teenused, tekstiilitöötlemine, transport, puidutöötlemine ja mööbli tootmine, metallitöötlemine ning toiduainetetööstus.

Narva linna ettevõtted võib põhitegevuse järgi jaotada järgnevalt:

- AS Narva Elektrijaamad, eelkõige Balti Elektrijaam (energeetika)

- Alstom Eesti AS Narva Service, Energo Remont AS (masinaehitus)

- MMN Tehase AS, AS Narova-Pine (mööbel)

- jäätmekäitlejad – Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ, AS Heakorrastus, Ragn-Sells AS, OÜ Adelan Prügiveod, AS Epler&Lorenz, EcoPro AS, OÜ Ekovir

- erinevate tegevusvaldkondadega ettevõtted, nagu Maseko AS Narva Filiaal, Nakro AS (nahatöötlus)

- Metalliset AS (tööstusseadmed)

- Cargotec Estonia AS (metallitööd).

Vanalinna alal asub nii terviseasutusi (näiteks hambakliinikud, perearstid) kui ka riigiasutusi (tolli- ja maksuameti ja järelevalve filiaalid). Üldiselt on registreeritud asutuste tegevusvaldkond suhteliselt lai. Täpsemat loetelu näitab Tabel 17 (lisas 1) Narva vanalinna ÜP alal tegutsevaid ettevõtteid 2010 aasta alguse seisuga.

Narva vanalinna DP kontaktalas asub Narva linnahaigla nakkushaigla osakond. Selle asutusega lähestikku 6a ja 6c hoonetes on järgmised sotsiaalselt olulised ettevõtted, nendeks on Eesti Punase Risti Narva selts, AIDSI nõustamiskabinet Narvas, Narva kodutute öömaja ja Narkomaanide ja Alkohoolikute rehabilitatsiooni keskus Sind Ei Jäeta Üksi MTÜ.

Turisminduse seisukohalt on hetkel vanalinna peamiseks vaatamisväärsuseks Pimeaia park ning bastionid. Raekoda on käesolevalt kehvas seisus ning pole väga atraktiivne turistide jaoks, kuid on astutud samme selle olukorra muutmiseks. 2006 aastal on koostatud "Narva raekoja arendamise visioon ja tegevusplaan", mille järgi Narva Linnavalitsuse eesmärgiks on restaureerida Narva raekoda ning avada see kõigile linnakodanikele ja linna külastajatele eelkõige Narva linna esindus- ja administratiivhoonena. Lisaks planeeritakse avada raekoda turistidele ning kujundatakse raekojast atraktiivne turismiobjekt, luues Narva raekotta turismitooteid ja -teenuseid.

Turismivaldkonnas on oluline vanalinnale ka Narva jõeäärse promenaadi rekonstrueerimine ning avamine kohalikele elanikele ning turistidele. 2008 aastal on koostatud Narva linnas jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise eelprojekt ning sellele ka KMH.

Vanalinna ÜP kontaktalas asub turistidele atraktiivne Narva linnusekompleks ning tulevikus saab olema ka V raveliini taga "Vana Narva miniatuuris" vabaõhu maketi väljapanek.

Järgnevalt (Joonis 5) on toodud väljavõte Narva turismikaardist, mis kätkeb endas hetkel turistile võimalikult atraktiivseid ja olulisi objekte Narva vanalinna ÜP alal.

Joonis 5. Väljavõte Narva turismikaardist 2009, Vanalinna linnosa ÜP ala (allikas: Narva linna koduleht)

Alternatiivide võrdlus

0 alternatiivi puhul säilib olemasolev olukord, koolide areng käib olemasolevate arengukavade järgi. Kuna on vastuvõetud otsus Tartu Ülikooli Narva Kolledži uue õppehoone ehitamise alustamiseks, siis see tuleb sinna mõlema alternatiivi kohaselt. Üldiselt on antud KSH ulatust silmas pidades raske prognoosida, kas elanike arv vanalinna alal suureneb või väheneb, kuna see sõltub globaalsematest majandus ning sotsiaalvaldkonna arengusuundadest. Üldiselt 0 alternatiivi kohaselt säilivad olemasolevad elamispinnad ning uusi elamuhooneid pole ette näha. Ettevõtluse intensiivistumist 0 alternatiiviga pole ette näha, seega ettevõtluse arengule on negatiivne mõju. Turisminduse elavnemist vanalinna piirkonnas võib mõningal määral positiivselt mõjutada raekoja hoone taastamine ning selle aktiivsesse kasutusse võtmine. Maakasutus jääb samaks ehk peamiselt on piirkonnas elamispinnad, mõningad sotsiaaltaustaga asutused (õppeasutused ning ühiselamud) ning vastavalt Narva kehtivale üldplaneeringule toimib edasi kihiline hoonete kasutus. Olulist mõju pole.

Alternatiiv 1 puhul täpsustub vanalinna planeeringuala maakasutus, mida tuleb lugeda positiivseks, kuna edaspidiste arengute planeerimise juures on edaspidi olemas selgem pilt maakasutusest.

Alternatiiv 1 puhul on mõju vanalinna elanike arvukust samavõrd keeruline hinnata, kui alternatiiv 0 puhul. Küll aga vanalinna arengu puhul omanäolisemaks ning atraktiivsemaks muutmine toob kaasa tugevat positiivset mõju sealsetele elanikele ning Narva vanalinna külastajatele.

Alternatiiv 1 on ette nähtud 2 senise sotsiaalmaja lammutamine, mis tähendab olulist sotsiaalset negatiivset mõju antud maja residentidele. Samas on planeeringulahenduses leida ka leevendusmeede. Nimelt on planeeringuga ette nähtud arvukalt uusi hoonestusmahtusid, seega on tõenäoline, et sotsiaalmaja residentidele leitakse uued elamispinnad ning see tasakaalustab olulist negatiivset mõju ja omakorda muudab alternatiiv 1 raames kavandatu positiivse mõjuga aspektiks. Elimineerides halvas tehnilises seisukorras ning tõenäoliselt ohtlikud hooned ja võimaldatakse nende asemele kaasaegsemad ning toimivad elamispinnad, seega on tegemist tugeva positiivse mõjuga tegevusega.

Alternatiiv 1 näeb veel ette, et likvideerimisele kuulub 2 piirkonna lasteaia hooned (lasteaiad Ojake ja Pääsuke). Hetkel asub lasteaed Pääsuke Pimeaia tänavas, Honor Bastionil ning tegemist on halvas tehnilises seisukorras hoonega, samuti ei ole koht lasteaia asukohaks sobiv turvalisust silmas pidades (kõrge järsk bastioni serv). Lasteaed Ojakese hoone on käesolevalt samuti halvas tehnilises seisukorras. Põhimõtteliselt on lasteaia hoonete lammutamise puhul tegemist sotsiaalses aspektis olulise negatiivse mõjuga inimestele, kelle lapsed neid hooneid igapäevaselt külastavad. Samas arvesse võttes et tegemist on halvas seisukorras hoonetega, siis oleks nii või teisiti vajalik hooneid renoveerida või leida lasteaedadele parem asukoht. Samuti on planeeringu käigus viidud sisse vastavad muudatused ning leevendusmeetmena on välja toodud lammutamisele kuuluvate lasteaedade asemele uue lasteaia asukoht. Seega taaskord on juba planeeringu käigus ilmnenud oluline mõju suudetud ümberpöörata tugevaks positiivseks mõjuks.

Alternatiiv 1 korral on toodu välja olemasolevate koolide säilimine, täiendamine ning edasi arendamine, sealhulgas on näidatud uue staadioni asukoht. Arvestades et käesolevalt puudus vanalinna piirkonna koolidel korrektne sportimise võimalus, siis uues staadioni  planeerimine on tugeva positiivse mõjuga.

Ühtlasi on ette nähtud eksponeerida säilinud hooneid (sh elamupindasid) ja ehitis/rajatisi mis on kindlasti positiivse mõjuga nii sealsete residentide kui ka vanalinna külastajate seas. Tõuseb oluliselt piirkonna eneseteadvus ning identiteet.

Uus hoonestus mis on ettenähtud piirkonda, järgib vanalinnale omast iseloomu ning sotsiaalses aspektis meelitab inimesi külastama vanalinna ning tunnustama piirkonda. Piirkonna elanikele suure tõenäosusega ettevõtluse ning majanduse elavdamine vanalinna alal (administratiiv- ja hariduskeskuse planeerimine) olulist negatiivset mõju kaasa ei too, pigem positiivset mõju võimalike uute töökohtade näol piirkonnas

Kavandatud jalgsiühendus vanalinna ja linnuse vahel Narva silla alt on positiivse mõjuga, eriti turismi valdkonnas, kuna ühendab omavahel Narva linna ühed olulisemad ajaloolised vaatamisväärsused. Bastionide ala heakorrastamise ning rohelise vööndina väljaarendamise kavad, raekoja rekonstrueerimine ning selle ümbruse kaasajastamine ning ühendamine linnusega on kõik tugeva positiivse mõjuga tegevused ning annavad enam võimalusi vabaaja veetmiseks nii kohalikele elanikele kui ka turistidele, kes külastavad Narva linna.

Planeeringu ettepanekul kergliiklusteede rekonstrueerimine ning uute teede rajamine annab võimaluse tervislike eluviiside harrastamiseks piirkonna külalistele ning elanikele (näiteks turvaline jalutamine, jalgrattasõit ja rulluisutamine valgustatud kergliiklusteedel). Seega kirjeldatud tegevusi saab hinnata positiivse mõjuga tegevusteks.

Mõningane negatiivne mõju võib esineda planeeringus toodud tegevuste realiseerimisel ehitustegevuse käigus. Hoonete ehitus, ajalooliste teede välja kaevamine ning eksponeerimine, kergliiklusteede rekonstrueerimine toovad kaasa endaga ebamugavusi müra, vibratsiooni, tolmu, võimalike alade ehituseks sulgemise näol. Seega ehitusaegne mõju inimeste tervisele ning heaolule ja ka piirkonnas asuvatele ettevõtete on negatiivne. Ehitusaegne positiivne mõju sotsiaal-majanduslikust aspektist seisneb ehitusvaldkonnas tööhõive tõusu näol.

Turvalisuse aspekti silmas pidades alternatiiv 1 puhul jääb olukord endiseks ning olulisi muudatusi pole ette näha. Alternatiiv 1 korral on teha ettepanek et silmas peetaks turvalisuse suurendamise ja kuritegevuse ennetamise meetmeid, mis on käsitletud Eesti Standardis EVS 809-1:2002. Üldplaneeringule järgnevate detailplaneeringute koostamise käigus on soovitav rakendada standardis toodud strateegiaid ja planeeringulisi meetmeid, eesmärgiga tagada planeeringuala turvalisus ning maandada kuritegevuse riskid.

Eksperthinnangu alusel on eelistatud alternatiiviks alternatiiv 1 (vaata Tabel 13).

Vahekokkuvõte

Tabel 13. Sotsiaal-majandusliku valdkonna mõju hinnangu kokkuvõte

| Valdkond ja keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LA* mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Elanikkond ja inimeste heaolu |  |  |  |  |
| Tagada elanikkonnale võimalus rohealade aktiivseks kasutamiseks | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Toetada tervislikke eluviise | 0 | 0 | 0 | ++ |
| Tõsta elukeskkonna turvalisust | 0 | 0 | ++ | ++ |
| Sotsiaalsed mõjud |  |  |  |  |
| Tagada avalike teenuste kättesaadavus Narva vanalinna elanikele (sh lastehoid, haridusasutused jms) | 0 | 0 | ― | ++ |
| Tagada puhke-, spordi-, kultuuri ja vabaaja veetmise võimaluste (sh turismiatraktsioonide) kättesaadavus Narva vanalinnas | ―― | ―― | ― | ++ |
| Majandus |  |  |  |  |
| Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arendamist vanalinna piirkonnas | ― | ― | ++ | ++ |
| Tagada mitmekesine tööhõive vanalinna piirkonnas | ― | ― | ++ | ++ |

*LA-lühiajaline, PA-pikaajaline

## Tehniline infrastruktuur

Antud KSH aruande raames ei hinnata mõjusid Narva vanalinna planeeringuala gaasi-, elektri- ja soojavarustusele, kuna märkimisväärset mõju neile ei esine.

### Liiklus ja tänavate võrk

Olemasolev olukord

Suur osa Vanalinnast on kehtivas Narva üldplaneeringus määratletud rahustatud liiklusega alana, jaotustänavatena määratletakse Hariduse, Vestervalli, Puškini, Rakvere tänavad ning Peterburi maantee.

Joonis 6. Liiklusskeem Narva üldplaneeringust, Vanalinna linnaosa ÜP ala (allikas: Narva üldplaneering 2000-2012)

Joonis 6. on näidatud violetse joonega üks peamagistraale, mille kaudu toimub ühendus Venemaaga läbi piiripunkti. Tegelikkuses kulgeb piiriületus raskeliiklusele läbi tollipiirkonna, milline paikneb Triumfibastionis. Juurdepääs tollipiirkonnale toimub Tuleviku tänavalt.  Roheline punktiirjoon tähistab linna üldplaneeringuga kavandatud kergliiklusteid ja rohe-punane punktiirjoon ühistranspordimarsruuti.

Sõidukite parkimine toimub täna nii majadevahelisel alal kui tänavatel. Vanalinna piiresse jäävad ka mitmed ühekorruselised garaažiühistud. Liikluse korraldamiseks on parkimist piiratud, kuid juba tänase hoonestustiheduse juures on nii elanike isiklike sõidukite kui piirkonnas paiknevate asutuste töötajate sõidukite parkimine probleemne.

Piiriületus toimub täna üle Sõpruse silla (valminud 1960), mis on viieavaline 162m pikk raudbetoonsild. 2009-2010 sild rekonstrueeritakse ja tulemusena tagatakse piisav kandevõime ja ekspluatatsioonikindlus järgnevaks 30 aastaks.

2008 algatatud teemaplaneeringu käigus täpsustatakse E20/T1 põhimaantee trassikoridori Jõhvi-Narva lõigus ja Vodava-Riigiküla (Narva ümbersõit) osas. Narva ümbersõidu trassikoridor on valitud 1991 Lengiprotrans poolt.

Alternatiivide võrdlus.

Võrdluses on tänane situatsioon ehk alternatiiv 0 ja üldplaneeringuga kavandatud olukord ehk alternatiiv 1 (vt Tabel 14).

Kergliiklusteena jääb kasutusse vanalinna planeerinugalal kulgev olemasoleva tänavavõrk. Oluline on tagada äärekivide või liikluskorraldusvahenditega kergliiklustee eristamine sõidukitele ettenähtud teeosast. Sõidukiliikluse täielik keeld kõnealustel tänavatel ei ole võimalik tänase maakasutuse juures.

Õueala liiklusrežiim (30 km/h ja jalakäijate eesõigused) on mõeldamatu ühissõidukite liikluseks ettenähtud tänavalõikudel ja samuti vastuolus kergliiklusele kavandatavate lõikude kasutusrežiimiga.

Sadama tee pikendus on vanalinna suhtes väga oluline, kuna juhul, kui sadam küll areneb, kuid teed ei rajata, kulgeb kogu sadamaga seotud liiklus vahetult vanalinna linnaosas, seda eriti pärast uue silla valmimist, kui taasühendatakse Vestervalli ja Koidula tänavad Peterburi teega.

Parkimiskorraldus

Alternatiiv 0 korral säilib tänane maakasutus, parkimiseks kasutatakse nii tänavaäärseid võimalusi kui majadega piirnevaid tarastamata alasid. Uuselamute juurde on rajatud parkimisplatsid, mis siiski ei rahulda kõigi elanike parkimisvajadusi.

Alternatiiv 1 korral rajatakse vanalinnas Raekoja esise väljakuga piirnevale alale üks parkla ning vanalinna planeeringu alal üks parkla, Pimeaia vahetus läheduses. Need parklad võimaldavad teenindada vanalinnas paiknevaid asutusi (töötajad ja kliendid), Raekoja läheduses asuv parkla võimaldab parkimist vanalinna külastajate sõidukitele ja turismibussidele. Suure tõenäosusega ei lahenda nimetatud parklad vanalinna elanike parkimisprobleeme. Seetõttu tuleb kõigi uusehitiste puhul (prognoositakse olulist hoonestuse tihendamist) lahendada parkimine hoonete perimeetris (näiteks hoonete maa-alustes parklatena või parkimisalad alumistel või ülemistel korrustel).

Vanalinna ja linnuse vahelise ühenduse variandid, nende realiseerimisvõimalused ja mõju

Variandis 1 kaalutakse Suure tänava pikendusena silla rajamist. See on tehniliselt võimalik lahendus, kuid linnuse müüri ka osaline lammutus võib olla mittesoovitav muinsuskaitselisest aspektist. Samas võib selline lahendus paremini eksponeerida muinsuskaitsealuseid väärtusi ja seetõttu kompromisslahendusena olla aktsepteeritav.

Variant 2 - rasketranspordi piiriületuse viimine uude asukohta on kahtlemata väga vajalik ja reaalne kuid tõenäoline alles keskpikas perspektiivis (2015-2020). Sellisel otsusel on väga suur mõju kogu Narva kesklinna liiklusele ja see avab arenguvõimalused Vanalinnaga seonduvateks arendusteks.

Variant 3 – piiriületuskoha maa alla viimine on mõeldav alles pärast uue silla valmimist sest suure tõenäosusega ei ole seda võimalik realiseerida säilitades ehitusaegselt tänase piiripunktiga seonduva liikluse täies mahus. Variandil on selged eelised nii vanalinna suhtes kui ka turvaprobleemide lahendamiseks. Tänane piiritsooni tarastamine ei ole visuaalselt kuigi atraktiivne. Samas on piirivalve esindajad väljendanud muret piiriülese kuritegevuse võimalikkuse osas juhul, kui jalakäijad suunata tunnelisse. Seetõttu tuleb kaaluda võimalusi mis vähendavad kõnealust riski.

Variant 4 – piiriületuskoha väljaviimine vanalinna ja linnuse vahelisest alast ei ole reaalne, kuna praegu rekonstrueeritakse sild järgmiseks 30 aastaks. Ei ole loogiline, et jalakäijate piiriületus viidaks linnast välja, kuigi samas ei saa välistada näiteks Kreenholmi arendustega seoses uue ühenduse ja piiripunkti loomist olemasolevast lõunas.

Piiriületuspunkt

Täna toimub piiriületus Sõpruse sillal. Raskesõidukid läbivad Triumfibastionis paikneva tollipiirkonna ja Peterburi maanteel paikneva piirivalvepunkti. Sõiduautode liiklus kulgeb piiripunkti Malmi tänava kaudu. Tollipunkti puuduliku läbilaskevõime tõttu on piiriületusprotsess raskendatud ning moodustuvad kümnete kilomeetrite pikkused autode järjekorrad. Narva linnas on piiriületavate sõidukite liiklus korraldatud viisil, mis häirib vanalinna ala minimaalselt (registreerimised, kesklinnast väljaviidud parklad).

Keskpikas perspektiivis rajatakse uus piiriületuspunkt Riigiküla piirkonda ning sellega seoses viiakse raskeliiklus välja kesklinna piiripunktist. On alust eeldada, et vaid kergliiklejate ja sõiduautodega tegelevas piiripunktis kujuneb piiriületusprotsess kiiremaks ja järjekorrad lühenevad.

### Sadam

Olemasolev olukord

Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kontaktalas asub Narva Jõesadam (vt joonis 7), kus hetkel tegutsevad ja kavatsevad tegevust jätkata Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Spordikool Energia.

Narva Jõesadamasse pääseb Soome lahelt piki Narva jõge. Sadama keskmiste veeseisude vahe on 25 m. Sadam on ette nähtud eelkõige väikelaevade vastuvõtuks.

Sadamakoht on oluline ning unikaalne, kuna asub kahe linna piiriveekogul samas ka linna südames ning sinna ligipääs on hea. Samas on sadama akvatooriumil piisav sügavus et seal saaks toimuda arengutegevus. Sadamal on säilinud ka ajalooliseid hooneid. Narva jõesadama infrastruktuuri arenduse eesmärkideks on vabaaja ja turismi teenindamine ning noorsootöö ja sporditegevuse toetamine.

Narva linna eesmärgiks on Narva Jõesadama terviklik etapiviisiline keskkonnasäästlik rekonstrueerimine, laiendamine ja heas kasutuskorras hoidmine nii, et need sadamad oleksid alati vastavad kohaliku elanikkonna ja linna külaliste vajadustele ning rahvusvahelise veeliikluse kogemusele ja rahvusvaheliselt tunnustatud teenindustasemele.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 olulist mõju sadama arenguvisioonile kaasa ei too, pigem loob takistusi kuna sadama ühendus kulgeb valdavalt vanalinna piirialal.

Alternatiiv 1 näeb ette uue sadamat ühendava tee ehitamist Jõesadamast Puškini tänavani. See tee on kindlasti positiivse mõjuga sadama teadvustamisel ning ekspluatatsiooni arendamisel vähendades samas võimalikku kahjulikku mõju vanalinnale lisanduvast transpordist.

Vanalinna linnaosa atraktiivsemaks muutmine on positiivse mõjuga Jõesadama arendamiseks, kuna piirkonna atraktiivsemaks muutumine annab ka sadamale paremad tulevikuväljavaated nii turistide magnetina kui ka kohalikele elanikele huvi- ning külastusobjektina (vt Tabel 14).

### Veevarustus ja kanalisatsioon

Olemasolev olukord

Veevarustus

Joogiveeallikana kasutatakse pinnavett, mis võetakse linnast 26 km kauguselt Narva jõe ülemjooksult Mustajõe veehaardest. Ainult Siivertsi linnaosa kasutab puurkaevuvett. Narva jõe vett kasutatakse nii elektrienergia ja joogivee tootmiseks kui ka soojuselektrijaamade jahutusveeks. Narva jõele ja veehoidlale kehtib ehituskeeluvöönd 50 m.

Narva linna veepuhastusjaam asub aadressil Kulgu tn 1 ning on rajatud 1962. aastal. Veepuhastusjaama kaitsevöönd on 200 m.

Vastavalt Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale 2008-2020 on 25.03.2008.a. seisuga Narva linnas ca 136 km joogiveetorustikku. 70% veetorustikest on ehitatud perioodil 1950-1980. Kõige rohkem on metalltorusid ehitusperioodiga 1950-1980. Enamus tänavatorustikust ja sulgarmatuurist ning siibrikaevudest on rajatud enam kui 40 aastat tagasi ning vajaks kohest väljavahetamist.

Torustikud on tugevalt amortiseerunud, kohati ringistamata, esineb tupikotsi, sulgarmatuur ja sulgarmatuuri kaevud on väga halvas seisus, torustikud on setet täis, metall- ja terastorud tugevalt korrodeerunud, esineb palju lekkeid. Koguveekaod 2007.a. seisuga moodustavad umbkaudu 30% linna antavast veest, millest otsesed veelekked olid 2007. aastal 25,8%.

Vee-ettevõtte andmetel on planeeringuala piirkonnas veetorustike materjaliks teras, metall ja malm. Tänavatorustike läbimõõdud on 100, 150 ja 200 mm. Vanalinna piirkonna veevõrk on ringistatud ja varustatud tuletõrjehüdrantidega.

Planeeringualal asub ka üks konserveeritud puurkaev PK-3 ehk Rüütli puurkaev. Puurkaevu asukoht on Rüütli tänava ääres aadressil Rüütli tn 3 (51101:002:0106). Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m, mis pole praegusel hetkel tagatud, kuna ala läbib Rüütli tänav. Puurkaevu alune maa on erastamata, kuid AS-i Narva Vesi andmetel on avaldus maa erastamiseks esitatud ning maa erastamise protsess on toimumas. Puurkaevust väljub terastoru läbimõõduga 100 mm.

AS-i Narva Vesi andmetel on planeeringualal kriitilises seisus kohest rekonstrueerimist vajavaid joogiveetorustikke kokku umbes 3,5 km.

Reoveekanalisatsioon

Narva linna reoveekogumisala hõlmab peaaegu kogu Narva linna haldusterritooriumi. Siivertsi linnaosa, mis küll kuulub Narva linna koosseisu, ei moodusta eraldi reoveekogumisala, kuna ei kvalifitseeru reoveekogumisalaks. Narva reoveekogumisala inimekvivalent on 71 015. Inimekvivalendiga näidatakse ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühikut. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas. Narva linnas on ca 220 km kanalisatsioonitorustikku. 39% torustikest on ehitatud perioodil 1950-1960 ning eeldatavasti seetõttu on samuti teadmata, millisest materjalist 86 km torusid on. Kõigi eelduste kohaselt on need torud kas keraamika, betoon või hoopiski tellis. Kanalisatsioonivõrk on ehitatud peamiselt betoon, asbotsement- ja keraamilistest torudest ning vähemal määral on kasutatud malmtorusid ja raudtorusid ning uuemal ajal plasttorusid. Torustikud on vanad ja amortiseerunud, esineb infiltratsiooni.

Torustikud on dimensioneeritud ca 2 korda suuremale elanikkonnale, mille tõttu enamikus olemasolevates torustikes on reovee voolukiirus madal. Kanalisatsioonitorustikud on halvas seisukorras.

Vee-ettevõtte andmetel on planeeringualal isevoolsete kanalisatsioonitorustike materjaliks keraamika, betoon, asbotsement, survetorude materjal on teras. Tänavatorustike läbimõõdud on vahemikus 150-750 mm. Planeeringualal on kriitilises seisus kohest rekonstrueerimist vajavaid kanalisatsioonitorustikke umbes 2,6 km.

Planeeringualal aadressil Jõe tn 1A (51101:002:0067) asub reoveepumpla nr. 4 ehk peapumpla. Pumpla kuja on 20 m. Lisaks Vanalinna piirkonnale kogub reoveepumpla nr. 4 olmereovett veel järgmistelt aladelt: Soldino, Kerese, Pähklimäe, Kalevi ja Sutthoffi. Pumplast väljub 2 survetoru (2xø400 teras), mille kaudu pumbatakse reovesi mäest üles Pimeaia tänavale isevoolsesse torustikku. Pumpla on rajatud 1962. aastal ja rekonstrueeritud (üldehituslikud tööd) 2008. aastal ÜF projekti „Narva vee- ja heitveetorustikud” (meede nr. 2001/16/P/PE/008) raames. Pumplas on Sarlini pumbad, automaatika- ja juhtimissüsteem, valvesignalisatsioon.

Sademeveekanalisatsioon

Narva linnas on ca 16,9 km sademevee kanalisatsioonitorustikku, mis osaliselt on lahkvoolne ning suuremas osas (90% ulatuses) ühisvoolne. Kuigi ühelt poolt soovitatakse linnades omada lahkvoolset sademeveekanalisatsiooni, siis ometigi ei ole lahkvoolse sademeveetorustiku ehitamine taskukohane enamikule vee-ettevõtetele, samuti AS-ile Narva Vesi. Lahkvoolse kanalisatsioonitorustiku väljaehitamine võib olla pikaajalises perspektiivis võimalik vaid ja ainult kaasfinantseerimisallikate abil ja toel. Samas on lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni ehitamine ülimalt oluline heitveepuhastusjaama seisukohalt, et seda mitte liigselt koormata.

Sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud on 1960-1970-ndatel ebakvaliteetselt paigaldatud, mille tõttu on aluskiht ära uhutud ning tulemuseks on torustike läbivajumised, tihti on torustikes juured või nad on mehaaniliselt katki, torustikud on tugevalt amortiseerunud ning tihti esineb avariisid, muhvid on ühenduskohtades lahti või katki.

Planeeringualal on kriitilises seisus kohest rekonstrueerimist vajavaid sademeveetorustikke umbes 1,5 km.

Alates aastast 2000 on läbi viidud rida Narva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistöid järgmistes etappides:

- I etapp – Narva reoveepuhasti rekonstrueerimine (tööd lõpetati 2005.a.);

- II etapp – veevärgi- ja kanalisatsioonivõrgustiku laiendamine Narva linna 5 (viies) eramajade rajoonis. Ehitati ca 18 km veetorustikku ja 32 km kanalisatsioonitorustikku.

95% kõigist vee- ja kanalisatsioonitorustikest on ehitisregistrisse ja maakatastrisse sisse kandmata ning neile pole vormistatud vastavaid kitsendusi.

Alternatiivide võrdlus

Mõlema alternatiivi (nii 0 kui 1) puhul on näha vee- ja kanalisatsioonisüsteemides sama arengustrateegiat. Nimelt kuigi Narva linna elanikkonna iive on negatiivne, jätkub migratsioon ning eeldatakse elanikkonna kahanemist 0,34% aastas, eeldab vee-ettevõte, et veetarbimise ning reovee kanaliseerimise vajadus pigem suureneb, kuna linnas arendatakse ettevõtlust, rajatakse kaubanduskeskusi, spa-keskusi, Narva Tööstuspark ning elanikkonna sissetulekud kasvavad. Seega veetarbimine (olles praegugi keskmiselt 101,3 l/ööpäevas inimese kohta) ja reovee- ning sademeveehulgad kasvavad. Pealegi tuleb veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisel pikaaegses perspektiivis arvestada ehitatavatesse süsteemidesse optimaalne reserv.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteeme arendatakse vastavalt kehtivale Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale 2008-2020. Vastavalt ÜVK arengukavale on alates 2009. aastast ühisvee ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Narva reoveekogumisalas suurenenud 97%-lt 100%-le. ÜVK arengukava koostamisel on prognoositud veetarbimise kasvu 115 liitrile ööpäevas ühe inimese kohta, samuti on prognoositud tööstuse veetarbimise kasvu.

Perioodil 2010-2013 on planeeritud ellu viia vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise III etapp – Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veepuhastusjaama rekonstrueerimine. Selles etapis rekonstrueeritakse planeeringuala kriitilises seisus torustikud järgmistel tänavatel:

- veetorustikud - Viru tn, Rüütli tn, Hariduse tn, Lavretsovi tn, Suur tn, Karja tn, Koidula tn, Pimeaia tn, Vestervalli tn, Sepa tn, Vabaduse tn;

- kanalisatsioonitorustikud - Koidula tn, Vestervalli tn, Viru tn, Rüütli tn, Suur tn, Hariduse tn, Jõe tn, Pimeaia tn, Sepa tn;

- sademeveetorustikud - Vestervalli tn, Koidula tn, Hariduse tn, Sepa tn.

Alternatiiv 1 puhul on siiski näha suuremat survet vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioonile, samas on teada, et piisav varu on olemas.

Viru tänava (Suur tn kuni Koidula tn) veetorustiku rekonstrueerimine tuleb teha võimalusel kinnisel meetodil või käsitsi kaevamise teel.

Torustike tehnilise seisukorra korrastamine ning väljavahetamine kaasaegsete süsteemide vastu on mõlema alternatiivi puhul oluline tegevus. Veetorustike rekonstrueerimine parandab vee kvaliteeti võrgus, vähenevad avariid ja lekked. Kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine vähendab nii reovee sattumist keskkonda kui ka infiltratsioonivee koguseid süsteemis. Sademeveetorustike rekonstrueerimine tagab paremad võimalused sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks.

Nii alternatiivi 0 kui 1 puhul, juhul kui torustike tehniline seisukord kaasajastatakse, siis negatiivne mõju puudub ning kaasneb ennekõike tugev positiivne mõju, kuna elanikkonda teenindatakse vastavalt kaasaegsetele süsteemidele (vt Tabel 14 ).

### Jäätmemajandus

Olemasolev olukord

Käesoleval ajal veetakse Narva olmejäätmeid Narva jäätmekäitlusekeskusse sortimiseks ja taaskasutamiseks. Taaskasutusse mittekõlblikud jäätmed pressitakse ja suunatakse mehhaanilis-bioloogiliseks jäätmetetöötluseks Sillamäele. Osa jäätmeid ladestatakse kas Uikala või Vaivara (ohtlike jäätmete) prügilasse.

Ülalnimetatud jäätmekäitluskohtadega tegeldakse ja nende senine keskkonnamõju väheneb.

Üldiselt sõltub jäätmete kogus elanike arvust ja majandusliku arengu tasemest, aga ka ettevõtete struktuurist, toodete materjalimahukusest jm.

Valdava koguse 2007. aastas tekkinud jäätmetest moodustab Balti Elektrijaamas tekkiv põlevkivi kolde- ja lendtuhk - ca 1 366 tuh tonni ning ca 180 tuh tonni moodustavad muud jäätmeid, sealhulgas ka ca 17 tuh tonni olmejäätmeid.

Vanalinna ÜP piirkond puudutab igapäevaselt olmejäätmete valdkond, kuna selles piirkonnas on arvukalt elamispindasid, kuid arvestades ÜP üldiselt siis on oluline vaadata ehitus- ja lammutusjäätmete valdkonda.

Aastal 2007 (seisuga 01.01.2007) tekkis ehitus- ja lammutusjäätmeid 31,885 tuh tonni ehk ca 480 kg aastas inimese kohta.

Üldjuhul sõltub ehitus- ja lammutusprahi teke järgmistest asjaoludest:

- ehitusmaterjalide tootjatest ja tehnoloogiast

- ehitus- ja kinnisvaraturust, tööstus- ja tsiviilehituse mahust

- elamufondi seisundist ja selle rekonstrueerimisest

- mittevajalike hoonete ja rajatiste lammutamisest.

Nendest suuremad jäätmekogused tekivad lammutamisel ja rekonstrueerimisel, vähem aga uute hoonete ehitamisel.

2004. a aruandluse järgi tekkis Narvas 25 613 tonni olmejäätmeid, siis 2007. aastal tekkis linnas 16 658 tonni olmejäätmeid. Seega sellel perioodil olmejäätmete teke vähenes ning prognoositakse edaspidigi vähenemist. Ladestatavate olmejäätmete vähenemise üheks põhjuseks arvatakse olmejäätmete tõhusam sortimine tekkekohal, mistõttu ladestatavate olmejäätmete kogus väheneb nende väljasorditavate pakendi-, metalli-, ehitus ja lammutusjäätmete arvelt.

Prognoos: 2013. aastal tekib ca 32 tuh tonni ehitus –ja lammutusjäätmeid, olmejäätmeid ca 29 tuh tonni.

Alternatiivide võrdlus:

Arvestades 0 alternatiiviks olemasoleva olukorra jätkumist, siis Narva linna Jäätmekavast tuleb välja, siis ehitus- ja lammutusjäätmete teke väheneb järgmistel aastatel veelgi või jääb samaks. Eelduseks on võetud, et kuna ehitus- ja lammutusjäätmete kogus ka tulevikus investeeringutest, uute ettevõtete tekkest ja kinnisvara arengust, millega võivad lisanduda täiendavad jäätmekogused ent kuna majanduslik olukord ei ole väga hea, siis tulevikus ei tule ka investeeringuid. Sellisel juhul on 0 alternatiivi mõju vastavuse KSH eesmärgiga jäätmete osas, ning Vanalinna piirkonnas ehitusjäätmete teke on väike ning pigem väheneb veelgi. Olmejäätmete seisukohast võiks eelneva perioodi alusel väita, et tulevikus olmejäätmete hulk väheneb, kuid peab arvestama seda, et elanikkonna madalad sissetulekud ei pea sammu pidevalt tõusvate jäätmekäitlemishindadega ning see vastuolu toob kaasa linnaümbruse prügistamist ja ebaseaduslike prügikohtade tekkimist. Seega olmejäätmete vähenemist või suurenemist on keeruline prognoosida erinevate oluliste (eelkõige majanduslike) mõjutegurite tõttu.

Samas Alternatiiv 1 korral, ehk planeeringu rakendumisel on siiski ette näha olulisi muutis, sh ehituslike mahtude suurenemist mis omakorda lühiajalises aspektis suurendab ehitusjäätmete mahtu, samas pikemas perspektiivis olukord normaliseerub ning kaasajastatud jäätmemajanduse olukorras ehtitus jäätmete teke normaliseerub ning väheneb. Samuti tänapäevases ehituses kasutatakse meetodeid, mis soodustavad taaskasutamise rakendamist ning keskkonnasäästlikku eluviisi, seega jäätmeteke kasv üldises pildis stabiliseerub. Olmejäätmete kohapealt alternatiiv 1  puhul võib lugeda mõju samaks alternatiiv 0 puhul, kuna keeruline on prognoosida majanduse (sissetulekud ja tarbimine) seost otseselt jäätmete tekke suurenemise või vähenemisega (vt Tabel 14).

Vahekokkuvõte

Tabel 14. Infrastruktuuridele mõju hinnangu kokkuvõte

| Valdkond ja keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LA* mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Majandus |  |  |  |  |
| Jõesadama ja veeliikluse arendamise tagamine | 0 | 0 | + | ++ |
| Arendada kaasaegset teedevõrgustikku (sh kergliiklusteed, kaasaegne tänavavalgustus) | 0 | 0 | ++ | ++ |
| Tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine ning optimaalne kasutamine | 0 | 0 | + | ++ |
| Jäätmeteke |  |  |  |  |
| Vähendada jäätmeteket | + | + | ― | + |
| Rakendada taaskasutust | 0 | + | + | ++ |

*LA-lühiajaline, PA-pikaajaline

## Miljööväärtuslikud alad ja ajalooliselt tundlikud alad

Olemasolev olukord

II Maailmasõja purustuste ja sellele järgnenud ajalooliste hoonete lammutamise tõttu ei ole Narva vanalinnas ajaloolist (17 sajandi) miljööd peaaegu üldse säilinud. Võime rääkida vaid miljööfragmentidest, kus vähesed säilinud hooned loovad hapra ettekujutuse kunagi olnud linnaruumist. Valdav osa vanalinnast taashoonestati 1950-1970ndatel aastatel tüüpprojektide järgi valminud elamutega. Uus tänavavõrk ei arvestanud endise tänavavõrgu struktuuriga ja suures osas lõhkus selle. Uus hoonestus rajati vabaplaneeringu põhimõtete järgi. Esimeses etapis hoonestati 1950ndatel vanalinna lõunaosa, hoonestus valmis F. Wendach’i ja A. Kotli tüüpprojektide järgi. Need hooned on hästi säilinud ja võib öelda, et antud ala hoonestus moodustab terviku ning on hinnatav oma ajastu miljöö näitena.

Edasi hoonestati vanalinn 1-317 tüüpprojekti kogumitega, mis on vanalinna miljööle võõrad ja ei oma ei arhitektuurselt ega linnaehituslikult antud kontekstis mingit väärtust.

17. sajandi 60ndate aastate lõpus ehitatud Narva raekoda oli barokse Narva kõige esinduslikum ühiskondlik hoone. Raekoja ehitamiseks andis linnavõimudele käsu Rootsi kuningas Karl XI, hoone aluseks võeti Lübecki ehitusmeistri Georg Teuffeli projekt. Teises maailmasõjas sai raekoda tugevalt kannatada, hävis torn, katus, vahelaed, tugevalt said kahjustada portaali figuuridegrupp ja trepp. Raekoja restaureerimistööde (1960-1963) käigus ehitati hoonele uus katus ja torn, taastati fassaad, portaal ja trepivõre restaureeriti. Sisekujundusest säilitati restaureerimisel vaid pidulik vestibüül, kus taastati teisele korrusele viinud puittrepp ja maalingutega talalagi. Tänane Raekoda on kolme-korruseline paekivist ehitis, mis toetub väga kõrgele soklikorrusele. Hoone fassaad on liigendatud 8 toskaana pilastriga. Hoonel on kõrge kelpkatus koos saleda torni ja barokse tornikupliga. Torni tipus on kurg – valvsuse sümbol. Aknad on välispinnalised (see tähendab, et nad on välisseinaga ühel tasapinnal), mis on barokk-Narva hoonetele tüüpiline.

Ehitatava Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppehoone mahus markeeritav endise börsihoone fassaad aitab tajuda ajaloolise hoonestuse struktuuri.

Oluline on Raekoja platsi sillutise taastamine koos ümbritsevate hoonete asukohtade markeerimisega. Lisaks tuleks eksponeerida endise Rüütli tänava sillutis ja tänavaäärsete hoonete säilmed. Praegusest pargialast kujuneks varemetepark.

Rootsi ajal ehitatud barokk-Narvast on alles jäänud vaid kolm barokkstiilis hoonet, lisaks raekojale ka kaks elumaja. Elumajadest üks asub aadressil Koidula tn 6. Barokk-Narva uhkeid hooneid silmas pidades on tegemist tagasihoidliku keskklassi elamuga. Hoones asus 19. sajandi lõpust kuni 1970. aastateni trükikoda. Maja restaureeritud 1982. aastal, seal asus Vanalinna hotell, kuid praegu seisab maja tühjana.

Samas kvartalis asub ka teine samast ajast säilinud hoone – aadressil Koidula tn 3a. Tõenäoliselt ehitati maja 17. sajandi II poolel kooliks sakslastest linnakodanike lastele. Alates 18. sajandist kasutati hoonet elamuna. Hoone renoveerimisel 1970. aastatel püüti taastada selle 17. sajandi ilme. Täna asub hoones Narva prokuratuur. Raekoja lähedal, aadressil Kraavi tn 2. asub 19. sajandi teisel poolel ehitatud klassitsistlikus stiilis kahekorruseline ruudukujulise põhiplaaniga kolmetiivaline koolihoone. Kuni II maailmasõjani oli hoone fassaad rikkalikult kaunistatud klassitsistliku stiili elementidega – karniisile toetuvate madalate frontoonidega ja kolmnurksete ehisviiludega. Kui hoone pärast Teist maailmasõda renoveeriti, jäeti osa fassaadikaunistustest ära ja muudeti fassaadi rahulikumaks. Täna asub koolis Narva Vanalinna Riigikool.

Tegemist on Narva vanalinna ühe suurima säilinud hoonega, lisaks kõrvalasuvale Kuningavallile on Viru ja Rüütli tänavate vahel Vestervalli tänava äärsete hoonete taga ning endise Vahe tänava põhjapoolsemas servas on täite- ja kultuurikihtide all tõenäoliselt suuremal või vähemal määral säilinud kunagise keskaegse linnamüüri ning esimese, XVII saj. keskpaiga bastionaalvööndi osi, mida tuleb maksimaalselt eksponeerida.

Oluline miljööväärtuslik ala ümbritseb praegust Narva Muuseumi Kunstigaleriid, mis asub asub 18. sajandi teisel poolel Gloria bastionile ehitatud vanas püssirohuaidas, mida on ajaloos kasutatud ka kasarmuhoonena. Tegemist on lihtsa, varaklassitsistlikus stiilis kahekorruselise hoonega, millel on viilkatus, katusekorrus ja kolm vintskappi kauba ülesvinnamiseks. Galerii rajati hoones kümmekond aastat tagasi. Galerii hoovist on hea vaade linna vallikraavile.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 puhul jääb Vanalinna struktuur jätkuvalt korrastamata ja erinevad ajaloolised kihid ei ole vaadeldavad korraga vaid katavad teineteist. Raske on hoomata vanalinna enne 1940 aastate struktuuri, kuna säilinud hooned paiknevad hajusalt.

Alternatiiv 1 korral on planeeritud teostada järgnevat:

- Eksponeeritakse erinevatest ajaloolistest etappidest (14. sajandist tänapäevani) säilinud hooned ja ehitised/rajatised, et oleks tajutav Narva ajalugu muistsest ajast tänapäevani;

- Rekonstrueeritakse Nõukogude võimu poolt rajatud 50-ndate ja 60-70-ndate aastate korterelamud ja ehitatakse välja ajastule vastavas stiilis korterid, mis toimiksid muuseumitena, väärtustades nii ka hilisemaid ajaloo perioode;

- Säilitatakse enne 1940.a. ehitatud hooned ja lubada juurdeehituste rajamist olemasolevatele ehitistele vaid Muinsuskaitseameti poolt määratud tingimuste ja nõusolekuga;

- Uuesti võidakse täies mahus üles ehitada enne 1940.a. ehitatud hooneid juhul, kui on olemas ajaloolise hoone dokumentatsioon ning kasutatakse ajaloolisi materjale ja ehitusmeetodeid. Hooned, mille puhul sellist taastamist võiks kaaluda, on Peetri maja ja kaalukoda.

- Markeeritakse asukoht või eksponeerida väljakaevamise teel vanalinnas linnalise tähtsusega ajalooline hoonestus – hoone põrandad/keldrid vms. Ajalooliste hoonete vundamendid ja keldrid on säilinud olemasoleva pinnase all ca 1m sügavusel.

- Kunagise tänavavõrgustiku taastamiseks võetakse ajaloolised tänavad võimalikult suures mahus taaskasutusse või eksponeeritakse või markeeritakse nende asukohad erineva tänavasillutise, materjaliga.

Mõned nüüdisaegsed tänavad asuvad ajalooliste (1940.a.seisuga) tänavate asukohtadel, kuid suurem osa endistest tänavatest on jäänud praeguste kvartalite sisemusse ja hoonete alla ning paljud neist asuvad sõjajärgsete varemete kokkulükkamise tulemusena pinnase all. Kvartalisisesed ajaloolised tänavad, mille kasutuselevõtt ei ole võimalik või põhjendatud, kaevata lahti ja võtta kasutusele linnakujunduslike elementidena.

Soovituslikud ettepanekud käesolevale üldplaneeringule on, et võimalusel teeks ÜP ettelaneku Vestervalli 25, hambaravipolikliiniku juurdeehitise (Arh T.Tomiste, 1978)  hoone võtta arvele  KOV poolt kaitstava objektina, kuna on Nõukogudeaegse arhitektuuri hea ja hästi säilinud näide.

Ettepanekud planeeringule oleks, et üldplaneeringus seataks tingimused ajalooliselt väärtuslike objektide säilimise tagamiseks ning määrataks vaatekoridorid kultuuriväärtuslikult olulistele objektidele.

Alternatiiv 1 puhul on mõju positiivne, kuna sellise lahenduse korral vanalinna keskkond korrastub ja erinevad ajaloolised kihid muutuvad samaaegselt vaadeldavaks. Hetkel mitteeksponeeritavad säilinud väärtused, nagu vundamendid, müürid, tänavad on eksponeeritud ja aitavad säilinud hooneid paremini  paigutada neile omase ajastu konteksti ning märgata erinevate ajalooliste kihtide vahelisi erisusi.

Vastavalt ekspertarvamusele on eelistatud alternatiiv 1, kuna selle alternatiiviga kavandatu aitab eksponeerida erinevate ajaloolisi kihte. Viimaste samaaegne eksponeerimine lisab võrdlusmomendi ja suurendab sellega kõikide miljööväärtuslike hoonete ja alade väärtust. Vaata Tabel 15.

## Kultuurimälestised – hooned ja objektid

Olemasolev olukord

- Endine koolimaja Koidula tn 3a (reg nr 14000). Hoone ehitati 17. saj II poolel linnakodanike Saksa kooliks. Keldrikorrusel on säilinud osi varasemast hoonest. Alates 18.saj on hoone kasutuses elamuna. 1973-78 hoone restaureeriti Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse Narva osakonna ruumideks. Hoonel taastati üldjoontes 17.saj ilme, säilinud on vestibüül paraadtrepiga, välis- ja siseportaale. Hetkel asub hoones Narva prokuratuur.

- Elamu Koidula tn 6 (reg nr 14001). Ehitati 17. saj IV veerandil elamuks. Hoone on 2-korruseline, ebasümmeetrilise peafassaadiga, fassaadi keskel on ümarkaarne raidportaal. 1970ndatel rekonstrueeriti hoone hotelliks, selle funktsiooniga on maja tänaseni.

- Endine Narva Gümnaasiumi hoone, Kraavi tn 2 (reg nr 14006). Tegemist on endise Narva Gümnaasiumi hoonega, ehitati 19. saj III veerandil. Hoone kannatas tugevasti II maailmasõjas, osa fassaadidetaile on hävinud. Hoones asub Narva Vanalinna Riigikool.

- Raekoda, Raekoja plats 1 (reg nr 14004). Hoone ehitati aastatel 1668-1671 ehitusmeister Georg Teuffeli kavandi järgi. Tegemist on Eesti varaseima barokkehitisega. Hoone on põhiosas 2-korruseline, kõrge soklikorruse ja kõrge kelpkatusega ehitis. Hetkel on kavas hoone põhjalik restaureerimine ning kohandamine linna avalikuks esindushooneks. Siin leiavad asukoha Narva volikogu ruumid, linna esindussaal ja kohalikule ning turistile atraktiivsed tegevused (restoran, infopunkt, kontserdid, ruumid näidendite, workshopi’ide, performance’ite korraldamiseks keldrikorrusel, pööningul jm, vaatetorn jne). Koostatud on uuring Narva raekoja avalike funtsioonide määramiseks

- Magasiait, Vestervalli tn 21 (reg nr 14007). Tegemist on 18. saj III veerandil Gloria bastionile ehitatud sõjaväeehitisega. Hoone on 2-korruseline, kõrge viilkatusega, varaklassistsistlikus stiilis. Katuses vintskapid. 19. saj kohandati kasarmuks. Aastast 1991 tegutseb hoones kolme saaliga kunstigalerii. Lisaks asub siin kunsti ja käsitöö pood, korraldatakse loenguid ja ekskursioone.

- Narva ohvitseride kasiino, 1898, Vestervalli tn 5 (reg nr 14042). Ehitatud 19. saj lõpul, projekt. 1893, ohvitseride kasiinoks bastioni Triumph äärde. Neorenessanslikus stiilis ühekorruseline piklik ehitis, ilmestavad vähe-eenduvad külgrisaliidid, rustika jm väheldane dekoor. (Praegu kaitseväerajatis.)

- Pangahoone, Vestervalli tn 3, 19. saj (reg nr 14043)

- Narva Hermanni linnus, 13 – 17 saj (reg nr 14002). Linnuse ehitustööd algasid 13. sajandil Taani võimu ajal. Algne linnus oli väike ruudukujulise põhiplaaniga kastellitaoline ehitis. 14. saj keskpaigas rajati linnuse lääneküljele suur eeshoov. II Maailmasõjas sai linnus tugevasti kannatada. Restaureerimistöödega alustati 1950ndatel aastatel ja jätkuvad need tänaseni. Linnuses tegutseb Narva Muuseum.

- Monument Põhjasõjas 1704. a. langenud vene sõjaväelastele , Victoria bastion (reg nr 45). 1704. a. asetati vene sõdurite hauale Pimeaias raudrist. 1882. a. paigutati rist ümber Victoria bastioni põhjaservale uuele paekivist alusele. Restaureeritud 1956. ja 1982. a.

- II Maailmasõjas hukkunute ühishaud, asukoht Narva jõe ja Viktoria bastioni vahelisel alal (reg nr 47)

- Vabadussõjas hukkunute ühishaud, Victoria bastion, Pimeaed (reg nr 46). Maetud 83 punakaartlast 2. Viljandi Kommunistlikust Kütipolgust ja 15. Tartu Jalaväepolgust, langenud novembris 1918. Teada 57 nime. Maetud Pimeaeda ühishauda 3.12.1918.a. Hauaplatsi suurust ei ole maastikul võimalik eristada. 1964. a. püstitati hauasammas.

- Kreenholmi sadamaladude hoonete maht ja fassadid, (reg nr 24648) , asukoht Jõe tn 1 ja Jõe tn 3. Tegemist kinnismälestisega.

- Purskkaev Pimeaias (Foto 2), 20. saj. I pool (reg nr 14044). Asus samas kohas juba eelmise sajandi I poolel, praegusel kujul 2001. aastal restaureeritud.

Foto 2. Pimeaiapargi purskkaev

Muinsuskaitseala:

Asulakoht (reg nr 27276). Peetri paltsi, Honiré bastioni põhjakülje, Narva jõe, Rakvere mnt. ning Sepa, Vabaduse, Tuleviku, Malmi ja Raja tänava vaheline ala.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv 0 puhul jääb olemasolev olukord muutumatuks. Kogu Narva vanalinn on muinsuskaitseala ehk asulakoha (reg nr 27276) osa. Erinevatest ajaloolistest perioodidest pärit objektid asuvad hajusalt, puuduvad liikumistrajektoori suunavad märgised, mis aitaksid objekte leida ja nende väärtusi ning ajaloolist tausta tajuda.  Objektid on halvasti eksponeeritud ja vajavad osaliselt korrastamist.

Alternatiiv 1 korral on ette nähtud säilitada enne 1940.a. ehitatud hooned ja lubada juurdeehituste rajamist olemasolevatele ehitistele vaid Muinsuskaitseameti poolt määratud tingimuste ja nõusolekuga. Uuesti võib täies mahus üles ehitada enne 1940.a. ehitatud hooneid juhul, kui on olemas ajaloolise hoone dokumentatsioon ning kasutatakse ajaloolisi materjale ja ehitusmeetodeid. Hooned, mille puhul sellist taastamist võiks kaaluda, on Peetri maja ja kaalukoda. Raekoja plats kaetakse sillutisega, Narva Kolledžihoone fassaad markeerib negatiivis endise börsihoone asukohta.  Alternatiiv 1 korral märgistatakse ajalooliste objektide asukohad ja muudetakse objektid paremini vaadeldavateks. Vanalinna ligipääsude avamisel, tänavavõrgustiku eksponeerimisel on ligipääs kultuuriväärtustele parem, tagatud objektide korrashoid ja parem eksponeeritus.

Vastavalt „Ida-Virumaa 20 saj arhitektuuri inventeerimise“ (Lilian Hansar, 2008) tulemustele on soovituslik  ettepanek üldplaneeringu koostajatele soovitada järgmiste Narva vanalinnas asuvate 20 sajandi Nõukogude perioodist pärinevate hoonete arhitektuurimälestisena kaitse alla võtmiseks:

- Sepa tn 4 haldushoone (Arh V. Voltšjonok, 1988) (vt foto 3)

- Hariduse tn 15 a, Lnnahaigla polikliinik (Arh A. Šults, 1987)

- Puškini 20, veetorn-elamu (Arh H. Sepman, 1969)

Ettepanekud planeeringule oleks, et üldplaneeringus seataks tingimused ajalooliselt väärtuslike objektide säilimise tagamiseks ning määrataks vaatekoridorid kultuuriväärtuslikult olulistele objektidele.

Foto 3. Sepa tn 4 haldushoone

Vastavalt ekspertarvamusele on eelistatud on alternatiiv 1, kuna selle alternatiiviga kavandatu aitab eksponeerida erinevate ajaloolisi kihte ja tajuda muinsuskaitselisi objekte paremini. Vanalinna ühenduste loomisega suureneb ilmselt ka muinsuskaitse objekte külastavate inimeste arv. Vaata Tabel 15.

## Linnakindlustused

Olemasolev olukord

Narva linnakindlustused,14.saj.-1863, (mälestise reg nr 13999)

14.s. algul rajatud keskaegsete kindlustustuste piirdemüürid olid paekivist ümbritsetud kraavide ja vallikraavidega. Üle kraavi ulatusid eesväravad linnusevärava, Viru värava ja Karjavärava ette. Kindlustusvööndi kogupikkuseks kujunes 1,58 km, sellest linnamüüri 1 km. Lisaks oli ehitatud kaitsepiire ka linnuse ja linna vahele, kogupikkusega 280 m. Linnamüüri käänukohti, sõlmi ja väravaid kindlustasid senisel andmeil vähemalt seitse kaitsetorni. Alates 1970 on mitmeid lõike restaureeritud ja eksponeeritud. Uusaegsed kindlustused on linna struktuuris ulatuslikult säilinud. Algul 1582-85 ehitati 4 esimest bastioni. Kurtiinideks jäid vanad linnamüürilõigud ja neisse jäid alles ka vanad väravad (v.a. Viru) Kurtiinid tugevdati muldvallidega. Kõik valminud bastionid olid uusitaalia tüüpi, valdavalt paekiviehitised, plaaniliselt või detailidelt kõik erinevad. 1693-1704 rajati 7 bastioni - Fortuna, Triumph, Fama, Gloria, Honor, Victoria, Pax. lisaks neile pidi valmima erilised kindlustused Justitia ja Spes, valmis sai vaid viimane. Suurtest bastionitest oli Fortuna teravnurkne nurgabastion. Ülejäänud 5 olid sümmeetrilised kõrgete fasside ja nende taga olevate avarate, maast kuni 16m kõrguste kavaljeerivallidega. Sees 2-kordsed kasematid. 1864 Narva kui kindlus demilitariseeriti. Bastionite üleandmisel linnale rajati Victoriale nn. Pimeaed kõrval asuva Pimevärava järgi. Uuematest kaitserajatistest on säilinud kõik bastionid, v.a. Fama, ravelliinidest vaid viies.

Foto 4. Bastionikäigu sissepääs

Narva linnavalitsus on tellinud bastionite väljaarendamise kava. Dokumendi lähtealuseks on Narva linna soov muuta Narva bastionid kui linna oluline sümbol ja ajaloolis-kultuuriline külastusobjekt linlastele ja turistidele atraktiivsemaks ning arendada bastionide baasil välja erinevaid turismitooteid. Arengueesmärkideks on:

- unikaalsed ja rikkalikku ajaloo- ja kultuuripärandit kätkevad Narva bastionid on väärtustatud, kindlustatud- konserveeritud ja esile toodud;

- bastionide oluline turismiressursi potentsiaal on realiseeritud ning välja on arendatud unikaalsed ja atraktiivsed turismitooted;

- loodud on eeldused sihtkoha atraktiivsuse ja külastatavuse kasvule ning turistide kohalviibimise aja pikenemisele ja seeläbi turismiettevõtluse ja Narva linna (kui turismi sihtkoha) maine ning üldise sotsiaalmajandusliku arengu edenemisele.

Alternatiivide võrdlus

Alternatiivi 0 korral jätkub bastionikäikude lagunemine ja neid ei eksponeerita. Varisevad käigud on ohtlikud.

Alternatiiv 1 korral kindlustusrajatised korrastatakse eksponeerimiseks, kavandatud on ka ajalooline ekspositsiooni väljapanek bastionikäikudes. Turismiatraktsiooni näol saavad bastionikäigud uue funktsiooni, funktsioneerimine tagab ka objektide parema säilimise. Sadama tee pikendamine peatänavana toimiva Puškini tänavani bastionite vaadeldavust. Vaata Tabel 15 lk 64.

Ettepanekud planeeringule oleks, et üldplaneeringus seataks tingimused ajalooliselt väärtuslike objektide säilimise tagamiseks ning määrataks vaatekoridorid kultuuriväärtuslikult olulistele objektidele.

Vahekokkuvõte

Tabel 15. Miljööväärtuslikkuse ning piirkonna identiteedi mõju hinnangu kokkuvõte

| Valdkond ja keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LA* mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Sotsiaalsed mõjud |  |  |  |  |
| Tagada puhke-, spordi-, kultuuri ja vabaaja veetmise võimaluste (sh turismiatraktsioonide) kättesaadavus Narva vanalinnas | ― | ― | ― | ++ |
| Kultuuripärand ja maastik |  |  |  |  |
| Säilitada muinas- ja kultuurimälestised ning teised kultuuriliselt (ajalooliselt) olulised paigad ning objektid | + | ― | + | ++ |
| Oluliste ajalooliste fragmentide võimalik eksponeerimine | ― | ― | 0 | ++ |
| Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid antud keskkonda (arvestada Narva vanalinna ajaloolist tausta ning identiteeti) | ― | ― | 0 | ++ |
| Säilitada vanalinna omapära sh miljööväärtuslikud alad | ― | ―― | + | ++ |
| Tagada avaliku ruumi kättesaadavus | + | + | ― | ++ |
| Säilitada väärtuslikud maastikud ja vaated | + | + | 0 | ++ |

*LA-lühiajaline, PA-pikaajaline

## Kumulatiivsed mõjud

Kumulatiivne mõju on üksikute mõjutegurite kuhjuv mõju ehk mingite tegevuste üheaegsel rakendumisel tekkiv mõju, kuid ei pruugi olla "aritmeetiline summa".

Kumulatiivse mõju aspekti on võimalik välja tuua peamiselt järgmistes valdkondades:

- mõju inimeste tervisele ja heaolule – positiivset mõju inimeste tervisele ja heaolule avaldavad nii uute elamumaade, äri-, puhke- ja virgestusmaade reserveerimine kui ka tehnilise infrastruktuuri arendamine. Nimetatud tegevuste koostoimel avalduv positiivne mõju on suurem, kui üksikute tegevuste mõju eraldi;

- mõju majanduslikule keskkonnale – ärimaade reserveerimine (hoonemahtudele planeeritavad alad) loob eeldused uute ettevõtete rajamiseks, mis omakorda suurendab töökohtade arvu. Elamualade läheduses äri- ja büroohoonete rajamine vähendab pendelrännet teiste linnaosade ning lähilinnade ja planeeringuala vahel. Seega suureneb piirkonna majanduslik aktiivsus ja heaolu ning paraneb looduskeskkonna seisund;

- mõju looduslikule keskkonnale – uute elamu- ja ärimaade reserveerimine toimub valdavalt olemasoleva tehismaastiku arvelt. Samas on üldplaneeringuga alles jäätud olulised looduslikud alad, kus arendustegevus on keelatud. Seega on pööratud tähelepanu loodusliku keskkonna säilitamisele ja negatiivsete mõjude leevendamisele.

- Piirkonna areng – Narva vanalinna areng erinevates valdkondades (soodne elamispiirkond, atraktiivne turismiobjekt, unikaalne ettevõtluspiirkond) annab olulise positiivse tõuke Narva linnale tervikuna, mis omakorda peegeldab kogu Ida-Virumaa piirkonda atraktiivsemas valguses nii Eesti mastaabis kui ka laiemalt.

# Hindamistulemuste kokkuvõte

Hindamise analüüs tehti järgmiste etappidena:

- taustaandmete abil olemasoleva olukorra ja tingimuste selgitamine ning kirjeldamine;

- üldplaneeringu lahenduse ja sellega kaasneda võiva keskkonnamõju ning peamiste mõjutegurite analüüs;

- hinnangu andmine alternatiividele vastavalt püstitatud KSH eesmärkidele.

## Mõjutegurite analüüs ning hinnangud alternatiividele

Pinnas ja vesi

Alternatiiv 0 korral säilib põhimõtteliselt praegune olukord. Põhiline mõju pinnasele tuleneb liiklusest (autode liikus) ja sellega seotud reostusest. Alternatiiv 1 korral maakasutus aktiviseerumise ja uute teede ehituse tõttu autoliiklus kasvab, mistõttu kasvab ka mingil määral nendega seotud reostus või reostuse risk. Samas piirkond on sajandeid olnud tehnogeene ja pinnas ei ole seetõttu looduslik. Sel põhjusel on antud piirkonnas võrreldes loodusliku piirkonnaga õigem maakasutuse ja liiklusega seotud riski suurendamine. Samuti ei saa hinnata mõjusid piirkonnale oluliseks.

Alternatiiv 0 korral jätkub käesolev olukord ja olukord Narva jõe jaoks ei muutu. Samas Alternatiiv 1 korral ehitatakse välja Narva jõe äärne promenaad, mis tähendab, et jõe äär korrastatakse ja ka hoitakse ka korras. Selline tegevus mitte üksnes ei hoia ja paranda jõe vee kvaliteeti vaid paneb inimesi ka hindama jõe ilu. Mis omakorda paneb inimesed loodetavasti ka jõe suhtes säästlikumalt käituma.

Kõike eelnevat arvesse võttes võiks eelistada alternatiivi 1 alternatiivile 0. Juhul, kui ohtlike ainete ja õlisaaduste käitlus (nt bensiinijaamades ja ehitamise käigus) viiakse planeeringu alal läbi vastavalt kõikidele Eesti seatustele ja normidele on täidetud ka KSH pinnast ja põhjavett puudutavad eesmärgid. Kui planeeringu alal jälgitakse kõiki Eesti seatustele järgseid veekaitsenõudeid on täidetud ka KSH pinnavett puudutavad eesmärgid.

Õhukvaliteet ja müra

Alternatiiv 0 korral kui kavandatavat tegevust ellu ei viida säilib olemasolev olukord. Õhukvaliteet vanalinnas ja selle lähiümbruses on peamiselt mõjutatud liiklusest (tööstusalad jäävad vanalinnast eemale). Kuigi sarnaselt kogu Eestit iseloomustavale autostumise tendentsile iseloomustab ka Narva autostumist kasvutrend, siis Narva vanalinn on liikluse osas aeglase kasvustsenaariumiga piirkond, kus hüppelist liikluskasvu ette näha ei ole. Siiski liikluse suurenedes ka ümberkaudsetel teedel väheneb vanalinna läbiva liiklusvoo sujuvus ristmikel pidurdamiste-kiirenduste, ummikute jms näol, mis omakorda mõjutab heitgaaside emiteerimise suurenemist ning õhukvaliteedi halvenemist.

Vanalinn on liikluse osas aeglase kasvustsenaariumiga piirkond ning võib öelda, et hüppelist müratasemete kasvu ette näha ei ole ning suur osa liiklusest jääb kasutama põhimagistraale. Vanalinna läbivatel suurematel tänavatel- Sepa, Vestervalli ja Hariduse tänaval siiski liiklus kasvab ning see omakorda suurendab müratasemeid ning häirib teede ääres elavaid inimesi. Seega võib öelda, et alternatiiv 0 korral on tegemist negatiivse mõjuga.

Alternatiiv 1 ehk kavandatava tegevusega on suur osa Vanalinnast määratletud rahustatud liiklusega alana ning ühtlasi kavandatakse kergliikluse teede võrgustik Vanalinnas. Üldplaneeringuga ettenähtud ettepanek ühendada Sadama tänav-Puškini tänavaga, suunab vanalinna läbiva transport otse Narva vanalinna läbimata Narva jõe äärsesse linnasadamasse. Sellega vähendatakse vanalinna kontaktvööndis mööda Rakvere tänavat kulgevat transporti ning ühtlasi Sepa, Vestervalli ja Hariduse tänavaid kasutatavat liiklust, mis muidu on häirivaks sealsetele elanikele.

Hariduse ja Vestervalli tänavat jääb edasi kasutama ühistransport, mis on ka peamine raskeliiklustransport planeeringualal. Arvestada tuleb, et planeeritava tegevusega suurendatakse Narva vanalinna atraktiivsust, mis omakorda suurendab inimeste ja sellega ka autode juurdevoolu alale. Samas peab ütlema, et suur osa transpordist, mis kasutas vanalinna suuremaid tänavaid läbisõiduks, valib pärast planeeringu jõustumist mugavama marsruudi vanalinna planeeringuala kontaktvööndis asuvate teede näol ning liiklussagedus planeeringualal jääb siiski väiksemaks, kui see oleks olnud alternatiiv 0 korral. Ühtlasi seatakse planeeringuala suurematele  tänavatele (Vestervalli, Tuleviku tn, Pimeaia tn) kiirusepiirang 30 km/h, mis vähendab müratasemeid oluliselt.

Uute hoonete planeerimisel tuleb arvestada, et vahetult suurema liiklusega tänavatega külgnevatele aladele ei ole soovitav eluruumide (eelkõige magamistubade) rajamine. Tänavapoolsele küljele ja hoonete alumistele korrustele, kus esineb kõrgem müratase, tuleb ette näha äripinnad.  Heliisolatsiooniga arvestamine on oluline just eelkõige hoonete juures, mis asuvad vahetult ääres. Korrusmajade puhul tee ääres on keeruline tagada häid akustilisi tingimusi hoonete välisterritooriumil, seda nii mürabarjääride tehniliselt võimatu rajamise kui ka nende visuaalse ja esteetilise ebasobivuse tõttu. Seepärast on olulisem jälgida akustilisi tingimusi hoonete siseruumides, planeerides juba varakult hoonetele hea heliisolatsiooniga aknad ja fassaad. Võib öelda, et kaasaegsed ehitusstandardid tagavad igal juhul paremad tingimused hoonete siseruumides, võrrelduna olemasolevate vanemate majadega.

Lähtudes kavandatavast tegevusest, mille käigus planeeritakse vanalinnas liikluskoormust vähendada ning kergliikluse osakaalu suurendada, on alternatiiv 1 puhul tegemist positiivse mõjuga.

Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik

Alternatiiv 0 korral ehk planeeringuga kavandatu mitte realiseerumisel jääb püsima praegune olukord. Taimkatte ja haljastuse levik, alade kasutusviisid ja kasutusintensiivsus jäävad samaks. Olulist mõju ette pole näha. Senise taimkatte ja hoonestuse mustri korral püsib ka senine elupaikade struktuur ning linnustiku, nahkhiirte ning muu loomastiku liigiline koosseis, arvukus ja seisund jääb ligikaudu samaks.

Alternatiiv 1 korral ehk planeeringuga kavandatu realiseerumisel jäävad põhilised rohealad ja taimkatte ning haljastuse muster üldjoones püsima, muutused toimuvad valdavalt hoonestatud alade sisese haljastuse ning tänavahaljastuse osas, samuti korrastatavatel bastionialadel. Olulisima roheala, Pimeaia pargi osas otseseid muutusi ei toimu. Pimeaia pargi korrastamine ja uuendamine toimub pargi rekonstrueerimisprojekti järgi. Olulisemad muutused taimkattes ja haljastuses toimuvad praeguste üksikpuudega murualade vähenemises, seda eriti uue keskväljaku ja selle piirkonna väljaarendamise tõttu. Haljasalade kadu aitab kompenseerida uue tänavahaljastuse loomine. Negatiivsed mõjud avalduvad eelkõige lühemas perspektiivis, pikemas ajaskaalas kompenseerib muutusi uue kõrghaljastuse areng.

Bastionialade korrastamisele on taimkattele kahetine mõju – nende väärtus looduslike aladena võib korrastamise, võsa piiramise ja niitmise tõttu väheneda, uue haljastuse lisamine puude ja põõsaste näol võib aga suurendada nende liigirikkust ning bioloogilist mitmekesisust, toetades sellega ka teiste elustikurühmade (nagu linnustik) liigirikkust.

Kui vanalinna ala sees toimub planeeringu kohaselt hoonestuse tihenemine ning ala inimkasutuse intensiivistumine, siis vanalinna ümbritseva bastionide ringvööndi alal lisandub haljasalasid ja korrastatakse olemasolevaid haljastuid ning selle tsoonis rohealade olukord pigem paraneb.

Taimkattes toimuvad märgatavad muutused, eelkõige uute rajatiste ehitamise etapis. Hiljem kompenseerib arenev uushaljastus negatiivseid mõjusid. Kokkuvõttes pole taimkattes toimuvad muutused oluliselt negatiivsed ega planeeringu mõttes kriitilise mõjuga.

Alternatiiv 1 puhul võivad kaasneda mõningad muutused loomastikus (eelkõige linnustiku koosseisus). Mõjud pole eeldatavalt siiski väga suured. Linnamaastiku ümberkujundamine inimese poolt võib nahkhiirte elu- ja varjepaiku hävitada.

Nahkhiirte elupaiku (eelkõige talvitumis- ja varjepaiku) võivad Narva vanalinna alal vähendada: a) bastionite (kasematid) korrastamine, b) hoonete renoveerimine ja hoonestuse tihenemine, c) kõrghaljastuse (eelkõige Pimeaia pargi) hooldamine ja uuendamine.

Bastionite maa-alused, osaliselt avatud käigud milles temperatuur ei lange miinuskraadidesse on nahkhiirte peamiseks talvituspaigaks. Restaureerimise käigus on kavas avada, korrastada ja kasutusele võtta välimised käigud mis muutuvad sellega talvituspaigana tõenäoliselt sobimatuks. Kasemattide restaureerimise kavast ei selgu kui palju talvitumiseks sobivaid käike säilub või kas on võimalik avada teisi (praegu mitte ligipääsetavaid kuid muudelt tingimustelt sobivaid) käike kaduvate talvituspaikade asemele. Selles osas puuduvad ekspertarvamused ja konkreetne tegevuskava. Vastavad eeluuringud ja tegevuskava on kindlasti vajalik leidmaks võimalusi nahkhiirte talvituspaikade säilimiseks ning kaitstavate nahkhiireliikide olukorra halvenemise vältimiseks. Keskkonnaameti teatel on seoses Narva bastionite restaureerimise kavaga on tööde teostajal kohustus tellida projektile nahkhiireeksperdi poolt koostatud ekspertiis, mille käigus tehakse vajadusel bastionites talvituvate nahkhiirte inventuur.

Suveperioodil kasutatavate päevaste varjepaikade ja poegimiskohtade kohta puudub täpsem teave ja spetsiaalsed uuringud. Tõenäoliselt kasutavad nahkhiired vanemate, eelkõige puitvoodriga majade voodrilaudise aluseid ja pööninguid, samuti vanemate pargipuude õõnsusi. Ööbimiseks võidakse kasutada ka välimisi, kõrgema temperatuuriga bastionikäike. Enamus nõukogude perioodist pärinevaid kivimaju näib esmapilgul olevat nahkhiirtele sobimatud, siiski võivad nahkhiirtele sobida nende pööningud. Nahkhiired kasutavad hooneid varje- ja poegimispaigana suvekuudel. Seetõttu, vältimaks nahkhiirte, eriti poegimiskolooniate hukku, ei tohiks nahkhiirte asupaigaks olevate majade renoveerimist ega suuremaid remonditöid alustada enne augustit, mil pojad on juba lennuvõimestunud. Puithoonete renoveerimisel võiks kasutada naturaalseid materjale, vältida toksilisi kemikaale ning jätta nahkhiirte poolt kasutatavad paigad võimaluse korral avatuks. Kui lennuavad on tarvis siiski sulgeda tuleks enne seda veenduda, et sisse pole jäänud nahkhiiri. Siiski on tõenäoline, et nahkhiirtele sobivate hoonete ja varjepaikade hulk Narva vanalinnapiirkonnas renoveerimistööde käigus väheneb. Ehitatavad uushooned enamasti sobivaid varjepaiku ei paku. Tingimuste halvenemisel kesklinna alal võib oletada nende liikumist aladele (Narva linna teised, halvemas seisukorras, osad, Jaanilinn) kus leidub rokem sobivaid varjepaiku.

Pimeaia pargi ning muude haljastute hooldamisel ja kujundamisel tuleks võimaluse korral säilitada vanu ning õõnsaid puid. Kui selliste puude langetamine on möödapääsmatu, ei tohiks seda teha suveperioodil (mai algusest kuni augusti keskpaigani).

Nahkhiirte toidubaasile (sobivate lendavate putukate arvukusele) kavandatud tegevused ilmselt otsest tugevat mõju ei avalda, sest suurem osa sellest pärineb väljastpoolt vanalinna ala. Mõnevõrra ahendab lendamisetingimusi ning toidu püüdmise võimalust hoonestuse tihenemine vanalinna alal.

Vanalinna ala, parkide ja promenaadi valgustus nahkhiirtele tõenäoliselt häirivat, ega muud negatiivset mõju ei avalda. Näiteks pargi ja promenaadi valgustus meelitaks ligi nahkhiirte saagiks sobivaid putukaid.

Häiringutele on nahkhiired tundlikud eelkõige oma talvitumispaikades ja suvistes varjekohtades. Vanalinna piirkonna, parkide ja promenaadi suurenev külastatavus nahkhiiri ei häiri, samuti ei ole nad tundlikud liiklusmüra suhtes. Nahkhiirte varjepaigaks olevate majade kõrval toimuvad uute hoonete või teede ehitustööd nahkhiiri ilmselt kriitilisel määral ei häiri (eeldusel et, ehitus toimub valdavalt päevasel ajal ning kaugelelevivaid toksilisi kemikaale ei kasutata.

Ümberasustamine pole nahkhiirte kui liikuva eluviisiga loomade puhul efektiivne. Varjepaik mis nahkhiirte jaoks sobimatuks muudetakse tuleks eelnevalt sulgeda (perioodil mil nahkhiired seda ei kasuta) vältimaks loomade (kolooniate) hukku ehitustööde käigus. Kui nahkhiirtele kujundatakse või kujuneb sobiv talvitus- või varjepaik siis eeldatavalt leiavad nad selle ise peatselt ning võtavad kasutusele.

Pimeaia park säilib tervikuna ning olulisi negatiivseid mõjusid sellele ei avaldu. Pargi seisund hooldus- ja uuendustööde käigus paraneb.  Narva jõe alamjooksu hoiualale planeering otsest mõju ei avalda.

Ekspertarvamuse kohaselt oleks alternatiivide paremusjärjestus: Alternatiiv 0, alternatiiv 1.

Sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud

0 alternatiivi puhul säilib olemasolev olukord, koolide areng käib olemasolevate arengukavade järgi. Kuna on vastuvõetud otsus Tartu Ülikooli Narva Kolledži ehitamise alustamiseks, siis see tuleb sinna mõlema alternatiivi kohaselt. Üldiselt on antud KSH ulatust silmas pidades raske prognoosida, kas elanike arv vanalinna alal suureneb või väheneb, kuna see sõltub globaalsematest majandus ning sotsiaalvaldkonna arengusuundadest. Üldiselt 0 alternatiivi kohaselt säilivad olemasolevad elamispinnad ning uusi elamuhooneid pole ette näha. Ettevõtluse intensiivistumist 0 alternatiiviga pole ette näha, seega ettevõtluse arengule on negatiivne mõju. Turisminduse elavnemist vanalinna piirkonnas võib mõningal määral positiivselt mõjutada raekoja hoone taastamine ning selle aktiivsesse kasutusse võtmine. Maakasutus jääb samaks ehk peamiselt on piirkonnas elamispinnad, mõningad sotsiaaltaustaga asutused (õppeasutused ning ühiselamud) ning vastavalt Narva kehtivale üldplaneeringule toimib edasi kihiline hoonete kasutus. Olulist mõju pole.

Alternatiiv 1 on ette nähtud 2 senise sotsiaalmaja lammutamine, mis tähendab olulist sotsiaalset negatiivset mõju antud maja residentidele. Samas on planeeringulahenduses leida ka leevendusmeede. Nimelt on planeeringuga ette nähtud uusi hoonestusmahtusid, seega on tõenäoline, et sotsiaalmaja residentidele on võimalik leida uued elamispinnad ning see tasakaalustab olulist negatiivset mõju ja omakorda muudab alternatiiv 1 raames kavandatu positiivse mõjuga aspektiks. Elimineerides halvas tehnilises seisukorras ning tõenäoliselt ohtlikud hooned ja võimaldatakse nende asemele kaasaegsemad ning toimivad elamispinnad, seega on tegemist tugeva positiivse mõjuga tegevusega.

Alternatiiv 1 näeb veel ette, et likvideerimisele kuulub 2 piirkonna lasteaia hooned (lasteaiad Ojake ja Pääsuke). Arvesse võttes et tegemist on halvas seisukorras hoonetega, siis oleks nii või teisiti vajalik hooneid renoveerida või leida lasteaedadele parem asukoht. Samuti on planeeringu käigus viidud sisse vastavad muudatused ning leevendusmeetmena on välja toodud lammutamisele kuuluvate lasteaedade asemele uue lasteaia asukoht. Seega taaskord on juba planeeringu käigus ilmnenud oluline mõju suudetud ümberpöörata tugevaks positiivseks mõjuks.

Alternatiiv 1 korral on toodud välja olemasolevate koolide säilimine, täiendamine ning edasi arendamine, sealhulgas on näidatud uue staadioni asukoht. Arvestades et käesolevalt puudus vanalinna piirkonna koolidel korrektne sportimise võimalus, siis uues staadioni  planeerimine on tugeva positiivse mõjuga.

Ühtlasi on ette nähtud eksponeerida säilinud hooneid (sh elamupindasid) ja ehitis/rajatisi mis on kindlasti positiivse mõjuga nii sealsete residentide kui ka vanalinna külastajate seas. Tõuseb oluliselt piirkonna eneseteadvus ning identiteet. Uus hoonestus mis on ettenähtud piirkonda, järgib vanalinnale omast iseloomu ning sotsiaalses aspektis meelitab inimesi külastama vanalinna ning tunnustama piirkonda. Piirkonna elanikele suure tõenäosusega ettevõtluse ning majanduse elavdamine vanalinna alal (administratiiv- ja hariduskeskuse planeerimine) olulist negatiivset mõju kaasa ei too, pigem positiivset mõju võimalike uute töökohtade näol piirkonnas

Kavandatud jalgsiühendus vanalinna ja linnuse vahel Narva silla alt on positiivse mõjuga, eriti turismi valdkonnas, kuna ühendab omavahel Narva linna ühed olulisemad ajaloolised vaatamisväärsused. Planeeringu ettepanekul kergliiklusteede rekonstrueerimine ning uute teede rajamine annab võimaluse tervislike eluviiside harrastamiseks piirkonna külalistele ning elanikele (näiteks turvaline jalutamine, jalgrattasõit ja rulluisutamine valgustatud kergliiklusteedel). Seega kirjeldatud tegevusi saab hinnata positiivse mõjuga tegevusteks.

Mõningane negatiivne mõju võib esineda planeeringus toodud tegevuste realiseerimisel ehitustegevuse käigus. Hoonete ehitus, ajalooliste teede välja kaevamine ning eksponeerimine, kergliiklusteede rekonstrueerimine toovad kaasa endaga ebamugavusi müra, vibratsiooni, tolmu, võimalike alade ehituseks sulgemise näol. Seega ehitusaegne mõju inimeste tervisele ning heaolule ja ka piirkonnas asuvatele ettevõtete on negatiivne. Ehitusaegne positiivne mõju sotsiaal-majanduslikust aspektist seisneb ehitusvaldkonnas tööhõive tõusu näol. Alternatiiv 1 puhul rakendades leevendusmeetmeid, tõuseb piirkonna turvalisus.

Eksperthinnangu alusel on eelistatud alternatiiviks alternatiiv 1.

Tehniline infrastruktuur

Kergliiklusteena jääb kasutusse vanalinna planeeringu alal kulgev olemasoleva tänavavõrk. Oluline on tagada äärekivide või liikluskorraldusvahenditega kergliiklustee eristamine sõidukitele ettenähtud teeosast. Sõidukiliikluse täielik keeld kõnealustel tänavatel ei ole võimalik tänase maakasutuse juures. Sadama tee pikendus on vanalinna suhtes väga oluline, kuna juhul, kui sadam küll areneb, kuid teed ei rajata, kulgeb kogu sadamaga seotud liiklus vahetult vanalinna kontaktvööndis või koguni vanalinna perimeetris, seda eriti pärast uue silla valmimist, kui taasühendatakse Vestervalli ja Koidula tänavad Peterburi teega.

Parkimiskorraldus:

Üldplaneeringuga planeeritakse rajada vanalinnas Raekoja esise väljakuga piirnevale alale üks parkla ning vanalinna planeeringu alal üks parkla, Pimeaia vahetus läheduses. Need parklad võimaldavad teenindada vanalinnas paiknevaid asutusi (töötajad ja kliendid), Raekoja läheduses asuv parkla võimaldab parkimist vanalinna külastajate sõidukitele ja turismibussidele. Suure tõenäosusega ei lahenda nimetatud parklad vanalinna elanike parkimisprobleeme. Seetõttu tuleb kõigi uusehitiste puhul (prognoositakse olulist hoonestuse tihendamist) lahendada parkimine hoonete perimeetris (näiteks hoonete maa-alustes parklatena või parkimisalad alumistel või ülemistel korrustel).

Vanalinna ja linnuse vahelise ühenduse variandid, nende realiseerimisvõimalused ja mõju: Variandis 1 kaalutakse Suure tänava pikendusena silla rajamist. See on tehniliselt võimalik lahendus, kuid linnuse müüri ka osaline lammutus võib olla mittesoovitav muinsuskaitselisest aspektist. Samas võib selline lahendus paremini eksponeerida muinsuskaitsealuseid väärtusi ja seetõttu kompromisslahendusena olla aktsepteeritav.

Variant 2 - rasketranspordi piiriületuse viimine uude asukohta on kahtlemata väga vajalik ja reaalne kuid tõenäoline alles keskpikas perspektiivis (2015-2020).

Variant 3 – piiriületuskoha maa alla viimine on mõeldav alles pärast uue silla valmimist sest suure tõenäosusega ei ole seda võimalik realiseerida säilitades ehitusaegselt tänase piiripunktiga seonduva liikluse täies mahus.

Variant 4 – piiriületuskoha väljaviimine vanalinna ja linnuse vahelisest alast ei ole reaalne, kuna praegu rekonstrueeritakse sild järgmiseks 30 aastaks.

Sadam: Alternatiiv 0 olulist mõju sadama arenguvisioonile kaasa ei too, pigem loob takistusi kuna sadama ühendus kulgeb valdavalt vanalinna piirialal. Alternatiiv 1 näeb ette uue sadamat ühendava tee ehitamist Jõesadamast Puškini tänavani. See tee on kindlasti positiivse mõjuga sadama teadvustamisel ning ekspluatatsiooni arendamisel vähendades samas võimalikku kahjulikku mõju vanalinnale lisanduvast transpordist.

Vanalinna linnaosa atraktiivsemaks muutmine on positiivse mõjuga Jõesadama arendamiseks, kuna piirkonna atraktiivsemaks muutumine annab ka sadamale paremad tulevikuväljavaated nii turistide magnetina kui ka kohalikele elanikele huvi- ning külastusobjektina.

Veevarustus ja kanalisatsioon: Mõlema alternatiivi (nii 0 kui 1) puhul on näha vee- ja kanalisatsioonisüsteemides sama arengustrateegiat. Nimelt kuigi Narva linna elanikkonna iive on negatiivne, jätkub migratsioon ning eeldatakse elanikkonna kahanemist, eeldab vee-ettevõte, et veetarbimise ning reovee kanaliseerimise vajadus pigem suureneb. Kõigi eelduste kohaselt elanikkonna veetarbimine pikaajalises perspektiivis suureneb.

Alternatiiv 1 puhul on siiski näha suuremat survet vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioonile, samas teadaolevalt on piisav varu olemas. Süsteemide tehnilise seisukorra korrastamine ning väljavahetamine kaasaegsete süsteemide vastu on mõlema alternatiivi puhul oluline tegevus. Nii alternatiivi 0 kui 1 puhul, juhul kui torustike tehnilised seisukorrad kaas-ajastatakse, siis negatiivne mõju puudub ning kaasneb ennekõike positiivne mõju, kuna elanikkonda teenindatakse vastavalt kaasaegsetele süsteemidele.

Jäätmemajandus: Arvestades 0 alternatiiviks olemasoleva olukorra jätkumist, siis Narva linna Jäätmekavast tuleb välja, et ehitus- ja lammutusjäätmete teke väheneb järgmistel aastatel veelgi või jääb samaks. Samas Alternatiiv 1 korral, ehk planeeringu rakendumisel on siiski ette näha olulisi muutusi, sh ehituslike mahtude suurenemist mis omakorda lühiajalises aspektis suurendab ehitusjäätmete mahtu, samas pikemas perspektiivis olukord normaliseerub ning kaasajastatud jäätmemajanduse olukorras ehitusjäätmete teke normaliseerub ning väheneb. Samuti tänapäevases ehituses kasutatakse meetodeid, mis soodustavad taaskasutamise rakendamist ning keskkonnasäästlikku eluviisi, seega jäätmeteke kasv üldises pildis stabiliseerub. Olmejäätmete kohapealt alternatiiv 1 puhul võib lugeda mõju samaks alternatiiv 0 puhul, kuna keeruline on prognoosida majanduse (sissetulekud ja tarbimine) seost otseselt jäätmete tekke suurenemise või vähenemisega.

Miljööväärtuslikud alad ja kultuurimälestised

Alternatiiv 0 puhul jääb Vanalinna struktuur jätkuvalt korrastamata ja erinevad ajaloolised kihid ei ole vaadeldavad korraga vaid katavad teineteist. Kogu Narva vanalinn on muinsuskaitseala ehk asulakoha (reg nr 27276) osa. Raske on hoomata vanalinna enne 1940 aastate struktuuri, kuna säilinud hooned paiknevad hajusalt. Alternatiivi 0 korral jätkub bastionikäikude lagunemine ja neid ei eksponeerita. Varisevad käigud on ohtlikud.

Alternatiiv 1 korral on ette nähtud laiaulatuslikud tegevuse erinevate ajalooliste etappide eksponeerimiseks hoonete ning tänavate kaudu. Alternatiiv 1 puhul on mõju positiivne, kuna sellise lahenduse korral vanalinna keskkond korrastub ja erinevad ajaloolised kihid muutuvad samaaegselt vaadeldavaks. Hetkel mitteeksponeeritavad säilinud väärtused, nagu vundamendid, müürid, tänavad on eksponeeritud ja aitavad säilinud hooneid paremini  paigutada neile omase ajastu konteksti ning märgata erinevate ajalooliste kihtide vahelisi erisusi.

Alternatiiv 1 korral kindlustusrajatised korrastatakse eksponeerimiseks, kavandatud on ka ajalooline ekspositsiooni väljapanek bastionikäikudes. Turismiatraktsiooni näol saavad bastionikäigud uue funktsiooni, funktsioneerimine tagab ka objektide parema säilimise. Sadama tee pikendamine peatänavana toimiva Puškini tänavani bastionite vaadeldavust.

Soovituslik ettepanek planeerijatele on võtta 3 hoonet arhitektuurimälestisena kaitse alla, täpsemalt on ettepanek toodud peatükis 6.13.

Ettepanekud planeerijatele on, et üldplaneeringus seataks tingimused ajalooliselt väärtuslike objektide säilimise tagamiseks ning määrataks vaatekoridorid kultuuriväärtuslikult olulistele objektidele.

Vastavalt ekspertarvamusele on eelistatud on alternatiiv 1, kuna selle alternatiiviga kavandatu aitab eksponeerida erinevate ajaloolisi kihte ja tajuda muinsuskaitselisi objekte paremini. Vanalinna ühenduste loomisega suureneb ilmselt ka muinsuskaitse objekte külastavate inimeste arv.

## Alternatiivide mõju võrdlustabel

Alternatiivide hindamisel hinnati kõiki alternatiive püstitatud KSH eesmärkide suhtes lühi- ja pikaajalist mõju silmas pidades (LA ja PA). Alternatiivide koondatud võrdlustabel on Tabel 16.

Mõju hinnati vastavalt skaalale:

- ++ tugev positiivne mõju

- + positiivne mõju

- 0 olulist mõju pole ette näha

- ― negatiivne mõju

- ― ― tugev negatiivne mõju

- ? mõju pole teada

Kõiki valdkondi käsitletakse võrdse kaaluga.

Tabel 16. Alternatiivide võrdlus vastavalt valdkonnas seatud keskkonnaeesmärkidele

| Valdkond ja keskkonna eesmärgid | Alternatiiv 0 |  | Alternatiiv 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LA* mõju | PA mõju | LA mõju | PA mõju |
| Vesi ja pinnas |  |  |  |  |
| Vältida pinna- ja põhjavee reostust | 0 | ― | 0 | 0 |
| Hoida vee tarbimine sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säilitada olulisi ökoloogilisi protsesse (sh veekvaliteet) | 0 | ― | 0 | + |
| Välisõhu kvaliteet, kliimamuutus |  |  |  |  |
| Vältida õhusaastet määral, mis võiks kahjustada keskkonda | 0 | ― | + | + |
| Vähendada autodega liikumise vajadust ning hoida autode kasutus vanalinna piirkonnas praegusel tasemel | 0 | ― | + | + |
| Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone | 0 | ― | + | + |
| Bioloogiline mitmekesisus, taimestik, loomastik |  |  |  |  |
| Säilitada bioloogiline mitmekesisus | 0 | 0 | ― | 0 |
| Hoida ära negatiivne mõju kaitsealadele, kaitsealustele liikidele (nahkhiired) ja kaitstavatele loodusobjektidele | 0 | 0 | ― | ― |
| Tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine vanalinna piirkonnas ning, tagada rohevõrgustiku toimimine | 0 | 0 | ― | 0 |
| Elanikkond ja inimeste heaolu |  |  |  |  |
| Tagada elanikkonnale võimalus rohealade aktiivseks kasutamiseks | 0 | 0 | + | ++ |
| Toetada tervislikke eluviise | 0 | ― | 0 | + |
| Tõsta elukeskkonna turvalisust | ? | ? | ++ | ++ |
| Vähendada keskkonnasaastet, müra ja vibratsiooni mõjusid (vältimaks kahju looduskeskkonnale, tehiskeskkonnale ning inimese tervisele) | 0 | ― | + | ++ |
| Sotsiaalsed mõjud |  |  |  |  |
| Tagada avalike teenuste kättesaadavus Narva vanalinna elanikele (sh lastehoid, haridusasutused jms) | 0 | 0 | ― | ++ |
| Tagada puhke-, spordi-, kultuuri ja vabaaja veetmise võimaluste (sh turismiatraktsioonide) kättesaadavus Narva vanalinnas | ― ― | ― ― | ― | ++ |
| Kultuuripärand ja maastik |  |  |  |  |
| Säilitada muinas- ja kultuurimälestised ning teised kultuuriliselt (ajalooliselt) olulised paigad ning objektid | + | ― | + | ++ |
| Oluliste ajalooliste fragmentide võimalik eksponeerimine | ― | ― | 0 | ++ |
| Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid antud keskkonda (arvestada Narva vanalinna ajaloolist tausta ning identiteeti) | ― | ― | 0 | ++ |
| Säilitada vanalinna omapära sh miljööväärtuslikud alad | ― | ― ― | + | ++ |
| Tagada avaliku ruumi kättesaadavus | + | + | ― | ++ |
| Säilitada väärtuslikud maastikud ja vaated | 0 | ― | 0 | ++ |
| Majandus |  |  |  |  |
| Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arendamist vanalinna piirkonnas | ― | ― | ++ | ++ |
| Tagada mitmekesine tööhõive vanalinna piirkonnas | ― | ― | ++ | ++ |
| Arendada kaasaaegset teedevõrgustikku (sh kergliiklusteed, kaasaegne tänavavalgustus) | 0 | 0 | ++ | ++ |
| Jõesadama ja veeliikluse arendamise tagamine | 0 | 0 | + | ++ |
| Tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine ning optimaalne kasutamine | 0 | 0 | ++ | ++ |
| Jäätmeteke |  |  |  |  |
| Vähendada jäätmeteket | + | ? | ― | + |
| Rakendada taaskasutust | 0 | ? | + | ++ |

*LA – lühiajaline mõju ja PA – pikaajaline mõju

Piiriülene mõju

Programmi koostamise ajal toimunud eelhindamisel nenditi, et uue üldplaneeringu lahenduse elluviimine endaga piiriülest keskkonnamõju tõenäoliselt kaasa ei too. Piirivalveameti ettepanekul kaaluti võimalikku kuritegevuse kasvu seoses jalakäiajate piiriületussillaga. Eksperdid leiavad, et Narva vanalinn asudes väga lähedal piiritsoonile on tundlik piirkond piiriülese mõju koha pealt, ent käesoleva analüüsi käigus ei tuvastatud üldplaneeringu lahenduse rakendumisel piiriülest mõju.

## Narva Vanalinna Üldplaneeringu vastavus püstitatud KSH eesmärkidele

| KSH valdkond | KSH eesmärgid | Vastavus eesmärkidele |
| --- | --- | --- |
| Vesi ja pinnas | - Vältida pinna- ja põhjavee reostust - Hoida vee tarbimine sellisel tasemel, et ei toimuks ületarbimist - Säilitada olulisi ökoloogilisi protsesse (nt veekvaliteet) | Vastavuses |
| Välisõhu kvaliteet | - Vältida õhusaastet määral, mis võiks kahjustada keskkonda - Vähendada autodega liikumise vajadust ning hoida autode kasutus vanalinna piirkonnas praegusel tasemel - Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone | Vastavuses |
| Bioloogiline mitme-kesisus, taimestik, loomastik | - Säilitada bioloogiline mitmekesisus - Hoida ära negatiivne mõju kaitsealadele, kaitsealustele liikidele (nahkhiired) ja kaitstavatele loodusobjektidele - Tagada vajalike ökoloogiliste protsesside toimimine vanalinna piirkonnas ning, tagada rohevõrgustiku toimimine | Võib esineda vastuolu |
| Elanikkond ja inimeste heaolu ning tervis | - Tagada elanikkonnale võimalus rohealade aktiivseks kasutamiseks - Toetada tervislikke eluviise - Tõsta elukeskkonna turvalisust - Vähendada keskkonnasaastet, müra ja vibratsiooni mõjusid (vältimaks kahju looduskeskkonnale, tehiskeskkonnale ning inimese tervisele) | Vastavuses |
| Sotsiaalsed mõjud | - Tagada avalike teenuste kättesaadavus Narva vanalinna elanikele (sh lastehoid, haridusasutused jms) - Tagada puhke-, spordi-, kultuuri ja vabaaja veetmise võimaluste (sh turismiatraktsioonide) kättesaadavus Narva vanalinnas | Vastavuses |
| Kultuuripärand ja maastik | - Säilitada muinas- ja kultuurimälestised ning teised kultuuriliselt (ajalooliselt) olulised paigad ning objektid - Oluliste ajalooliste fragmentide võimalik eksponeerimine - Ehitada uusi hooneid ja rajatisi selliselt, et nad sobiksid antud keskkonda (arvestada Narva vanalinna ajaloolist tausta ning identiteeti) - Säilitada vanalinna omapära sh miljööväärtuslikud alad - Tagada avaliku ruumi kättesaadavus - Säilitada väärtuslikud maastikud ja vaated | Vastavuses |
| Majandus | - Soodustada mitmekülgse ettevõtluse arendamist vanalinna piirkonnas - Tagada mitmekesine tööhõive vanalinna piirkonnas - Arendada kaasaaegset infrastruktuuri (sh kergliiklusteed, kaasaegne tänavavalgustus) - Jõesadama ja veeliikluse arendamise tagamine - Tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine ning optimaalne kasutamine | Vastavuses |
| Jäätmeteke | - Vähendada jäätmeteket, rakendada taaskasutust | Vastavuses |

## Olulised mõjud

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivile2001/42/EÜ loetakse keskkonnamõju oluliseks vaid siis, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. KSH eksperdid hindamise käigus ei tuvastanud Narva vanalinna üldplaneeringu lõpplahenduse juures tõenäoliselt olulist negatiivset mõju, juhul kui arvesse võetakse leevendusettepanekuid.

## Leevendusmeetmed ja ettepanekud seire korraldamiseks

Olulisemad leevendusmeetmed tulenevad kehtivast seadusandlusest, seega võib öelda, et oluline on kinni pidada arengutegevuste teostamisel kehtivast seadusandlusest (sh piirangutest).

Turvalisuse suurendamiseks ning kuritegevuse ennetamiseks on oluline rakendada Eesti Standardit  EVS 809-1:2002.

Ajalooliste objektide säilimise tagamiseks peaks vanalinna üldplaneering seadma tingimused ning määrama ära vaatekoridorid kultuuriväärtuslikult olulistele objektidele.

Järgnevalt on toodud loetelu leevendusmeetmetest, mida rakendada vältimaks negatiivset mõju nahkhiirtele:

- Bastionite rekonstrueerimisel tuleks arvesse võtta kavandatud nahkhiirte ekspertiisi või inventuuri tulemusi ja ettepanekuid. Säilitada vajalik hulk nahkhiirekolooniate talvitumiseks vajalikke ja sobivaid käike, tagada nahkhiirte ligipääs talvitumispaikadele kuid piirata inimese põhjustatud häiringuid.

- Suviste varjepaikadena kasutatavate hoonete väliskonstruktsioonide ja fassaadide rekonstrueerimistöid mitte alustada ajavahemikul 01. maist 15. augustini (perioodil mil poegimiskolooniad on ohustatud).

- Haljasalade, eelkõige Pimeaia pargi hooldamisel ja renoveerimisel säilitada vanemaid, õõnsaid puid mis on sobivad suviste varjepaikadena või sigimiskolooniate asupaikadena. Nahkhiirtele sobilikke puid mitte langetada ajavahemikul 01. maist 15. augustini (perioodil mil poegimiskolooniad on ohustatud).

- Vältimaks nahkhiirte, eriti poegimiskolooniate, hukku ei tohiks nahkhiirte asupaigaks olevate majade renoveerimist ega suuremaid remonditöid alustada enne augustit, mil pojad on juba lennuvõimestunud.

Puithoonete renoveerimisel võiks kasutada naturaalseid materjale, vältida toksilisi kemikaale ning jätta nahkhiirte poolt kasutatavad paigad võimaluse korral avatuks. Kui lennuavad on tarvis siiski sulgeda tuleks enne seda veenduda, et sisse pole jäänud nahkhiiri.

Sotsiaalmajade ning lasteaedade lammutamise puhul olulise negatiivse mõju leevendamiseks peab antud asutustele tagama uued hooned (lasteaedade puhul on oluline just piirkonna siseselt või lähiümbruses uue asukoha leidmine).

Ehitusaegsel perioodil peavad olema kohalikele elanikele ning vanalinna külastavatele inimestele tagatud head elamis- ja keskkonnatingimused (sh liikumistrajektoorid ilma väga suurte takistusteta, vajalikud viidad ümbersõitudeks, öisel ajal mürarikaste tööde teostamise vältimine jms).

Seire korraldamisel tuleb ennekõike aluseks võtta kehtiv seadusandlus ning direktiivides toodud nõuded (Keskkonnaseire seadus ning teised seadusaktid mis on seotud valdkonnaga kus esineb võimalik keskkonnaprobleem).

Keskkonna kvaliteedi hindamiseks on soovitav keskkonnaseire korraldamisel hinnata järgnevaid indikaatoreid:

Välisõhk

- elanike kaebused seoses välisõhuga, kaebuste esinemisel teostada mõõtmisi

- elanike kaebused seoses müraga

Pinna- ja põhjavesi

- joogivee kvaliteet (regulaarsed analüüsid, radionukliidide sisaldus)

- veekogusse suunatav heitvesi ning veekvaliteet

- ühiskanalisatsiooni osatähtsus

- reovee purgimissõlmede arv ja reoveepuhastitesse üleantud reovee kogus

- sademevee kanalisatsiooni olemasolu ja seisukord

Pinnas

- vajadusel või seadusest tulenevalt teostada radooniuuring, et välja selgitada radooni sisaldus pinnases ja õhus ning lähtudes sellest rakendada meetmeid radooniohutu hoone projekteerimiseks

- bastionide ala seisundi ja stabiilsuse jälgimine

Jäätmemajandus

- vastavalt seadusele jäätmekogumispunktide arv ja tühjendamissagedus ning korraldatud jäätmeveoga liitunute arv

Taimestik, loomastik

- haljastuse seire

- looduskaitsealuste liikide seire (nahkhiirte arvukus ning nende elukeskkonna muutumise jälgimine)

Muinsuskaitse

- jälgida ajalooliste ning muinsuskaitsealuste hoonete seisundit hoonemahtude ehituse perioodil

Sotsiaalses aspektis on välja toodud tähelepanu vajavad valdkonnad, mille arengule tuleb tähelepanu pöörata üldplaneeringu regulaarsel ülevaatamisel, tagamaks kvaliteetset elukeskkonda:

- esmatarbeteenuste olemasolu piirkonnas

- toimiva ja elanikearvule vastavate puhkevõimaluste olemasolu

- pargialade heakorra seisund

- kergliiklusteede pikkus ning heakorra seisund (sh valgustus)

# KSH teostamisel ilmnenud raskused

KSH teostamisel olulisi raskusi ei esinenud. Kõige suurem proovikivi oli leida konkreetseid ning vaid Narva vanalinna linnaosa puudutavaid andmeid ja uuringuid.

# Viidatud materjalid/kasutatud kirjandus

- Viru alamvesikonna veemajanduskava http://www.vesikond.envir.ee/

- Narva munitsipaalelamufondi arengukava aastateks 2008-2011. Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusamet. Narva 2008

- Narva raekoja arendamise visioon ja arengukava. Innopolis konsultatsioonid AS. 2006 Narva

- Narva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2008 – 2020 kinnitatud Narva Linnavolikogu otsusega nr 225 19.06.2008

- Narva linna arengukava aastateks 2008–2012

- Narva linna koduleht: http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/linnavara_ja_majandus

- Narva arvudes 2008 http://web.narva.ee/files/Narva_arvudes_2008.pdf

- Narva turismikaart http://www.narva.ee/files/Turismikaart_2010.pdf

- Muinsuskaitseseadus

- Ida-Viru maakonnaplaneering (1998)

- Maakonnaplaneeringu teemaplaneering: Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused; Jõhvi 2003

- Narva linna üldplaneering 2000–2012. Koostanud Hendrikson ja Co koostöös Narva Arhitektuuri ja Linna Planeerimise Ametiga. Kehtestatud Narva Linnavolikogu 28. Novembri 2001. a. Määrusega nr  92/49.

- Teemaplaneering “Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Ida-Viru Maavalitsus, 2003.

- Narva jäätmekava aastateks 2009-2013. Kehtestatud Narva Linnavolikogus 26.02.2009 otsus 22.

- Narva sadamate arengukava aastateks 2009-2018; koostanud Aavo ja Riina Raig projekt OÜ, 2009, Narva Linnavalitsuse linnavara- ja majandusameti tellimusel. Kehtestatud Narva linnavolikogus 21.01.2010 otsus 9.

- Narva linna haljastuse osaüldplaneering. OÜ E-Konsult. Tallinn 1999.

- Narva linna haljastuse arengukava 2009-2014. Arhitektuuribüroo AKOS OÜ.

- Narva Pimeaia rekonstrueerimisprojekt. OÜ Zoroaster. Jõhvi 2008.

- Sotsiaalministri 04. septembri 2002 määrus nr. 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid

- Sotsiaalministri 17. mai 2002 määrus number 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

- Narva linna Transpordi Arengukava 2009-2015. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Narva 2008

- Narva linna Transpordi Arengukava 2009-2015. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kobras AS. Tartu 2009

- Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrus nr 122 Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused

- Vibratsiooni kokkuvõte. Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/422956

- Heitgaaside koguste sõltuvus sõiduki liikumiskiirusest. Transportation Cost and Benefit Analysis – Air Pollution Costs. Victoria Transport Policy Institute www.vtpi.org

- Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrus nr 115 Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase

- Riiklik Keskkonnaseire Alamprogramm. Välisõhu seire 2007. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tallinn 2008.

- Riikliku keskkonnaseire alamprogramm. Välisõhu seire 2008. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tallinn 2009.

- Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tallinn 2008

- OÜ Kupi „Liiklusest tekkiva vibratsiooni mõõtmine Tartu linnas“. Tartu 2005.

- Autotranspordi poolt tekitatud vibratsiooni taseme määramine eluhoonetes. TKI Füüsika kesklabor. Tallinn 2006

- Osama Hunaidi. Traffic Vibrations in Buildings. Construction Technology Update No. 39, June 2000. P. 9

- Mitigation of Highway Traffic-Induced Vibration. Session on Quiet Pavements: Reducing Noise and Vibration 2006 Annual Conference of the Transportation Association of Canada. Charlottetown, Prince Edward Island 2006. http://www.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2006/docs/s016/hajek.pdf

- Tegevuskava nahkhiirte kaitse korraldamiseks aastaiks 2005-2009. Keskkonnaministri käskkiri nr 1082, 12.11.2004. Koostajad: M. Masing, V. Keppart, L. Lutsar, Keskkonnaministeerium, 2004.

- „Ida-Virumaa 20 saj arhitektuuri inventeerimine“ (Lilian Hansar, 2008)

- www.kontakt.ee (03.02.2010)

- Euroopa kohalike omavalitsuste Aalborgi kokkulepe säästva arengu tagamiseks. Aalborg Commitments Baseline Review (Narva linnavalitsus, 2009)  www.aalborgplus10.dk/.../2009_04_16_city_of_narva_estonia_aalborg_commitments_baseline_review_f_in_estonian.pdf

- Narva Muuseumi kodulehekülg:   http://www.narvamuuseum.ee/?next=vanalinn&menu=menu_ajalugu (26.07.10)

- Narva bastionide kompleksi väljaarendamise kava (koostaja Continuum OÜ, 2008)

- Narva Victoria bastioni põhine turismitoode „Victoria bastioni kasematid”. Tasuvus- teostatavusanalüüs (koostaja Continuum OÜ, 2008)

LISA 1. Ettevõtluse hetkeolukord Narva vanalinna ÜP piirkonnas

Tabel 17. Ettevõtlus Narva vanalinnas 2010 aasta alguse seisuga

| Tänav Narva vanalinnas | Maja nr | Info |
| --- | --- | --- |
| Moonalao tn | 9 | Aliftex Ehitus OÜ |
| Hariduse tn | 2 | Laste päevakeskus LAD MTÜ |
| Hariduse tn | 15 | Narva perearstikeskuse filiaal |
| Hariduse tn | 15 | Teie Tervis OÜ |
| Hariduse tn | 15b | Realida pluss OÜ |
| Sepa tn | 4 | FIE Artjom Spasski – Gloria restoran |
| Sepa tn | 4 | Eesti Energomontaaž |
| Karja tn | 3 | Narva muusikakool |
| Kraavi tn | 1 | Narva Eesti Gümnaasium |
| Kraavi tn | 1 | Shendao Keskus Shanti MTÜ |
| Kraavi tn | 2 | Narva Vanalinna Riigikool |
| Viru tn | 4 | Narva Lasteaed Marjake |
| Viru tn | 9b | Deko Mood OÜ |
| Viru tn | 11 | Tajana Trade OÜ (müügikoht asub Tallinna mnt 41) |
| Viru tn | 18 | Narva Noorte Meremeeste klubi |
| Viru tn | 18 | Skaudiklubi Tšaika |
| Suur tn | 4 | Suur tn 4 korteriühistu |
| Suur tn | 4 | Narva Diabeetikute Selts |
| Suur tn | 8 | Wonderful OÜ |
| Suur tn | 8 | Norden Stream OÜ |
| Suur tn | 8 | Interpood OÜ |
| Suur tn | 9 | Laventra OÜ |
| Koidula tn | 2 | Demident OÜ |
| Koidula tn | 3 | Narvandex OÜ |
| Koidula tn | 3a | Viru ringkonnaprokuratuuri Narva osakond |
| Koidula tn | 4 | Uus sild MTÜ |
| Koidula tn | 4 | Rentoteks OÜ |
| Koidula tn | 5 | Põhjaranna võrkpalliklubi A.M. sport |
| Koidula tn | 6 | Andraste OÜ |
| Koidula tn | 8 | Fresenius Medical Care Estonia OÜ Narva filiaal |
| Pimeaia tn | 1 | Narva Lasteaed Pääsuke |
| Vestervalli tn | 11 | Kardis OÜ Narva filiaal |
| Vestervalli tn | 25 | Dens Sapiens OÜ Hambakliinik |
| Vestervalli tn | 9 | Lapsele oma kodu MTÜ |
| Vestervalli tn | 11 | Algus OÜ |
| Vestervalli tn | 8 | Alta & Ko OÜ |
| Vestervalli tn | 4 | AvantClub OÜ |
| Vestervalli tn | 2 | Eesti ESM AS |
| Vestervalli tn | 11 | Ehituskeraamika keskus OÜ |
| Vestervalli tn | 11 | Irina Sorokina Juuksurisalong |
| Vestervalli tn | 15 | Jelena Dõšlovaja FIE |
| Vestervalli tn | 7 | Järelvalve osakonna Ida-Viru keskuse Narva filiaal |
| Vestervalli tn | 15 | Kreenholmi Apteegi Narva haruapteek |
| Vestervalli tn | 28 | Ladinaterjer OÜ |
| Vestervalli tn | 8 | Ledi MMN OÜ |
| Vestervalli tn | 2 | Ljudmila Äri OÜ |
| Vestervalli tn | 11 | Maanteekuller OÜ |
| Vestervalli tn | 7 | Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus |
| Vestervalli tn | 7 | Maksu- ja Tolliameti Narva klienditeenindus toll |
| Vestervalli tn | 17 | Narva Evangeelsete Kristlaste-Nelipühilaste Misjon Halastus |
| Vestervalli tn | 25 | Narva hambakliinik OÜ |
| Vestervalli tn | 25 | Narva hambapolikliinik MTÜ |
| Vestervalli tn | 21 | Narva kunstigalerii |
| Vestervalli tn | 15 | Narva linna polikliiniku apteek |
| Vestervalli tn | 9 | Narva Noortekeskus |
| Vestervalli tn | 7 | Narva piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo |
| Vestervalli tn | 20 | Narva Televisioon AS |
| Vestervalli tn | 7 | Nextgate OÜ |
| Vestervalli tn | 15 | Perearst Ljudmila Serjogina OÜ |
| Vestervalli tn | 9 | Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopunkt Narvas |
| Vestervalli tn | 8 | Ronaal OÜ |
| Vestervalli tn | 7 | Sivex International AS Narva piiripunkt |
| Vestervalli tn | 29 | Tervisekeskus Ljumam OÜ |
| Vestervalli tn | 8 | Vestervalli ateljee Narvas |
| Vestervalli tn | 7 | Westline Impex OÜ |
| Lavretsovi tn | 8 | Anatoli Duzenko FIE |
| Lavretsovi tn | 6 | Anna-Mari ilusalong Narvas |
| Lavretsovi tn | 7 | Gulliver restoran-baar Narvas |
| Lavretsovi tn | 9 | King restoran Narvas |
| Lavretsovi tn | 6 | Landveter OÜ |
| Lavretsovi tn | 8 | Narva Martins OÜ |
| Lavretsovi tn | 8 | Tokkot tulundusühistu |
| Lavretsovi tn | 9 | Vesta King tulundusühistu |
| Vabaduse tn | 20 | EELK Narva Aleksandri kogudus |
| Vabaduse tn | 6 | Lydia OÜ |
| Vabaduse tn | 20 | Narva Eesti Maja MTÜ |
| Vabaduse tn | 20 | Narva Eakate liit |
| Vabaduse tn | 6 | Narva Rootsi Maja OÜ |
| Vabaduse tn | 4 | Fama-Narva OÜ |
| Tuleviku tn | 3 | Fishsport kauplus – Konger & Konger OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Abšeron restoran-baar Narvas |
| Tuleviku tn | 6a | Ala-Elektra OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Aleana Personal Training TÜ |
| Tuleviku tn | 3 | Anina OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | AT Consult & Audit OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Atai OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Audit Keskus OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Balti Ehitusteenused OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Balticeluvesi OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | BMF Baltic OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Devisti OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | ElfDel OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Elferrum OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Faberlic Baltia OÜ Narva esindus |
| Tuleviku tn | 6 | FN Grupp OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Hansort OÜ Narva filiaal |
| Tuleviku tn | 6a | Hoffnung UÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Junona AS |
| Tuleviku tn | 6 | Krausen Estonia OÜ Narva filiaal |
| Tuleviku tn | 3 | Kristi mööblikauplus Narvas |
| Tuleviku tn | 6 | Laritest OÜ |
| Tuleviku tn | 7 | Narva Lasteaed Ojake |
| Tuleviku tn | 3 | Narva Võtmed OÜ Narva filiaal |
| Tuleviku tn | 6 | Pro-Eco OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Salong Aleksander Zaitsev OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Sewingline OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | Silver Dream OÜ |
| Tuleviku tn | 6a | ST & Partners OÜ Narva filiaal |
| Tuleviku tn | 6a | Zolotaja Korona OÜ |
| Tuleviku tn | 6 | Zoroaster OÜ Narva filiaal |

Allikas: www.kontakt.ee, ettevõtluse päring teostatud 03.02.2010

"Võileib" ehk linnaruumi polüfunktsionaalsus erinevatel tasanditel (näiteks ettevõtlus alumistel korrustel ja elamispinnad ülemistel korrustel).

Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment.

Riikliku keskkonnaseire alamprogramm. Välisõhu seire 2008. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Tallinn 2009.

http://www.tac-atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2006/docs/s016/hajek.pdf

OÜ Kupi „Liiklusest tekkiva vibratsiooni mõõtmine Tartu linnas“. Tartu 2005.

Osama Hunaidi. Traffic Vibrations in Buildings. Construction Technology Update No. 39, June 2000. P. 9

Ida- Virumaa Narva linna transpordi arengukava 2009-2015. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Kobras AS. Tartu 2009.

Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti andmetel (jaanuar 2010)

Andmed pärinevad allikast Narva arvudes 2008

Narva munitsipaalelamufondi arengukava aastateks 2008-2011

Narva munitsipaalelamufondi arengukava aastateks 2008-2011

Narva Jäätmekava (Maves, 2008)

Narva Jäätmekava (Maves, 2008)

Konsultant ei võta endale vastutust ebatäpsuste eest algmaterjalides.

Narva sadamate arengukava aastateks 2009-2018 (Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ, 2009)

Narva Jäätmekava (Maves, 2008)

Narva Jäätmekava (Maves, 2008)

Narva Jäätmekava (Maves, 2008)

Narva Jäätmekava (Maves, 2008)

Narva Muuseumi kodulehekülg: http://www.narvamuuseum.ee/?next=vanalinn&menu=menu_ajalugu (26.07.10)

Narva Muuseumi kodulehekülg: http://www.narvamuuseum.ee/?next=vanalinn&menu=menu_ajalugu (26.07.10)

Narva Muuseumi kodulehekülg: http://www.narvamuuseum.ee/?next=vanalinn&menu=menu_ajalugu (26.07.10)

Continuum Group OÜ. Uuring Narva raekoja avalike funtsioonide määramiseks, Narva 2008

Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=13999

Narva linnavalitsus / Continuum Group OÜ. Narva bastionite väljaarendamise kava, 2008

Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment.